Číslicový měřič impedancí a admitancí

Úkol měření:

Sestaveným číslicovým měřičem impedancí resp. admitancí, je- hož základním blokem je převodník Z/U resp. Y/U, určete hodnoty jednotlivých členů v náhradním schématu měřené impedance resp. admitance. V případě induktivního charakteru měřeného objektu volte sériové náhradní schéma Ls,Rs, v případě kapacitního cha- rakteru objektu volte paralelní náhradní schéma Cp,Rp. Podle toho použijte též příslušné zapojení převodníku. Měřte při doporučených hodnotách kmitočtů a odporů RN .

Pro měření reálné a imaginární složky napětí U2 využíváme řízený usměrňovač. Jako referenční napětí pro řízení přepínače použijeme při měření reálné složky výstupního napětí U2 napájecí napětí U1 tvarované komparátorem, při měření imaginární složky napětí U2 použijeme pro řízení usměrňovače napětí z TTL výstupu napájecího generátoru, které je o 90o posunuto proti napětí z harmonického výstupu.

Seznam použitých přístrojů:

G	generátor napětí 159Hz a 1590Hz se sínusovým TTl výstupem

ČV1	č.v. st. typ TL 6169DNES rozsah 2V

ČV2	č.v. ss. Typ ELV DMM 7001

ZD	zdroj 15V BK 125

Z	měřená impedance (cívka)

Y	měřená admitance (Kondenzátor)

R1,R2	odporové dekády

Schéma zapojení:

Tabulka naměřených hodnot:

Cx

| f | 159 | f | 1592 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rn | 1000 | Rn | 1000 |
| Re | 0.00256 | Re | 0.02433 |
| Im | 0.4566 | Im | 0.4603 |
| U1 | 1 | U1 | 1 |
| Cx | 45.6E-08 | Cx | 46.0E-09 |
| Gx | 2.56E-06 | Rx | 2.43E-05 |

Lx

| f | 159 | f | 1590 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rn | 100 | Rn | 100 |
| Re | 0.05073 | Re | 0.03819 |
| Im | 0.6282 | Im | 0.6344 |
| U1 | 1 | U1 | 1 |
| Lx | 62.8E-03 | Lx | 6.34E-03 |
| Rx | 5.073 | Rx | 3.819 |

Závěr: