# Měřicí úloha B
Měření kapacitních nesymetrií

Pomocí měřiče kapacitních nesymetrií TT-3153 změřte kapacitní nesymetrie šesti laboratorních přípravků (označených čísly 1 až 6) představujících umělé vedení. Poté proveďte zmenšení kapacitních nesymetrií jedné libovolné dvojice přípravků metodou vykřižování čtyřek.

## Postup měření přístrojem TT-3153

- Zapněte přístroj přepínačem 2 (obr. 1). V poloze BATT nejprve zkontrolujte stav baterií (ručka měřidla musí být v modrém poli) poté přepněte do polohyΔcpro měření kapacitních nerovnováh.

- Do zdířek 4 připojte sluchátka. Hlasitost sluchátek lze regulovat potenciometrem 6. Kmitočet tónu nastavte přepínačem 1 na 0,8 Khz.

- Proveďte kompenzaci vlivu přívodů:

- Připojte čtyřžilovou šňůru do zdířek 1 (pro žíly a a b) a 2 (pro žíly c a d), viz obr. 2.

- Připojte zemnicí vodič do zdířky 7. Druhé konce jsou volně položeny – nezapojeny do přípravků.

- Odaretujte knoflíky aretací 17.

- Pomocí trimrů 11 až 16 a 18 vyrovnejte vliv přívodů na minimální hlasitost ve sluchátkách. Nejprve trimrem 18 hrubě a pak trimry 11 až 16 jemně. Přepínač 9 musí být v poloze „k/e 1-3“ a přepínačem 8 se přepínají jednotlivé nerovnováhy k1-3 a e1-3.

- Vlastní měření kapacitních nerovnováh:

- Připojte čtyřžilový a zemnicí vodič na jeden z přípravků. Pořadí zapojení žil čtyřžilového vodiče je u prvního přípravku libovolné. Toto pořadí se však musí dodržet u ostatních přípravků a také při minimalizování kapacitních nesymetrií metodou křižování.

- Přepínač 9 nastavte do polohy „k/e 1-3“.

- Přepínačem 8 se přepínají jednotlivá k1-3 a e1-3 při měření.

- Trimrem 18 (hrubě) a 21 (jemně) nastavte minimální hlasitost ve sluchátkách. Výsledná hodnota kapacity se odečte ze stupnice. Černá stupnice znázorňuje záporné hodnoty kapacity, červená kladné hodnoty kapacity. Horní část černé a červené stupnice má rozsah ±200 pF, spodní část má rozsah ±40 pF. Jednotlivé rozsahy se přepínají přepínačem 19. V případě, že rozsah ±200 pF nestačí, lze pomocí klíče 20 připojit přídavný rozsah kapacity, jehož hodnota se nastaví přepínačem 10. Výsledná kapacita je pak dána součtem kapacity na přepínači 10  a na stupnici. Změřené hodnoty ze všech šesti přípravků zaneste do tabulky.

- Po změření jednotlivých přípravků vytvořte jednu (libovolnou) dvojici přípravků a proveďte vykřižování této dvojice podle tabulky 1 všemi způsoby křižování. Naměřené hodnoty porovnejte s hodnotami, které vypočtete ze vztahů uvedených v tabulce pro jednotlivé typy vykřižování. Z naměřených a vypočtených výsledků stanovte optimální metodu vykřižování.

- Pro přesnější nastavení minimální hlasitosti sluchátek lze použít i měřidlo 9 (obr. 1). Též je možno místo sluchátek připojit měřič úrovně. Zbývající ovládací prvky (označené modrou barvou) se při měření kapacitních nerovnováh nepoužívají.

1

9

8

7

2

3

6

5

10

4

Obr. 1: Jednotka generátoru a měřiče úrovně

22

4

9

3

33

5

2

10

1

8

6

7

11

23

24

28

32

29

30

31

27

26

25

21

33

20

14

15

17

19

16

17

12

17

13

17

18

Obr. 2: Můstek TT-3153

|  |  | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Schéma spojení čtyřek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Symbol |  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| - Výsledné zemní nesymetrie | - e1v | - e1l+e1p | - e1l–e1p | - e1l+e1p | - e1l–e1p | - e1l+e2p | - e1l–e2p | - e1l+e2p | - e1l–e2p |
|  | - e2v | - e2l+e2p | - e2l+e2p | - e2l–e2p | - e2l–e2p | - e2l+e1p | - e2l+e1p | - e2l–e1p | - e2l–e1p |
|  | - e3v | - e3l+e3p | - e3l+e3p | - e3l+e3p | - e3l+e3p | - e3l–e3p | - e3l–e3p | - e3l–e3p | - e3l–e3p |
| - Výsledné kapacitní nesymetrie | - k1v | - k1l+k1p | - k1l–k1p | - k1l–k1p | - k1l+k1p | - k1l+k1p | - k1l–k1p | - k1l–k1p | - k1l+k1p |
|  | - k2v | - k2l+k2p | - k2l–k2p | - k2l+k2p | - k2l–k2p | - k2l+k3p | - k2l–k3p | - k2l+k3p | - k2l–k3p |
|  | - k3v | - k3l+k3p | - k3l+k3p | - k3l–k3p | - k3l–k3p | - k3l+k2p | - k3l+k2p | - k3l–k2p | - k3l–k2p |

- Tab. 1: Výsledné nesymetrie při všech osmi případech křižování