Zpracované otázky z ELEKTRONIKY

- Vyložte fyzikální princip činnosti varikapu (kapacitní diody) a  odůvodněte tvar závislosti její  kapacity na řídícím napětí.

Varikap je dioda, která mění svou kapacitu v závislosti na velikosti přiloženého napětí. Podle vztahu:

C

Cb=KU-n. 	, kde n=0,5 pro strmý přechod PN

n=1/3 pro pozvolný přechod PN.

U

Pro výrobu se používá zpravidla Si na nižší kmitočty, Ge nebo GaAs pro vysokofrekvenční použití.

Princip je stejný jako obyčejná dioda, avšak v závěrném směru, kde se využívá se projevuje kapacita PN přechodu. Na PN přechodu vzniká ochuzená oblast, doprovázena vnitřním elektrickým polem, jejíž velikost se mění v závislosti na přiloženém napětí, čímž se mění i kapacita diody.

Nevýhodnou je:

- nelineární kapacita závislá na kmitočtu

- pouze jedna polarita kapacity, protože v opačném směru je dioda vodivá jako běžná dioda.

- malé průrazné napětí.

Varikap je tedy kapacitní součástka, jehož kapacita se dá ladit přivedeným pomocným napětím nebo pomalu se měnícím řídícím napětím.

Parametry:

- průrazné napětí  -1V     -    30V

- kapacity      20-100pF   -   2,5-10pF

Varikapy se vyrábějí ve skleněných nebo ve slabých platových pouzdrech.

20.Napište definiční vztahy diferenciálních parametrů typu h pro bipolární tranzistor, vyložte jejich obvodový význam, rozměry a okrajové podmínky jejich platnosti, nakreslete příslušný lineární náhradní obvod.

SE:					SB:					SC:

ube = h11ib + h12uce			ueb =h11ie + h12ucb			ubc = h11ib + h12uec

ic    = h21Ib + h22uce			ic    = h21ie + h22ucb			ie     = h21ib + h22uec

Z těchto linearizovaných rovnic můžeme patřičné h parametry tranzistoru určit, avšak musíme vždy vzít v úvahu, že tranzistor je nelineární součástka, tudíž při výpočtu h parametrů z VA charakteristik musíme vzít vždy malou změnu patřičného  proudu nebo napětí  podle toho jaký parametr právě měříme. Následující parametry jsou jen pro zapojení tranzistoru se společným emitorem. Jednotlivé h parametry mezi jednotlivými zapojeními se dají převádět pomocí převodních vztahů.

Tedy:		h11=dUBEdIB  při Uce=0	[W]	. jedná se o vstupní impedanci při výstupu nakrátko.

h12=dUBEdICE  při ib=0	 	[-]	. jedná se o zpětný napěťový činitel při vstupu naprázdno

h21=diCdIB      při Uce=0	[-]	. jedná se o proudový zesilovací činitel při výstupu nakrátko

h22=diCdUCE  při ib=0		[S]	. jedná se o výstupní admitanci při vstupu naprázdno.

h12      h21

u2          i1

h11

h22

u2

u1

Jednotlivé parametry jsou tedy závislé na poloze pracovního bodu a také jsou závislé na teplotě, zvláště parametry h11, h22.

30. Vyložte fyzikální princip tranzistoru JFET, nakreslete příklad jeho VA charakteristik.

Vyložte fyzikální princip činnosti tranzistoru MOSFET, nakreslete příklad jeho VA charakteristik.

JFET:  Základem je polovodičová destička s nevlastní vodivostí typu N opatřená na obou koncích neusměrňujícími kovovými kontakty, které slouží k přivádění proudu a mají význam emitoru a kolektoru . Do horní i dolní stěny základní destičky je v délce l vytvořena difúzí solně dotovaná vrstva obráceného typu vodivosti (P+) nazvaná  hradlo (G- gate). Obě části hradla jsou spolu vodivě spojeny. Hradlo tvoří řídící elektrodu tranzistoru. Prostor mezi částmi hradla se nazývá kanál.

G

Vyprázdněná oblast

E

C

G

Jsou-li hradlo i kolektor spojeny s emitorem (Uce=Uge=0) vytvoří se v okolí hradla vyprázdněná oblast . Tloušťku vyprázdněné oblasti je možno měnit napětím přiloženém k přechodu. Přiložíme-li tedy mezi hradlo a emitor napětí Uge, tak, aby přechod byl polarizován ve zpětném směru, můžeme obě vyprázdněné oblasti rozšířit, čímž zúžíme vodivou část kanálu a zvětšíme jeho odpor. Přitom přívodem hradla neprochází téměř žádný proud (řádově pA).

G

G

P+

P+

C

C

E

E

N

N

G

P+

G

P+

Při nulovém nebo velmi malém napětí Uce je vyprázdněná část kolem čáati hradla rovnoměrná a proud při vzrůstu Uce se zvyšuje lineárně. Při dalším zvyšování napětí Uce začíná kladné napětí připojené v místě kolektoru na kanál vodivosti typu N  působit jako přepětí HRADLO- KANÁL ve zpětném směru a tím rozšiřovat vyprázdněnou oblast. Toto rozšíření ne největší v blízkosti kolektoru, neboť napětí mezi kanálem a hradlem se v důsledku napěťového  úbytku působeného proudem Ic od kolektoru k emitoru zmenšuje. Výsledkem je nerovnoměrné rozložení vyprázdněné oblasti podél hradla.

K úplnému uzavření kanálu nedojte, kanál se pouze v určitém místě zúží na velmi tenkou vrstvičku, která dovoluje průchodu proudu Ic - nasycená oblast. Z tohoto popisu vycházejí VA charakteristiky JFETu.

0

Ic

[mA]

-2

Uge  [V]

-4

-10

Uce[V]

- Uveďte které parametry elektronického aktivního prvku omezující maximální výkon zesilovače užívajícího takového prvku.

Zesilovače můžeme rozdělit do několika skupin, podle toho se mění i velikost hodnot parametrů, důležitost těchto parametrů ve funkci jejich zapojení.

Zesilovače konstruované pomocí:

Bipolárních tranzistorů: Důležité parametry u bipolárních zesilovačů jsou:

Mezní hodnoty udává výrobce pro každý druh tranzistoru zvlášť.

Např. KC 147  . nf Tranzistor :

Mezní		Ucbo=45V	Uce=45V	Ic=100mA	Uebo=5V	Pcmax=0,2W	u=125°C

Charakteristické	Icbo=15nA   při 	Ucb=10V	h21=125-500	Ucb=5V		ft=150MHz

Unipolárních tranzistorů:

Např. BF 245 B

Mezní 		Uds=30V	Udg=30V	Uds=-30V	Ig=10mA	Pd=350mW	u=150°C

Charakteristické 	Ciss=3pF	Crss=0,7pF	Coss=0,9pF	fmez=700MHz

Operačních zesilovačů:

Např. MAA 741

Mezní:		Ucc=3-22V	Uid=30V	Ui=15V		Ptot=0,5W	u=-55-125°C

Charakteristické	Napěťová nesymetrie, Proudová nesymetrie, Vstupní klidový proud, Vstupní odpor,Teplotní drift,Rycholst

přeběhu, Napěťové zesílení otevřené smyčky atd.

- Popište princip vypínání GTO v obvodu se stejnosměrným napájením.

GTO („Gate Turn Off“)-  speciální tyristor, který umožňuje pomocí svého hradla nejen tyristor spustit, ale i vypnout.

Uplatnění má v obvodech pulsních měničů, invertorů, bezkontaktních vypínačů a jiných aplikacích.

Jelikož po zapnutí tyristoru ve stejnosměrném obvodu se běžný tyristor sám nevypne, musí se přivést na GATE záporné napětí, a to do doby alespoň než jeho napětí neklesne na 0. V zásadě jsou ale dva způsoby jak vypínat tyristor v ss aplikacích

- Zmenšením propustného proudu na úroveň vratného proudu Iho. (stejně jako u běžného tyristoru)

- záporným vypínacím impulsem přivedeným na hradlo Gp.

Princip vypínání:

- zapínací impuls	        - vypínací impuls		  - stav vypnutí

A

If

If

A

A

Igt

K

If-Igt

I<Iho

K

K

Výhodnou požití varianty b tedy speciálního GTO tyristoru je, že se nemusí používat masivní induktory a kapacitory nutné k vypínání běžných tyristorů.

60. Vyložte rozdíl mezi spontánní a stimulovanou fotoemisí v polovodičích. Popište jejich praktické využití

- Spontánní fotoemise: N počátku je elektron vybuzen na úroveň W2, po uplynutí střední doby života přeskočí zpět na

úroveň W1 a generuje foton (NÁHODNÝ DĚJ).

Energie generovaných nosičů je menší než šířka zakázaného pásu.

Stimulovaná fotoemise: Zářivý rekombinační proces tohoto typu je podmíněn interakcí vybuzeného elektronu na úrovni W2 se stimulujícím elektromagnetickým polem. K rekombinaci elektronu dojde z podnětu stimulujícího fotonu v době kratší než je doba života elektronu při spontánní rekombinaci. Vzniklý foton je prakticky totožný se stimulujícím, má stejnou frekvenci, fázi i polarizaci. Tímto jevem dochází k zesilování zářivého toku.

Obě fotoemise jsou dobře znázorněny na dvouúrovňovém modelu pevné látky:

Spontánní fotoemise:					Stimulovaná fotoemise:

W2

hu

hu

hu

hu

W1

- 70. Vyložte princip vytvoření zaostřeného urychleného svazku elektronů elektronovou tryskou.

Elektronová tryska slouží k vytváření elektronového svazku, k jeho urychlení a jeho zaostření na luminofor.

Skládá se z katody, první mřížky a několika dalších elektrod.Poslední elektroda, která má z pravidla největší napětí vůči katodě se nazývá anoda. Celá soustava je na zobrazena na obrázku.

G1

G2

G3

G4

V těsné blízkosti svého emitujícího povrchy je katoda překryta mřížkou G1 tvořenou trubicí, která je uzavřena clonou o průměru cca 1mm. Velikostí záporného napětí na této elektrodě řídíme proud svazku elektronů a tím jas stopy.

Ve směru pohybu elektronů následuje ve vzdálenosti asi 1mm další elektroda (mřížka) G2 s konstantním napětím proti katodě.

Zaostření obrazu se provádí pomocí elektrod G2 a G4, na kterých je stejné napětí. Svazek se zaostřuje pomocí elektrody G3, která je umístěna mezi G2 a G4. Poslední mřížka G4 je spojena se slabím povlakem na obrazovce, který odchytává elektrony sekundárně vyražené z luminoforu obrazovky.

Urychlování elektronu: Elektron emitovaný z katody je urychlován anodovým napětím obrazovky Uak. V okamžiku, kdy byl emitován a nachází se v blízkosti katody je jeho potenciální energie rovna Wp=UakQe, tato energie se během pohybu přemění na kinetickou energii Wk=1/2 mv2  odtud dostáváme rychlost, kterou dopadne elektron na luminofor:

v=2UAKqeme	samozřejmě výsledek platí pro rychlosti v značně menší než rychlost světla, kdy je hmotnost ještě konstantní.

Vychylování svazku:- elektrostatickým vychylováním

- elektromagnetickým vychylováním

- Vyložte jaká omezení ve spínacím režimu způsobuje vstupní kapacita výkonového unipolárního tranzistoru MOSFET a popište způsob jeho měření.

Tranzistor MOSFET má velmi dobré využití jako spínač analogových i impulsních signálů. Nevodivý kanál má velmi vysoký odpor a vodivý kanál má odpor 200-400W proto je vhodný pro spínání větších impedancí (pro spínání malých impedancí se používá bipolárních tranzistorů).

Při zpracování signálů, které jsou kratší než časová konstanta vzniklá vstupní  kapacitou tranzistoru, vzniká zkreslení hran vstupních signálů, které se potom převádějí na výstup jako jisté zpoždění spínací funkce tranzistoru. Při spínání vzniká zpoždění odezvy proto, že se nejprve musí nabýt parazitní kapacity a poté se teprve přenese signál na výstup.

Při zpracování a spínání signálů unipolárních tranzistorů se v obvodu pracuje s malými energiemi.

Samozřejmě jsou vstupní kapacity i u bipolárních tranzistorů, kde se zapojení s rychlými diodami  např. s Schottkyho diodou.

Měření vstupní kapacity by se dalo provádět na osciloskopu, v režimu XY, kde by jsme změřili dobu náběhu, resp. Časovou konstantu zmíněného RC článku, ze kterého dopočítáme neznámou vstupní kapacitu. C=1/t.

Typické hodnoty kapacit jsou:	Cge=1-10pF	Ckg=0,3-1,5pF