

| české vysoké učení technické v PraZe | Katedra měření |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LaboRatorní cvičení z předmětu elektrická měření |  |  |  |  |
| Jméno: Adam Wich |  |  |  | Datum měření: 9.10.2000 |
| Studijní rok: 2000/2001 ročník 2 |  |  |  | Datum odevzdání: 16.10.2000 |
| Studijní skupina: 15 |  |  | Lab.skupina: 4 | klasifikace |
| Číslo úlohy 5 |  | Název úlohy měřicí zesilovače |  |  |

Úloha 5

Měřicí zesilovače

# 1 Úkol měření

- Změřte napětí termočlánku předloženým číslicovým voltmetrem a určete chybu měření tohoto napětí.

- S použitím operačního zesilovače OP07 navrhněte zapojení:

- invertujícího zesilovače se zesílením 100 a vstupním odporem 1 

- neinvertujícího zesilovače se zesílením 100 a vstupním odporem 100 

(viz skripta Hejtmanová a kol.: Elektrická měření - Lab. cvičení, str. 115, 116).

- Tyto zesilovače použijte pro zesílení napětí termočlánku, napětí na jejich výstupu změřte stejným číslicovým voltmetrem jako v předchozím případě .Určete maximální možnou chybu měření napětí termočlánku, uvažujte i chybu způsobenou vstupní napěťovou nesymetrií operačního zesilovače (viz skripta Hejtmanová a kol.: Elektrická měření – Lab. cvičení, str. 117) a chybu metody způsobenou konečným vstupním odporem zesilovače.

- Vypočtěte teplotu měřenou termočlánkem, je-li konstanta použitého termočlánku K =5mV/C. Předpokládejte, že teplota srovnávacích konců termočlánku je 20C (teplota laboratoře).

- Změřte skutečnou vstupní napěťovou nesymetrii použitého operačního zesilovače a proveďte korekci naměřených hodnot.

Poznámky k měření

- Při měření mohou způsobit významnou chybu parazitní termoelektrické články na spojích vodičů v měřicím obvodu (svorky i pájené spoje). Je proto nutné měřit až po tepelném ustálení obvodu.

- Chyby odporů použitých rezistorů uvažujte 0,2 %, chybu etalonu 1000 0.01%.

- Vnitřní odpor termočlánku je menší než 5 

- Operační zesilovač umožňuje kompenzaci offsetu pomocí odporového trimru, v praxi se ale zpravidla nepoužívá a ani v přípravku není zapojena.

# 2 Schéma zapojení

Obr. A. a) měření číslicovým voltmetrem, b) principiální schéma zesilovače napětí s OZ v

invertujícím zapojení

Základní parametry použitého operačního zesilovače:

napěťový offset typ/max (µV)	60/150

jeho teplotní drift (µV/C)		0,5

vstupní klidový proud (pA)		800

CMRR (dB)				110

rychlost přeběhu (V/µs)		0,3

# 3 Seznam použitých přístrojů

Operační zesilovač OP07

termočlánek

NZ1 - zdroj pro OZ

NZ2 - zdroj pro termočlánek

číslicový voltmetr LG DM - 441B (0,1 + 4 dgt)

odporová dekáda (0,2%)

4 Teoretický úvod

Výstupní napětí U1 termočlánku, které je úměrné rozdílu teplot 1 - 0 ohřívaného spoje a okolí, měříme jednak přímo číslicovým voltmetrem, jednak týmž číslicovým voltmetrem po zesílení invertujícím zesilovačem, čímž dosáhneme mnohem větší přesnosti. Zesílení pro invertující zesilovač je dáno vztahem:

AU=−R2R1,	tedy	U2=−R2R1U1			(1.1)

Vstupní odpor je dán vztahem:

RVST=R1				(1.2)

Chyba zesilovače je způsobena i offsetem zesilovače, který zjistíme zkratováním vstupu a vydělením zesílením

5 Naměřené hodnoty

(hodnoty jsou uvedeny v mV)

| napětí termočlánku / poloha přepínače termočlánku | 1…1 | 2 … 2 | offset |
| --- | --- | --- | --- |
| přes invertující zes. | -121,3 | -179,3 | 0,9 |
| přes neinvertující zes. | 111,85 | 178,6 | 1,03 |
| měřené přímo ČV | 1,18 | 1,81 |  |

Zpracování naměřených hodnot

Ad. 1)

Hodnoty rezistorů jsme určili ze vztahů (1.1) a (1.2) pro zesílení 100 a vstupní odpor 1k. Tedy R1=1k a R2=100k