# Stanovení Boltzmannovy konstanty pomocí voltampérové charakteristiky PN přechodu

## Úkol měření

- Určete Boltzmannovu konstantu pomocí voltampérové charakteristiky PN přechodu.

- Určete závěrný proud PN přechodu pro tři různé teploty.

- Pomocí vztahu pro popis voltampérové charakteristiky PN přechodu a naměřených hodnot vyneste do grafu vyneste do grafu pro tři různé pracovní teploty vypočtené voltampérové charakteristiky měřeného přechodu.

- Určete chybu měřené Boltzmannovy konstanty a porovnejte výsledek s tabulkovou hodnotou.

## Obecná část

Polovodiče jsou látky, jejichž vlastnosti výrazně závisí na teplotě. Polovodiče jsou buď vlastní nebo nevlastní (viz. 1. kontrolní otázka). Při popisu dějů v nevlastních polovodičích se vyžívá aproximace téměř volného elektronu. Z této aproximace vyplívá, že kinetická energie téměř volného elektronu v závislosti na vlnovém čísle k je

Ek=ℏ2k22m∗,	(1)

kde m* je efektivní hmotnost elektronu a ℏ=h2πa h je Planckova konstanta..

Pro vlastní polovodiče, platí následující vztah, který udává koncentraci téměř volných elektronů a děr.

n=p=2kT2πℏ232mnmp34exp−ΔE2kT,	(2)

kde k je Boltzmannova konstanta, T absolutní teplota mx* jsou efektivní hmotnosti elektronů resp. děr.

U nevlastních polovodičů je dána ionizační energie potřebná k uvolnění elektronu jež se nachází v základním stavu přibližně takto

Ei≈me432π2κ2ε02ℏ3,	(3)

kde 0 je permitivita vakua,  je dielektrická konstanta a me je hmotnost elektronu. Z nauky o materiálech je známo, že měrná elektrická vodivost polovodičů je dána vztahem

γ=ne2τnmn+pe2τpmp=enun+enup=γn+γp,	(4)

kde x je relaxační doba elektronů resp. děr. Pro hustotu elektronového proudu platí vztah

jn=γnE+eDngrad n	(5)

pro proudovou hustotu děr platí analogický vztah.. Da je koeficient difůze elektronů.

Z Maxwellovy-Boltzmannovy rozdělovací funkce vyplývá

nn0=expeϕkT	(6)

Spojíme-li nevlastní polovodiče typu P a typu A, vznikne tzv. PN přechod. Tento přechod má zajímavé vlastnosti. V důsledku difůze nosičů náboje z jednoho typu polovodiče do druhého vzniká na přechodu potenciálová bariéra. Je-li PN přechod v elektrickém poli, pak v závislosti na orientaci pole se bariéra buď sníží nebo zvýší. Pak může nebo nemůže protékat přes PN přechod proud.

Proudová hustota proudu přes přechod je

j=jnxp+jpxn,	(7)

a rozložení koncentrace elektronů v oblasti P lze vyjádřit rovnicí

,	(8)

kde veličina La = ((uakTta)/e)1/2, ve které ta značí dobu života elektronu. Řešením této rovnice s ohledem na hraniční podmínky dostaneme funkci

n=n0p−n0p1−expeUkTexpxp−xkT,	(9)

podle níž platí pro hustotu elektronového proudu v bodě x = xp.

jnxp=unkTdndx=unkTn0pLnexpeUkT−1.	(10)

Podobný vztah dostaneme i pro díry, takže celkový proud přes PN přechod je dán

j=unkTn0pLn+upkTn0nLpexpeUkT−1	(11)

Výraz v první závorce představuje závěrný proud (U-). Integrací vztahu přes plochu protékanou proudem dostaneme celkový proud PN přechodem

I=I0expeUkT−1	(12)

Tento vztah se dá ještě zjednodušit, když si uvědomíme, že I0 je velmi malé.

I=I0expeUkT	(13)

## Postup měření

### Úvod

K měření Boltzmannovy konstanty použijeme vztahu pro voltampérovou charakteristiku PN přechodu (13). Zlogaritmováním tohoto vztahu dostaneme :

lnI=lnI0+ekTU=lnI0+sU	(14)

Tato rovnice představuje rovnici přímky v případě, že přirozený logaritmus proudu lnI chápeme jako funkční hodnotu lineární funkce eU/kT+lnI0, lnI0 představuje konstantu a s=e/kT směrnici této přímky. Známe-li směrnici přímky a teplotu, ke které se vztahuje, pak snadno můžeme určit Boltzmannovu konstantu k=e/Ts. K tomu, abychom mohli stanovit směrnici přímky, je nutné změřit VA charakteristiku PN přechodu při dané teplotě T. Samotné měření je možné uskutečnit dvěma způsoby (s pomocí tranzistoru nebo diody). My použijeme tranzistor.

### Vlastní postup měření

- Měření provedeme pro tři různé teploty PN přechodu, které budou od sebe dostatečně vzdáleny. Zvolené pracovní teploty PN přechodu budou zajištěny pomocí tepelných lázní, do kterých bude měřený PN přechod vložen.

- Zapojíme měřený PN přechod podle příslušného schématu a vložíme do teplotní lázně.

- Na napájecím zdroji nastavíme hrubé napětí 30 V a mezní proud na 0,2 mA.

- Po vyrovnání teploty mezi použitým PN přechodem a teplotní lázní odečteme pomocí teploměru teplotu lázně a započneme s vlastním měřením VA charakteristiky. Na konci měření opět odečteme teplotu lázně a z obou teplot určíme aritmetický průměr.

- Po ukončení měření vyprázdníme Dewarovu nádobu.

- Naměřené hodnoty zpracujeme pomocí metody nejmenších čtverců a z nalezené směrnice s přímky (14) určíme hodnotu Boltzmannovy konstanty k. Rovněž pomocí této metody určíme hodnotu závěrného proudu I0.

- Měření opakujeme stejným způsobem pro další dvě teploty.

- Ze získaných tří hodnot Boltzmannovy konstanty stanovíme aritmetický průměr, který porovnáme s tabulkovou hodnotou.

- Pomocí vztahu (1.1) a naměřených veličin zaneseme do grafu průběhy VA charakteristik  měřeného PN přechodu pro všechny tři použité pracovní teploty přechodu a navzájem je porovnáme.

## Schéma zapojení

obrázek 1 - schéma zapojení obvodu pro měření voltampérové charakteristiky PN přechodu

## Seznam použitých přístrojů a pomůcek

Ampérmetr, voltmetr, tranzistor, teploměr, teplotní lázně.

## Tabulky naměřených hodnot a zpracování výsledků

### Tabulky naměřených a spočtených hodnot

### Příklad výpočtu

Zlogaritmováním vztahu (13) dostaneme

lnI=lnI0+eUkT=aU+b,

kde a = e/kT. Konstanty a, b lze vypočítat z naměřených hodnot metodou nejmenších čtverců.

a=i=1nxi−xyii=1nxi−x2=38,44

b=y−ax=−26,79

Pravděpodobné chyby takto vypočtených parametrů jsou

ϑa=231n−2i=1nyi2−bi=1nyi−ai=1nxiyii=1nxi−x2=23⋅0,195=0,13

ϑb=231n−2i=1nyi2−bi=1nyi−ai=1nxiyi1n+x2i=1nxi−x2=23⋅0,103=0,69

Boltzmannovu konstantu pak vypočteme takto

k=eTa=1,602⋅10−19295,15⋅38,44=1,412⋅10−23 J⋅K-1

a zbytkový proud I0 takto

I0=eb=2,32 pA

## Zhodnocení výsledku měření

### Zjištěné hodnoty:

Velikost Boltzmannovy konstanty vypočtená z jednotlivých měření:

k1 = (1,412 ± 0,007)·10-23 J/K

k2 = (1,484 ± 0,021)·10-23 J/K

k3 = (1,391 ± 0,011)·10-23 J/K

Boltzmannova konstanta je aritmetický průměr těchto hodnot.

k = (1,429 ± 0,013)·10-23 J/K

Boltzmannova konstanta nám vyšla větší než v tabulkách a to ve všech případech. To je pravděpodobně způsobeno nějakou systematickou chybou.

Zbytkové proudy PN přechodem jsou:

T = 18°C, I0 = (2,32 ± 0,16) pA

T = 27,75°C, I0 = (31,5 ± 6,9) pA

T = 44°C, I0 = (98,6 ± 9,5) pA

Měření odpovídá teoretickým předpokladům.

### Kontrolní otázky:

- Co je to vlastní a nevlastní polovodič?
Vlastní polovodič je látka, která má šířku zakázaného pásu mezi valenčním a vodivostním pásem okolo 2 eV. Nevlastní polovodič je vyroben z vlastního přidáním příměsí atomů s jiným počtem valenčních elektronů.

- Jaký je vztah mezi Avogadrovým číslem, univerzální plynovou konstantou a Boltzmannovou konstantou?
k=Rm/NA

- Co je to Fermiho hladina?
Nejvyšší energetická hladina obsazená elektrony při teplotě 0 K.

- Co je to závěrný proud PN přechodu?
Proud tvořený minoritními nosiči náboje.

- Závisí koncentrace volných nosičů náboje na teplotě?
Ano.

## Seznam prostudované literatury

- Bednařík, Koníček, Jiříček: FYZIKA I A II Fyzikální praktikum; ČVUT 1999