Michal Šťastný

Datum odevzdání:13.12.2001

31EO-Elektronické obvody

Semestrální práce

Zadání:

V5 – Spolehlivost multivibrátoru

V zapojení dle obrázku experimentujte s různými hodnotami odporů Rb, Rc a s různými hodnotami počátečních napětí na kondenzátorech.

-lze v praxi očekávat spolehlivé rozběhnutí multivibrátoru?

-závisí toto na volbě odporů?

Obr.1

Řešení:

I. Teoretický rozbor úlohy

Jedná se o klasické zapojení souměrného (Rb1=Rb2=Rb,Rc1=Rc2=Rc) astabilního multivibrátoru využívajícího kapacitní vazby kolektor-báze.Vyjděme ze stavu, v němž je tranzistor T1 uzavřen určitým závěrným napětím a tranzistor T2 nasycen.Nasycení T2 je zajištěno odporem Rb2<=BsRc2.C1 je nabíjen ze zdroje napětí Uz přes odpor Rb1.Závěrné napětí na bázi T1 se s rostoucím časem zmenšuje, až dojde k otevření T1, a tedy k poklesu napětí na jeho kolektoru.Pokles napětí na kolektoru T1 se v prvním okamžiku přenese na bázi T2, který se uzavírá, a růst napětí na jeho kolektoru podporuje vazbou přes kondenzátor C1 otvírání T1.Přechod proběhne lavinovitým pochodem.Tím se v obvodu vytvoří stav, v němž je T2 uzavřen a T1 nasycen.Nasycení zajišťuje proud báze dodávaný přes odpor Rb1<=BsRk1 ze zdroje Uz.Na bázi uzavřeného T2 probíhá proces nabíjení C2 přes Rb2, aby v okamžiku otevření T2 obvod přešel zpět do původního stavu.Trvání stavu, při němž je T1 uzavřen a T2 otevřen, lze vyjádřit rovnicí:

1.)

T1=Rb1C1ln2UZ+Rb1(ICB0+1IEB0)−2UBE−Rk1ICB0UZ+Rb1(1ICB0+1IEB0)−2UBE

vycházeje ze vztahu pro exponenciálu:

T1=τlnU1−U0U1−UXτ=RCR=Rb1C=C1U1=UZ+R(ICB0+1IEB0)U0=−UZ+UBE+Rk1ICB0UX=UBE

, kde UBE je napětí na otevřeném přechodu BE a ICB0, IEB0 jsou zbytkové proudy.Indexy 1,2 značí příslušnost   velicin k T1 nebo T2.

Přitom postačí řešit podmínky pro jeden ze dvou stavů.V náhradním obvodu je nasycený tranzistor představován zkratem všech tří elektrod a uzavřený tranzistor dvěma zdroji proudu ICB0 a IEB0, pokud bude předpětí báze uzavřeného tranzistoru záporné.Tedy dle obr2:

2.) a pro stav v němž je T1 nasycen a T2 uzavřen:

T2=Rb2C2ln2UZ+Rb2(ICB0+2IEB0)−1UBE−Rk2ICB0UZ+Rb2(2ICB0+2IEB0)−1UBE

(vztah odvozen obdobně jako výše)

orientačně lze velmi dobře použít :

T1=0.69Rb1C1T2=0.69Rb2C2

Jedná-li se o totožné tranzistory se stejnými jmenovitými hodnotami, pak je pro rozběh mv. nutný jistý rozdíl počátečních napětí na kondenzátorech.Velikost tohoto rozdílu zavisí právě na modelu tranzistoru a jeho jmenovitých hodnotách.Pro časovou analýzu jsem použil program SPICE, jenž pro bipolární tranzistor používá Gummel-Poonův model, případně Ebers-Mollův model (zjednodušený).V tomto modelu je pro posouzení stability a roběhu mv. nejdůležitější parametr CJC  (B-C zero-bias depletion capacitance), tj. kapacita závěrné vrstvy kolektorové diody.

Zdrojový text programu SPICE:

Vdc 1 0 dc 10V

Rb1 1 4 47k

Rb2 1 5 47k

Rc1 1 2 1k

Rc2 1 3 1k

C1 5 2 2.2nF ic=2.3

C2 4 3 2.2nF

Q1 2 4 0 noname

Q2 3 5 0 noname

.model noname npn cjc=4pF

.tran 2.5us 500us uic

.probe

.end

Model tranzistoru:

NPN

IS     100.000000E-18

BF   100

NF      1

BR     1

NR      1

CJC    4.000000E-12

CN    2.42

D       .87

Následující časové závislosti napětí ve významných bodech obvodu ilustrují chování pro významné hodnoty počátečních napětí na kondenzátorech.

Z charkteristik vyplývá, že o pořadí rozběhu rozhoduje počáteční napětí na kondenzátorech.Jako první se otevře ten tranzistor, do jehož báze je zapojen kondenzátor s větším poč. napětím.

Pro případ nulových poč. napětí, nebo jejich příliš malého rozdílu (dáno parametry modelů tranzistorů) se mv. nerozeběhne.Tento případ však v praxi nenastane – viz. závěr - řešení s prodovým impulsem.

Analýza mv. pro různé hodnoty odporů Rb a Rc je v jádru stejná jako u řešení v praxi.

II. Praxe

Zásadní rozdíl spočívá v odlišnosti obou tranzistorů.I když použijeme tranzistory stejného typu a označení, např. z řady BC, budou se oba jednotlivé kusy v praxi lišit právě (kromě jiných parametrů) v pro nás důležitém CJC.Protože rozdíl těchto kapacit u T1 a u T2 nahrazuje rozdíl počátečních napětí na externích kapacitorech, rozeběhne se mv. vždy!!Ostaní parametry tranzistoru, jako Rc, Rb, Re není třeba uvažovat, neboť je lze z náhr. schématu zahrnout do vnějších odporů.

Zdrojový text programu SPICE:

v0 1 0 dc 10V

rc1 1 2 1k

rc2 1 3 1k

rb1 1 4 47k

rb2 1 5 47k

c1 2 5 2.2nF

c2 3 4 2.2nF

q1 2 4 0 BJT1

q2 3 5 0 BJT2

.model BJT1 npn cjc=10pF

.model BJT2 npn cjc=99pF

Modely tranzistorů:

BJT1                                           BJT2

NPN                                           NPN

IS  100.000000E-18                   100.000000E-18

BF  100                                      100

NF    1                                           1

BR    1                                           1

NR    1                                           1

CJC   10.000000E-12                99.000000E-12

CN    2.42                                   2.42

D     .87                                      .87

a) Následují  závislosti pro klíčové hodnoty poč. napětí:

Ic1=0V Ic2=0V

Ic1=10V Ic2=0V Dojde ihned k rozběhu se správnou periodou.Začíná T2.T1 uzavřen, T2 nasycen.

Ic2=10V Ic1=0V Dojde ihned k rozběhu se správnou periodou.Začíná T1.T1 uzavřen, T2 nasycen

Ic2=30V Ic1=0V Délka prvního kmitu je závislá na časvoé konstantě RC článku.Po jeho vybití se dále nabíjí již jen na  napětí zdroje 10V.Kmity se ustalí. T1 uzavřen, T2 nasycen.

Odlišné situace nastanou pro opačné polarity kapacitorů (tj. i smysl poč.napětí).

Tj. pro

c1 5 2 2.2nF

c2 4 3 2.2nF

Pro Ic1=10V.Oproti původní polaritě dojde k posunu fáze kmitání při stejném poč. napětí.

b)Experimentování s hodnotami odporů Rc

význam tohoto odporu v zapojení mv….jeho vliv na periodu, amplitudu…

Časové závislosti pro klíčové hodnoty Rc:

Pro velmi malé Rc, zde Rc=10:

Pro Rc=300, úrovneň kmitu se nemění mezi maximem (10V) a minimem (0V), ale minimum se s klesajícím odporem Rc přibližuje k maximu (10V)(Srovnání výše pro Rc=10).Navíc uroveň během minima již není konstantní.Rozběh trvá déle vzhledem ke zvětšené časové konstantě. :

Pro daný model vychází s nejlepšími vlastnostmi mv. pro Rc řádově jednotky kViz. výše.

Pro vyšší odpory, řádově desítky k, vznikají při kmitání nežádoucí rázy.Navíc uroveň kmitu není konstantní, ale „špička“.

Pro odpory přes 50 k je kmitání po chvíli zcela utlumeno:

c) Experimentování s hodnotami odporů Rb

Pro velmi nízké hodnoty se nerozeběhne.Zde Rb=1 k

Ideální hodnoty okolo 50 k.Viz výše.

Porušíme-li vztah Rb2<=BsRc2 , kde Bs=100 a Rc2=1ktj. Rb2>100knedostane se do báze potřebný proud a mv. kmitá opět nepravidelně.Např. pro Rb2=500k

Pro Rb2>10Mje kmitání opět zcela utlumeno:

III.Proudový implus

Při připojení na síť se do obvodu dostane nejprve proudový impuls zdroje, který po odeznění přechodového děje přejde na stejnosměrné napájení.Toto je důležité zejména, uvažujeme-li teoretický případ naprosto stejných tranzistorů.Vlivem proudového impulsu dojde k porušení stabilního stavu a následnému rozběhu mv.Tento případ pro implus (def.) ilustruje nasledujíci závislost:

Bez impulsu:

S impulsem Ip 0 2 PULSE(0 10m 2.5us 1NS 1NS 50uS 50S):

IV.Závěr

Rozběhnutí multivibrátoru je započato rozvážením ze stabilního stavu.Tento impuls je  teoreticky možno způsobit odlišným počatečním napětím na kondenzátorech.V praxi je navíc nutno uvažovat rozdílné vlastnosti součástek, které jsou v teror. modelu povážovány za stejné.Dojde tedy k samovolnému rozvážení.Dalším hlediskem podporujícím myšlenku spolehlivosti mv. jsou vlastnosti reálného stejnosměrného zdroje po připojení ke svorkám obvodu.Nejprve se do obvodu dostane proudový impuls, který způsobí rozvážení.

Hodnoty odporů zapojených do bází a kolektorů v případě symetrického astabilního multivibrátoru mají vliv pouze na periodu a rozdíl mezi hladinou minima a maxima kmitu.Pro krajní hodnoty odporů, dané parametry tranzistorů se kmitání buď velmi rychle utlumí nebo se vůbec nerozeběhne.Žádoucí průběhy, tedy použitelné tvary výstupních signálů, jsou však k dispozici pouze pro úzké pásmo hodnot odporů.

Pokud nedojde k prekročení jmenovitých hodnot tranzistorů, lze tedy v praxi vždy očekávat spolehlivé rozběhnutí.(U difůzních tranzistorů se překročení j. hodnot a tedy průrazu přechodu BE zabrání proudovou diodou zapojenou mezi bazí a kondenzátorem.)V praxi není znám příklad, který by toto popíral!