# Pohyb elektronu ve zkříženém elektrickém a magnetickém poli a stanovení měrného náboje elektronu

## Úkol měření

- Změřte závislost anodového proudu Ia na indukci magnetického pole pro dvě hodnoty anodového napětí Ua1 = 50 V a Ua2 = 60 V.

- Vyneste grafy Ia = f (B) a nalezněte kritickou magnetickou indukci Bc.

- Stanovte měrný náboj elektronu e/m a porovnejte výsledek s tabulkovou hodnotou.

- Stanovte chybu měření.

## Obecná část

Pro měření použijeme elektronkovou diodu s koaxiálním uspořádáním elektrod umístěnou v magnetickém poli dlouhé cívky. Osa symetrie cívky je totožná s osou koaxiálních elektrod elektronky a tedy magnetické pole cívky B je kolmé na radiální pole elektrické pole v elektronce. Mezi elektrodami diody je potenciálový rozdíl Ua, dále jsou známy poloměry anody Ra a Rk katody. Homogenní magnetické pole uvnitř námi uvažované cívky se vypočítá podle experimentálně zjištěného vztahu
	B=0,0202ImT,	(1)
kde Im je magnetizační proud procházející cívkou. Deformace magnetického i elektrického pole můžeme zanedbat.

Velikost intenzity elektrického pole mezi elektrodami diody závisí na vzdálenosti r od osy elektronky
	Er=UalnRaRk1r.	(2)

Předpokládáme, že elektrony vyletují kolmo z katody a jejich dráha leží v rovině kolmé na osu symetrie měřícího přípravku. Elektrony jsou působením elektrického pole urychlovány a jejich dráho je působením magnetického pole zakřivována. Při dosažení Bc se začnou dráhy elektronů uzavírat a počet elektronů dopadajících na anodu začne klesat, což se projeví poklesem anodového proudu.

Dráhu elektronů popisuje pohybová rovnice
	md2rtdt2=eE+ev×B,	(3)
kde m je hmotnost elektronu, e jeho náboj, rt polohový vektor elektronu v čase t, v vektor okamžité rychlosti, Evektor intenzity elektrického pole a B vektor magnetické indukce. Řešením je pro náš pokus cykloida, při dosažení Bc přecházející v kružnici o poloměru přibližně Ra.

Moment hybnosti elektronu b je pro náš pokus roven
	b=mr2dϕdt+12er2B=konst.,	(4)
kde dφ/dt je úhlová rychlost elektronu a r poloměr jeho dráhy.

Pro dvě velmi blízké kruhové dráhy a následné úpravě dostaneme
	dϕdt=12emB.	(5)

Elektron, který vyletěl z katody s velmi malou počáteční rychlostí získal v elektrickém poli diody kinetickou energii určenou potenciálovým rozdílem Ua Energetickou bilanci vyjadřuje rovnice
	12mRa2dϕdt2=eUa,	(6)
do níž dosadíme z rovnice (5) za dφ/dt
	12mRa212eBcm2=eUa,	(7)
ze které vypočteme vztah pro měrný náboj elektronu
	em=8UaRa2Bc2.	(8)

## Postup měření

- Připojíme k přípravku měřící přístroje.

- Připojíme měřící přípravek k síti a počkáme asi 5 minut.

- Magnetizační proud nastavíme na nulu.

- Nastavíme anodové napětí přepínačem na přípravku.

- Měníme Im tak, aby se anodový proud měnil vždy o 0,1 mA.

- Pomocí rovnice (1) vypočteme B.

## Seznam použitých přístrojů a pomůcek

Měřící přípravek, zdroj napětí, dva ampérmetry.

## Schéma měřícího zařízení

## Tabulky naměřených hodnot a zpracování výsledků

#### Tabulka naměřených a vypočtených hodnot

BM = 0,0202 IM [T]

Ra = 4,75 [mm]

| UA=60V |  |  | UA=50V |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IM[A] | IA[mA] | BM[mT] | IM[A] | IA[mA] | BM[mT] |
| 0 | 4,2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0,12 | 4,1 | 2,424 | 0,14 | 2,9 | 2,828 |
| 0,22 | 4 | 4,444 | 0,26 | 2,8 | 5,252 |
| 0,38 | 3,9 | 7,676 | 0,4 | 2,7 | 8,08 |
| 0,44 | 3,8 | 8,888 | 0,46 | 2,6 | 9,292 |
| 0,48 | 3,7 | 9,696 | 0,5 | 2,5 | 10,1 |
| 0,5 | 3,6 | 10,1 | 0,52 | 2,4 | 10,504 |
| 0,52 | 3,5 | 10,504 | 0,54 | 2,3 | 10,908 |
| 0,53 | 3,4 | 10,706 | 0,55 | 2,2 | 11,11 |
| 0,54 | 3,3 | 10,908 | 0,57 | 2,1 | 11,514 |
| 0,56 | 3,2 | 11,312 | 0,6 | 2 | 12,12 |
| 0,58 | 3,1 | 11,716 | 0,62 | 1,9 | 12,524 |
| 0,59 | 3 | 11,918 | 0,64 | 1,8 | 12,928 |
| 0,6 | 2,9 | 12,12 | 0,67 | 1,7 | 13,534 |
| 0,62 | 2,8 | 12,524 | 0,7 | 1,6 | 14,14 |
| 0,64 | 2,7 | 12,928 | 0,73 | 1,5 | 14,746 |
| 0,66 | 2,6 | 13,332 | 0,76 | 1,4 | 15,352 |
| 0,68 | 2,5 | 13,736 | 0,82 | 1,3 | 16,564 |
| 0,69 | 2,4 | 13,938 | 0,88 | 1,2 | 17,776 |
| 0,72 | 2,3 | 14,544 | 0,96 | 1,1 | 19,392 |
| 0,74 | 2,2 | 14,948 | 1,04 | 1 | 21,008 |
| 0,76 | 2,1 | 15,352 | 1,12 | 0,9 | 22,624 |
| 0,78 | 2 | 15,756 | 1,24 | 0,8 | 25,048 |
| 0,84 | 1,9 | 16,968 | 1,36 | 0,7 | 27,472 |
| 0,88 | 1,8 | 17,776 |  |  |  |
| 0,95 | 1,7 | 19,19 |  |  |  |
| 0,99 | 1,6 | 19,998 |  |  |  |
| 1,06 | 1,5 | 21,412 |  |  |  |
| 1,12 | 1,4 | 22,624 |  |  |  |
| 1,2 | 1,3 | 24,24 |  |  |  |
| 1,26 | 1,2 | 25,452 |  |  |  |
| 1,34 | 1,1 | 27,068 |  |  |  |

#### Vypočtení měrného náboje elektronu

Pro anodové napětí Ua = 50 [V] vypočteme měrný náboj elektronu: em=8UaRa2Bc2=8⋅504,75⋅10−32⋅11,8⋅10−32=−1,27324⋅1011Ckg

Pro anodové napětí Ua = 60 [V] vypočteme měrný náboj elektronu: em=8UaRa2Bc2=8⋅604,75⋅10−32⋅11,4⋅10−32=−1,63698⋅1011Ckg

Záporné znaménko značí záporný náboj elektronu.

Tabulková hodnota: em=−1,75891962±0,00000053⋅1011Ckg

## Grafy

Grafy jsou přiloženy jako příloha.

## Zhodnocení výsledku měření

Jak je vidět z grafů při anodovém napětí UA = 50V je kritická magnetická indukce BC = 11,8 [mT] a anodový proud diody IA = 2,07 [mA]. Při UA = 60V je BC = 11,4 [mT] a IA = 3,16 [mA].

Tyto hodnoty jsou zatíženy, kromě chyby způsobené nepřesností měřících přístrojů, velkou chybou grafického zpracování.

Maximální relativní chyba grafického zpracování je 10%. Záleží také na proložení výslednice naměřenými body. Chyba měření je také vidět ze srovnání naměřených hodnot s tabulkovou.

U grafů nejsou vytištěny pomocné čáry grafické derivace z důvodu nečitelnosti grafu.

Měření odpovídá teoretickým předpokladům.

## Kontrolní otázky

- Postačí dvě naměřené hodnoty měrného náboje elektronu ke statistickému zpracování výsledků?

Ne, pro statistické zpracování výsledků je nutné naměřit nejméně sedm až osm hodnot.

- Jak ovlivní chyba v určení bodu inflexe funkční závislosti výsledek měření?

Chyba výsledku měření je přímo úměrná čtverci chyby určení inflexního bodu.

- Po jaké dráze se pohybuje elektron, který vstupuje kolmo na směr homogenního a konstantního magnetického pole s konstantní rychlostí?

Dráhou je cykloida, která se po dosažení BC přechází v kružnici.

## Seznam prostudované literatury

- Bednařík, Koníček, Jiříček: FYZIKA I A II Laboratorní cvičení; ČVUT 1997