# Měření rychlosti šíření zvukových vln v kapalině

## 1. Úkol měření:

- Změřte závislost napětí na měniči na vzdálenosti reflektoru. Tuto závislost zobrazte graficky a určete tak vlnovou délku ultrazvukových vln v dimethylftalátu.

- Vypočtěte rychlost šíření zvuku v dimethylftalátu a určete modul objemové pružnosti. Stanovte chybu měření pro obě tyto veličiny.

- Pozorujte zobrazení zvukových vln v interferometrické komůrce optickou metodou.

## 2. Obecná část:

V této úloze se zkoumají a měří interferenční jevy vzniklé při skládání dvou kmitů téže vlnové délky a opačného směru šíření. Jako zdroj vlnění se používá destička z piezoelektrické keramiky ve tvaru válečku o výšce t=4mm a průměru 5mm vyrobená z materiálu typu PKM10. Na čelních plochách je opatřena kovovými elektrodami, s jejich pomocí byla též podélně elektricky polarizována. Při přivedení vysokofrekvenčního elektrického napětí na elektrody destička kmitá tloušťkovými kmity. Vlastní kmity destičky piezoelektrického měniče je možno zjednodušeně popsat jako délkové kmity tyče o modulu pružnosti : E=0,94.10-11N.m-2 a hustotě d=7,4.103 kg.m3. Kmitočet vlastních kmitů je dán vztahem:

fn=n2.tEρ,

kde n=1,3,5,... .Zde se měnič budí kmitočtem blízkým kmitočtu vlastních kmitů na třetí harmonické (n=3).

Kmity měniče vyvolávají v kapalině podélné ultrazvukové vlnění šířící se ve směru osy měniče. Pozorují se jevy vzniklé při interferenci tohoto vlnění s vlněním odraženým od kolmo umístěného rovinného reflektoru.

Je-li vzdálenost mezi měničem a reflektorem rovna celistvému násobku /2, vznikne v prostoru mezi měničem a reflektorem stojaté vlnění. Odražená vlna pak přichází zpět na měnič ve fázové shodě s vlastními kmity měniče. To se projeví na elektrické straně měniče snížením odběru. Měnič je součástí rezonančního LC obvodu, který je volně induktivně navázán k budícímu generátoru. Zvýšená impedance měniče tak způsobí zvýšení napětí na měniči. Toto napětí je měřeno ručkovým měřidlem na generátoru.

Měníme-li vzdálenost reflektoru od povrchu měniče, mění se podíl stojatého vlnění a jeho amplituda při povrchu měniče. Změny impedance měniče se při posuvu reflektoru periodicky opakují s periodou /2. Kapalinu nacházející se mezi měničem a reflektorem spolu s měničem je možno považovat za jediný mechanický systém, který se při vzdálenosti reflektoru od měniče rovné celistvému násobku /2 dostává do rezonance.

Podélné zvukové vlny v kapalině jsou vlnami zhuštění (zředění) kapaliny. Při stojatém vlnění jsou v kapalině místa, kde trvale dochází k maximálním změnám hustoty kapaliny v čase (kmitny stojatého vlnění) pravidelně se střídající s místy, v nichž jsou tyto změny maximální (uzly). V rovinném stojatém vlnění mají kmitny a uzly tvar rovnoběžných rovin, při pohledu z boku a vhodném zviditelnění se tyto roviny jeví jako rovnoběžné úseky přímek. Při interferenčních měřeních je možné měnit buď kmitočet, nebo geometrii uspořádání. Při měření rychlosti šíření zvuku v kapalinách je výhodnější druhý postup: zvukové vlny daného kmitočtu se vysílají do kapaliny, v níž je umístěn pohyblivý zpětný odražeč (reflektor). Zde se k tomu účelu používá mikrometrický šroub. Velikost napětí na měniči a pracovní kmitočet udávají měřidla umístěná na generátoru.

Stojaté zvukové vlnění v interferometrické komůrce se pozoruje v optické lavici uspořádané podle obr. 1. Ze žárovky 1 vycházejí světelné paprsky víceméně rozbíhavě. Kondenzor 2 (je tvořen dvěma ploskovypuklými čočkami, přivrácenými vypuklými stranami k sobě) má za úkol vytvořit z nich svazek sbíhavých paprsků, které vytvoří obraz zdroje 1 v místě 3. Tam je umístěna štěrbina, která z nich propustí jen velmi úzký výřez. Od štěrbiny 3 tak vychází dobře definovaný a značně rozbíhavý svazek světelných paprsků. Ten se objektivem 4 převede na svazek rovnoběžných paprsků. Proto je štěrbina 3 a objektiv 4, umístěna ve společném držáku, kde je vzdálenost mezi 3 a 4 pevně nastavena.  Pokud by nebyla do optické lavice vložena interferometrická komůrka, byl by tento svazek rovnoběžných paprsků objektivem 6 opět kolimován do úsečky - obrazu štěrbiny v místě 7 - a na stínítku 8 by se vytvořila rovnoměrně osvětlená plocha. Vložení jakéhokoli předmětu do svazku rovnoběžných paprsků mezi 4 a 6 se zobrazí na stínítku 8 jako jeho stínový obraz. Zobrazí se i odchylky od původního směru paprsků mezi 4 a 6, způsobené změnami indexu lomu na zvukových vlnách (stojaté vlnění, kmitny, uzly) v interferometrické komůrce. Do místa 7 je možné vložit další štěrbinu nebo clonu, kterou je možné vymezit odchýlené nebo neodchýlené paprsky a tak ovlivnit kontrast zobrazení stojatého zvukového vlnění v komůrce na stínítku 8. Jako kapalina, v níž se měří rychlost zvuku, se používá dimethylftalát C10H10O4.

Tato látka má vysoký index lomu, který se značně mění pod vlivem zvukových vln, je nehořlavá, netěkavá, nezpůsobuje korozi a je zvlášť vhodná pro toto demonstrační měření. Měření je však proveditelné s jakoukoli kapalinou.

## 3. Postup měření

- Zapneme interferometrický generátor. Červený LED displej udává  kmitočet generátoru, na ručkovém měřidle je údaj o napětí na  měniči (interferometrická komůrka je trvale připojena ke  generátoru).

- Zapneme transformátor žárovky ve světelném zdroji.

- Mikrometrický šroub reflektoru převedeme do nejnižší polohy a  začneme odečítání U=U(l). Polohu reflektoru měníme po 0.05 mm,  v okolí maxim po 0.01 mm a současně mimo tuto řadu bodů ještě  změříme co nejpřesněji polohu každého maxima. Naměřené hodnoty  vyneseme do grafu. Z grafu odečteme vzdálenost sousedních  maxim, která je rovna polovině vlnové délky ultrazvuku v dané  kapalině.

- Clonu 7 nastavíme tak, aby odclonila většinu neodchýlených  paprsků. Zvýší se tak kontrast zobrazení stojatého  ultrazvukového vlnění, které pozorujeme na stínítku 8.  Zjišťujeme, jak se mění intenzita proužků stojatého vlnění v  závislosti na poloze reflektoru.

- Hodnoty získané odečtením z křivky U=U(1) zpracujeme postupnou  metodou. Rychlost šíření zvuku v kapalině určíme ze vztahu  c = .f

## 4. Použité přístroje:

Ultrazvukový generátor s komůrkou a optická lavice

## 5. Naměřené a vypočtené hodnoty:

f = 1567 kHz	 = 1,19.103 kg.m-3

Závislost polohy mikrometrického šroubu a odečteného napětí:

Tabulka maxim:

| d1 [mm] | d2 [mm] | d2-d1 | i | i2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,06 | 2,85 | 2,79 | 0,01667 | 0,00028 |
| 0,52 | 3,33 | 2,81 | -0,00333 | 0,00001 |
| 0,98 | 3,80 | 2,85 | -0,04333 | 0,00188 |
| 1,45 | 4,26 | 2,81 | -0,00333 | 0,00001 |
| 1,92 | 4,74 | 2,82 | -0,01333 | 0,00018 |
| 2,44 | 5,20 | 2,76 | 0,04667 | 0,00218 |
|  |  | 16,84 |  | 0,00453 |

Příklad výpočtu pro 3. řádek (d1 = 0,98mm     d2 = 3,80mm):

Δi=(d2−d1)6−(d2−d1)=16,846−2,85=−0,04333Δi2=(−0,04333)2=0,00188

- Výpočet  :

λ=2⋅(d2−d1)6⋅5=16,8415=0,936ϑ(λ)=23Δi26⋅5=230,0045330=0,008λ=(0,936±0,008)mm

- Výpočet c :

c=f⋅λ=1567⋅103⋅0,936⋅10−3=1466,0ϑ(c)=f2⋅ϑ2(λ)=(1567⋅103)2⋅(0,008⋅10−3)2=12,8c=(1466,0±12,8)ms−1

- Výpočet K :

K=ρ⋅c2=1,19⋅103⋅(1466,0⋅103)2=2,558⋅109ϑ(K)=(2ρc)2⋅ϑ2(c)=(2⋅1190⋅1466,0)2⋅(12,8)2=0,045⋅109K=(2,558±0,045)⋅109Nm−3

## 6. Grafy:

## 7. Závěr:

Vlnovou délku , rychlost šíření zvuku c, modul objemové pružnosti K v dimethylftalátu C10H10O4 o hustotě  = 1,19 . 103 kg.m-3 jsme pro ultrazvuk o frekvenci f = 1567 kHz, naměřili :

λ=(0,936±0,008)mmc=(1466,0±12,8)ms−1K=(2,558±0,045)⋅109Nm−3

Použitá metoda na nepřímé měření vlnové délky je velice přesná. Přesnost výsledku měření byla ovlivněna přesností voltmetru a mikrometrického šroubu, naší přesností odečítání hodnot z nich.

Na stínítku byl obraz bohužel velmi nevýrazný, pravděpodobně díky špatným světelným podmínkám v temné komoře, způsobený nejspíš zdroji světla (lampičkami) u pracovišť.

## Kontrolní otázky

1. Jaký je rozdíl mezi zvukem a ultrazvukem ?

Ultrazvuk je zvuk, který má vyšší frekvenci než 20 kHz a tudíž není slyšitelný lidským uchem.

2. Porovnejte naměřené hodnoty rychlosti zvuku a modulu objemové  pružnosti s údaji o jiných látkách.

C10H10O4 	1466,0 ± 12,8 m/s	naměřená

CH4		1240 m/s

H2O		1500 m/s

Hg		1400 m/s.

Při porovnání těchto tabulkových hodnot nám nezbývá, než konstatovat, že naměřená hodnota je podobná jiným rychlostem v různých kapalinách.

3. Porovnejte přesnosti měření pomocí odečítání elektrického  napětí a optického pozorování. Bylo by možné měřit vlnovou  délku přímo na stínítku ?

Vzhledem k opravdu špatné viditelnosti měření na stínítku je pravděpodobné, že přesnost určení vlnové délky optickým pozorováním nemůže dosáhnout úrovně odečítání napětí.

4. Přepočítejte platnost vztahu (7.3) pro kmitočet vlastních  kmitů použitého piezoelektrického měniče.

fn=n2⋅tEρ=32⋅0,0040,94.10117,4.103=1336kHz

5. Proč se ve zdrojích světla pro optické přístroje užívají  kondenzory ?

Kondenzor slouží k soustředění světla ze zdroje do jednoho bodu, díky čemuž můžeme použít méně výkonný zdroj.

6. Dal by se použít jako zdroj světla laser?

Ano. Při tom by dokonce nebylo potřeba použít kondenzor, štěrbinu ani první objektiv, protože laser vydává  rovnoběžné paprsky. Ovšem díky malé rozbíhavosti paprsků by se na stínítku utvořil pouze velmi malý obraz.