# Stanovení teplotního součinitele odporu kovů

## Úkol měření

- Změřte teplotní součinitel odporu mědi v rozmezí teplot 20 – 80 °C.

- Změřte teplotní součinitel odporu platiny v rozmezí teplot 20 – 80 °C.

- Vyneste graf závislosti odporu R na teplotě t.

- Stanovte chybu měření pro teplotní součinitele odporu kovů.

## Obecná část

Elektrický proud je tvořen usměrněným pohybem elektricky nabitých částic. V kovech přenášejí elektrický náboj elektrony, které jsou téměř volné a tvoří tzv. elektronový plyn. Energie elektronu nemůže nabývat libovolné hodnoty. Každému kvantovému stavu atomu odpovídá určitá energie a tedy i rychlost.

Není-li vodič v elektrickém poli, je součet všech rychlostí nulový. Po vložení do elektrického pole se elektrony začnou uspořádaně pohybovat. Elektrické pole jim stále dodává energii a tak by se měla zvětšovat i rychlost elektronů. Nesmíme však zapomínat, že elektrony se pohybují mezi ionty v krystalické mřížce, na něž narážejí. Těmito srážkami předávají elektrony svou kinetickou energii okolním iontům. Rychlost elektronů se tedy stále nezvětšuje, ale ustálí se na nějaké hodnotě. Tato hodnota je jednak závislá na struktuře vodiče a jednak na teplotě. Vlivem rostoucí teploty totiž stoupá počet srážek elektronů s ionty mřížky, které kmitají tepelným pohybem.

Na rychlosti pohybu elektronů závisí proudová hustota takto:

j=−envvs,	(1)

kde e je elementární náboj elektronu, av je počet všech elektronů ve vodiči a vs je střední rychlost každého elektronu. Po dosazení za střední rychlost vs dostaneme:

j=γE=1ρE,	(2)

kde  je měrná vodivost a  je měrný odpor. Pro případ homogenního vodiče o konstantním průřezu S lze vztah (2) upravit takto:

j=IS,	(3)

kde I je ustálený proud tekoucí vodičem. Dosazením vztahu (3) do vztahu (2) a vynásobením délkou vodiče l dostaneme Ohmův zákon I = GU.

Z výše uvedených vzorců plyne, že vodivost (odpor) závisí na rychlosti pohybu elektronů a tedy také závisí na teplotě. Pro malé teploty převažuje vliv odporu způsobeného uspořádáním krystalické mřížky. Pro vyšší teploty naopak převládá vliv tepelného pohybu a proto je možno považovat závislost měrného odporu na teplotě za lineární funkci:

ρ=ρ01+αt,	(4)

kde 0 je měrný elektrický odpor při teplotě 0 °C a  je teplotní součinitel odporu.

## Postup měření

Měření odporu vzorku vodiče jsme prováděli pomocí Wheatstonova můstku (viz. obr. 1) Hledaný odpor se připojil jako Rx a vyrovnáním odporu Ra tak, aby galvanometrem neprocházel žádný proud, jsme zjistili jeho hodnotu.

Vzorek kovu se vložil do vody, která byla za stálého míchání zahřívána. Teplotu vody jsme odečítali na vloženém teploměru a vždy, když se zvětšila o 2°C jsme změřili odpor vzorku.

Naměřené hodnoty jsou zpracovány metodou nejmenších čtverců.

## Seznam použitých přístrojů a pomůcek

Wheatstonův můstek MLG-Metra, míchačka s topením, teploměr, zkoumané vzorky, kádinky s vodou.

obrázek 1: Schema zapojení Wheatstonova můstku

## Tabulky naměřených hodnot a zpracování výsledků

tabulka 1: Naměřené hodnoty Rn a vypočtený odpor vzorku (Rx), t je teplota.

|  | Cu |  | Pt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t[°C] | Ra[] | Rx[] | Rn[] | Rx[] |
| 20 | 5210 | 52,1 |  |  |
| 22 | 5270 | 52,7 |  |  |
| 24 | 5310 | 53,1 |  |  |
| 26 | 5360 | 53,6 |  |  |
| 28 | 5400 | 54 |  |  |
| 30 | 5440 | 54,4 |  |  |
| 32 | 5480 | 54,8 |  |  |
| 34 | 5520 | 55,2 |  |  |
| 36 | 5560 | 55,6 |  |  |
| 38 | 5600 | 56 |  |  |
| 40 | 5640 | 56,4 |  |  |
| 42 | 5680 | 56,8 |  |  |
| 44 | 5720 | 57,2 |  |  |
| 46 | 5760 | 57,6 |  |  |
| 48 | 5800 | 58 |  |  |
| 50 | 5850 | 58,5 |  |  |
| 52 | 5900 | 59 |  |  |
| 54 | 5940 | 59,4 |  |  |
| 56 | 5970 | 59,7 |  |  |
| 58 | 6010 | 60,1 |  |  |
| 60 | 6050 | 60,5 |  |  |
| 62 | 6100 | 61 |  |  |
| 64 | 6150 | 61,5 |  |  |
| 66 | 6190 | 61,9 |  |  |
| 68 | 6220 | 62,2 |  |  |
| 70 | 6270 | 62,7 |  |  |
| 72 | 6310 | 63,1 |  |  |
| 74 | 6340 | 63,4 |  |  |
| 76 | 6380 | 63,8 |  |  |
| 78 | 6420 | 64,2 |  |  |
| 80 | 6460 | 64,6 |  |  |

Z naměřených hodnot vypočteme regresní parametry a a b funkce y = ax+b. Pro měď to vypadá takto:

a=ni=1ntiRi−i=1ntii=1nRini=1nti2−i=1nti2=31⋅92706,2−1550⋅181331⋅87420−15502=0,20677

b=i=1nRi−ai=1ntin=1813−31⋅155031=48,148

Nyní spočteme přesnost určení regresního parametru a:

ϑa=23sa=231n−2i=1nRi2−bi=1nRi−ai=1ntiRii=1nti−t2=230,000696639= 0,00046

## Grafy závislosti odporu na teplotě

graf je přiložen

## Zhodnocení výsledku měření

### Zjištěné hodnoty

Zjistili jsme, že rovnice popisující závislost odporu mědi R na teplotě t [°C] pro větší teploty se dá popsat rovnicí:

R = 48,148 (1+0,21∙t) Ω, takže teplotní součinitel odporu mědi  = (0,21 ± 0,00046) °C-1. Což ale neodpovídá přesnosti měřících přístrojů, takže je třeba ve skutečnosti pravděpodobnou chybu odhadnout na ± 0,01 °C-1. Takže teplotní součinitel odporu mědi  = (0,21 ± 0,01) °C-1.

### Závěr

Závislost můžeme považovat v rozsahu měřených hodnot za lineární, tomu odpovídají i naměřené hodnoty. Takže grafem je přímka proložená mezi body naměřených hodnot podle metody nejmenších čtverců.

Vzhledem k tomu, že jsem měřil sám, měřil jsem pouze vzorek měděného drátu.

## Kontrolní otázky

- Jaká je nutná podmínka k tomu, aby daná pevná látka vykazovala dobrou elektrickou vodivost?
Látka musí obsahovat dostatek volných elektronů, které mají více energie než je vazebná energie iontů látky.

- Jak se projeví nečistoty a defekty krystalu na jeho vodivosti?
Způsobují častější srážky iontů s volnými elektrony, které vedou proud a tudíž zvětšují odpor látky.

- Jaká je obecně závislost měrného odporu kovů na teplotě?
Pro malé teploty nelineární a pro teploty větší ji lze považovat za lineární.

## Seznam prostudované literatury

- Bednařík, Koníček, Jiříček: FYZIKA I A II Laboratorní cvičení; ČVUT 1997