Úkol měření

- Určete Boltzmannovu konstantu pomocí voltampérové charakteristiky PN přechodu.

- Určete závěrný proud PN přechodu pro tři různé teploty

- Pomocí vztahu pro popis voltampérové charakteristiky PN přechodu a naměřených hodnot vyneste do grafu pro tři různé pracovní teploty vypočtené voltampérové charakteristiky měřeného přechodu.

- Určete chybu měření Boltzmannovy konstanty a porovnejte výsledek s tabulkovou hodnotou.

Obecná část

Pro stanovení Boltzmannovy konstanty lze využít specifických vlastností polovodičů.

Polovodiče jsou krystalické látky, jejichž vodivost je výrazně ovlivněna vnějšími podmínkami (především teplotou). Při teplotách blízkých absolutní nule, jsou polovodivé materiály téměř nevodivé, se zvyšující se teplotou jejich vodivost vzrůstá (naopak od vodičů). Šířka zakázaného pásu mezi pásem valnčním a vodivostním je okolo 2 eV.

Čisté polovodiče, u nichž dochází ke zvýšení vodivosti jen působením vnějších vlivů (zvýšení teploty, působení elektrického pole, ozáření světlem vhodné vlnové délky) se nazývají vlastní polovodiče. Polovodiče, kde je zvýšení elektrické vodivosti dosaženo přidáním příměsi se nazývají nevlastní. Tyto polovodiče se dělí na polovodiče typu N a P.

Do polovodičů typu N je přidán prvek pětimocný (jeden z jeho elektronů se neúčastní vazby mezi atomy a je tedy pouze slabě vázán ke „svému“ atomu). Tento pětimocný prvek se nazývá donor (=dárce).

Pokud je do polovodiče přidán příměsový prvke trojmocný, pak se jedná o polovodič typu P. Atomy tohoto prvku jsou nazývány akceptory (=příjemci). Všechny elektrony atomu příměsového prvku se účastní atomové vazby, ale do volného místa (čtvrté vazby) může snadno přeskočit jeden z okolních atomů, tím dojde k přenosu náboje.

Kinetická energie téměř volného elektronu je závislá na jeho vlnovém čísle k a je dána vztahem: E(k)=h2k22m, kde m* je efektivní hmotnost elektronu a h=h/2, kde h je Planckova konstanta. Obsahuje-li daný krystal N atomů, pak vlnové číslo může nabývat hodnoty: k=2pNan, kde nN a a je mřížková konstanta.

Vlastní polovodiče

Pokud je šířka zakázaného pásu E, pak lze u vlastních polovodičů určit koncentraci téměř volných elektronů a téměř volných děr podle vztahu: n=p=2kT2ph232mnmp34exp−DE2kT, kde k je Boltzmannova konstanta, T absolutní teplota a m*n resp. m*p je efektivní hmotnost elektronu ve vodivostním pásu resp. díry ve valenčním pásu. Zde je rovněž zřejmá teplotní závislost koncentrace volných nosičů náboje.

Nevlastní polovodiče

V nevlastních polovodičích je počet elektronů a děr roven |ND-NA| , kde ND je počet donorů a NA je počet akceptorů v daném krystalu polovdiče. Ionizační energie Ei je dána přibližně vztahem: Ei»me432p2k2e02h2=13,62eVmme1k2, kde 0 je permitivita vakua,  je dielektrická konstanta a me je hmotnost elektronu.

U polovodičů se ionizační energie pohybuje v oblasti velmi malých hodnot (řádově 0,01eV)

PN přechod

Při styku polovodiče s nevlastní vodivostí typu P a polovodiče s nevlastní vodivostí typu N dochází bez přiloženého vnějšího napětí (bez působení vnějšího elektrického pole) k difúzi elektronů z polovodiče typu N do typu P (v opačném směru difundují díry). Tato difúze probíhá až do vyrovnání Fermiho hladiny obou typů polovodičů. Tím na rozhraní obou typů polovodičů vzniká nevykompenzovaný prostorový náboj, který vytvoří elektrické pole EK, které brání další difúzi elektronů a děr.

Obrázek A

Při přiložení vnějšího elektrického pole (přiložení napětí na přechod PN), může dojít ke dvěma případům:

Pokud má vnější elektrické pole stejnou orientaci jako vnitřní, jsou elektrony a díry ještě silněji vytlačovány z oblsti přechodu, elektrický odpor vzrůstá, PN přechod je polarizován v závěrném směru.

Pokud má vnější elektrické pole orientaci proti vnitřnímu, pak dojde k vykompenzování vnitřního pole, elektrony a díry mohou volně přes přechod procházet, elektrický odpor prudce klesá, PN přechod je polarizován v propustném směru.

Při polarizaci PN přechodu v závěrném směru dochází vlivem působení vnějšího elekrického k průchodu proudu způsobeného minoritními nosiči náboje, pro něž je PN přechod otevřený. Proud způsobený těmito nosiči je však velmi malý.

Poměr koncentrací minoritních a majoritních nosičů náboje v libolném místě „x“ lze určit pomocí Maxwellovy-Boltzmannovy rozdělovací funkce následovně: n0nn0p=p0pp0n=expejkT, kde  je potenciál N-oblasti vzhledem k potenciálu P-oblasti (tj. potenciálová bariéra).

Obrázek B

Za předpokladů že, uvnitř přechodu PN nosiče náboje vzájemně nerekombinují, mimo oblast xn - xp (viz. Obrázek B) je elektrické pole poměrně slabé, protože z důvodu podstatně většího elektrického odporu přechodu PN je prakticky celé vnější napětí soustředěno právě na něm a polarita pole Ek je taková, že pokud U<, pak znemožňuje přechod nosičů náboje přes PN přechod, proto je prakticky celý protékající proud tvořen elektrony.

Za těchto předpokladů lze pro rozložení koncentrace elektronů v oblasti typu P psát vztah: d2ndx2−1Ln2n−n0=0, kde Ln=unkTtne, kde tn značí dobu života elektronu. Ln je difúzní vzdálenost. Z této rovnivce dále dostaneme:

n=n0p−n0p1−expeUkTexpxp−xkT

Pro hustotu v bodě x=xp platí:

jnxp=unkTdndx=unkTn0pLnexpeUkT−1

Analogický vztah platí pro hustotu děr. Celkový proud přes přechod PN je dán vztahem:

j=unkTn0pLn+upkTp0nLpexpeUkT−1

Integrací toho vztahu je vztah pro celkový proud ve tvaru:

I=I0expeUkT−1

Postup měření

K měření Boltazmannovy konstanty se použije zlogaritmovaný vztah pro voltampérovou charakteristiku PN přechodu: lnI=lnI0+eUkT=lnI0+sU. Tato rovnice představuje rovnici přímky. Známe-li její směrnici a teplotu, ke které se vztahuje, pak je Boltzmannova konstanta rovna: k=eTs. Voltampérovou charakteristiku je možno měřit dvěma způsoby:

Lze ji měřit přímo na zvolené diodě (Obrázek C). Tato možnost ale klade velké nároky na citlivost a přesnost použitých přístrojů.

Obrázek C

Druhá možnost je použít tranzistor se zesílením 0, pak lze pro kolektorový proud psát Ik=β0β0+1IE. Pokud je zesilovací činitel tranzisotru mnohonásobně větší než 1, lze zjednodušeně psát IK=IE. Emitorový proud prochází měřeným PN přechodem báze - emitor.

ObrázekD

- Měření provedeme pro 3 různé teploty PN přechodu. Zvolené pracovní teploty budou zajištěny ponořením měřeného tranzistoru do vodní lázně.

Zapojíme měřený přechod PN podle schématu na Obrázek E.

Obrázek E

- Na zdroji nasptavíme napětí 30V a mezní proud 0,2 A.

- Odečteme teplotu lázně, měříme VA charakteristiku a po skončení měření opět odečteme teplotu lázně. Teplotu lázně pak dostaneme jako aritmetický průměr těchto dvou teplot.

- Výsledky měření zpracujeme metodou nejmenších čtverců.

- Ze získaných tří hodnot Boltzmannovy konstanty stanovíme aritmetický průměr, který porovnáme s tabulkovou hodnotou.

# Definice měřené veličiny

Boltzmanova konstanta – je definována jako poměr

k=RmNm

kde	Nm	je Avogadrova konstanta, Nm = (6,022045 0,000031).1023 mol-1

Rm	je molární plynová konstanta, Rm = (8,31441 0,00026) Jmol-1K-1

Její tabulková hodnota je k = (1,380662 0,000044).10-23 JK-1.

Použité přístroje

| Měřící přístroj | Typ | v. č. | TP | Ústrojí | Rozsah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voltmetr V | MY64 | 916221 | 0,5%+3dig | digitální | 2 V, Riv=10M |
| Ampérmetr A | MY64 | 916222 | 1%+3dig | digitální | 2 mA, 20 mA, 200mA |
| Napěťový zdroj | B2 -12 |  |  |  | 30V / 0,1A |

Další pomůcky – teplotní lázeň, tranzistor NPN, teploměr

Naměřené hodnoty

| t=23°C |  |  | t=30°C |  |  | t=53°C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | I | U | I | U | I |
| [V] | [mA] | [V] | [mA] | [V] | [mA] |
| 0,409 | 0,05 | 0,382 | 0,04 | 0,348 | 0,06 |
| 0,428 | 0,11 | 0,407 | 0,11 | 0,365 | 0,12 |
| 0,432 | 0,13 | 0,422 | 0,20 | 0,391 | 0,31 |
| 0,440 | 0,18 | 0,441 | 0,43 | 0,401 | 0,46 |
| 0,452 | 0,29 | 0,455 | 0,72 | 0,415 | 0,76 |
| 0,469 | 0,56 | 0,465 | 1,06 | 0,424 | 1,06 |
| 0,475 | 0,71 | 0,481 | 2,00 | 0,441 | 1,96 |
| 0,484 | 1,02 | 0,492 | 3,01 | 0,453 | 3,00 |
| 0,494 | 1,46 | 0,500 | 4,01 | 0,463 | 4,09 |
| 0,502 | 2,02 | 0,506 | 4,99 | 0,467 | 5,01 |
| 0,507 | 2,49 | 0,511 | 5,99 | 0,473 | 6,04 |
| 0,512 | 2,99 | 0,515 | 6,99 | 0,477 | 7,02 |
| 0,520 | 4,02 | 0,519 | 8,02 | 0,481 | 7,99 |
| 0,526 | 5,03 | 0,522 | 8,99 | 0,484 | 8,91 |
| 0,531 | 6,03 | 0,525 | 9,98 | 0,487 | 10,03 |
| 0,535 | 7,11 | 0,527 | 11,00 | 0,490 | 10,99 |
| 0,538 | 8,00 | 0,530 | 12,08 | 0,493 | 11,99 |
| 0,541 | 9,01 | 0,532 | 13,08 | 0,495 | 13,08 |
| 0,545 | 10,17 | 0,534 | 14,03 | 0,497 | 14,01 |
| 0,547 | 11,14 | 0,536 | 15,05 | 0,500 | 15,05 |
| 0,549 | 12,12 | 0,542 | 18,03 | 0,502 | 16,04 |
| 0,551 | 13,12 | 0,546 | 20,09 | 0,504 | 17,09 |
| 0,557 | 16,05 | 0,549 | 23,70 | 0,507 | 18,01 |
| 0,563 | 20,00 |  |  | 0,511 | 19,14 |
| 0,569 | 24,50 |  |  | 0,508 | 20,00 |
|  |  |  |  | 0,510 | 21,10 |
|  |  |  |  | 0,513 | 23,00 |
|  |  |  |  | 0,514 | 23,90 |

Hodnoty regresivních parametrů a směrodatných odchylek:

| T [°C] | 23 | 30 | 53 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 33,76 | 27,64 | 27,98 |
| b | -15,52 | -12,75 | -11,87 |
| sa | 0,43 | 0,99 | 0,77 |
| sb | 0,21 | 0,46 | 0,33 |

a=i=1nxi−xpyii=1nxi−xp2		b=yp−axp

sa=ai=1nxi−xp2		sb=s1n+xp2i=1nxi−xp2

s=1n−2i=1nyi2−bi=1nyi−ai=1nxiyi

Pokud použijeme vztah: lnI=lnI0+ekTU=lnI0+sU=ax+b

kam dosadíme: lnI0 = b ,  s = a , ln I = y, pak dostaneme pro výpočet Boltzmannovy konstanty vztah:

k=eTa, kde e je náboj elektronu a T je termodynamická teplota PN přechodu.

k1=1,602⋅10−19302,15⋅33,76=1,401⋅10−23JK-1

ϑ′k1=23i=1nΔi2nn−1=3,2⋅10−26 JK-1

I01=eb=e−15,52=7,398⋅10−12A

I01 = 3.3.10-13 A

k2=1,602⋅10−19306,15⋅27,64=1,392⋅10−23 JK-1

k2 = 4.3.10-26 JK-1

I01=eb=e−12,75=2,107⋅10−11A

I01 = 1.3.10-12 A

k3=1,602⋅10−19323,15⋅27,98=1,379⋅10−23 JK-1

k3 = 5.0.10-26 JK-1

I01=eb=e−11,87=2,778⋅10−10A

I01 = 1.7.10-11 A

Boltzmannovu konstantu stanovíme jako aritmetický průměr těchto tří hodnot:

k=k1+k2+k33=1,401+1,392+1,379⋅10−233=1,39⋅10−23JK−1

Závěr

Měření Boltzmannovy konstanty bylo provedeno trojím měřením voltampérové charakteristiky PN přechodu pro tři různé teploty.

Na základě těchto měření byla Boltzmannova konstanta vypočtena jako

k = (1,39±0,12) JK-1. Tabulková hodnota Boltzmannovy konstanty je k = (1,3800662±0,000044) JK-1. Námi změřená hodnota je v rozmezí tolerance.

Měření voltampérové charakteristiky bylo provedeno pro teploty 23°C, 30°C a 53°C a pro tyto teploty byly také stanoveny hodnoty závěrného proudu I0 takto:

I01=7,398.10-12A, I02=2,107.10-11A, I03=2,778.10-10A

Zhodnocení výsledků – naměřená konečná hodnota Boltzmannovy konstanty je vyšší o 2,8%. Tento rozdíl je dán chybou měření a následným výpočtem regresních koeficientů funkce VA charakteristiky diody v propustném směru. Chyba měření by se zlepšila použitím přesnějších měřících přístrojů. Použité měřící přístroje jsou typu MY64 – mají velký vstupní odpor na napěťových rozsazích voltmetru (10M) a velmi malý vnitřní odpor na proudových rozsazích. To umožňuje zmenšení metodické chyby měření vlivem vnitřního odporu měřícího přístroje. Jejich přesnost na použitých rozsazích je 1%+3dig a displej má počet číslic 3 1/2. Použitím měřícího přístroje s lepší přesností by se dosáhlo přesnějšího změření průběhu VA charakteristiky a tím pádem i zlepšení přesnosti výpočtu měřených veličin. Měření bychom dále zpřesnili větším počtem měření tzn., že bychom měřili pro více bodů VA charakteristiky a měřením VA charakteristik pro více teplot.

Naměřené průběhy VA charakteristik v propustném směru v podstatě přesně (s přihlédnutím k chybě měření) odpovídají vypočítaným charakteristikám. Na průběhu je jasně vidět prudký nárůst velikosti proudu, když napětí na přechodu přesáhne napětí energetické bariéry, a přechodem začne téct proud. Dále je vidět, že toto napětí se vzrůstající teplotou přechodu klesá.

Pro závěrný směr je z vypočítaných charakteristik vidět, že proud přechodem je v podstatě konstantní pro jakékoliv napětí, a je roven závěrnému napětí I0, pouze pro napětí blížící se k nule se i proud přechodem zmenšuje až na nulu (při nulovém napětí neteče přechodem žádný proud).

Kontrolní otázky

- Co je to vlastní a nevlastní vodivost polovodiče?

Vlastní polovodič – neobsahuje ve své krystalové mřížce žádné elektricky aktivní příměsi.

- Jsou tvořeny pouze polovodivým materiálem bez jakýchkoli příměsí. Volné nosiče náboje (elektrony ve vodivostním pásu) jsou generovány působením různých forem energií (tepelné, světelné) na polovodič. Při teplotě absolutní nuly jsou všechny elektrony vázány ke svým atomům, vodivostní pás neobsahuje volné elektrony a polovodič se chová jako ideální izolant. Při vyšších teplotách mohou některé valenční elektrony získat dostatečnou energii pro uvolnění z vazby a stanou se volnými nosiči náboje a přemístní se do vodivostního pásu.

- Nevlastní polovodič – jinak také příměsový polovodič. Tyto polovodiče obsahují ve své krystalové mříži substituční , popřípadě strukturní poruchy. Tyto poruchy lze rozdělit na elektricky aktivní a neaktivní. Poruchy v krystalové mřížce vyvolávají změny v jejich pásové struktuře, což se projeví vznikem lokálních energetických hladin v zakázaném pásu. S rostoucím množstvím příměsí se zvětšuje šířka těchto hladin.U polovodičů s nevlastní vodivostí se ke zvýšení vodivosti využívá různých příměsí (troj- a pěti mocné prvky vytvářející vodivost typu P resp. N).

- Nm=Nn, k=RmNmJaký je vztah mezi Avogadrovým číslem, univerzální plynovou konstantou a Boltzmannovou konstantou?

kde	Nm	je Avogadrova konstanta,

N	je počet molekul,

n	je látkové množství,

k 	je Boltzmanova konstanta,

- Rm	je molární plynová konstanta.

- Co je to Fermiho hladina?

- Hladina Fermiho energie je definována vztahem:

- EF=EC+EV2+34kTlnmpmn, kde EC je dolní hladina vodivostního pásu, EV je horní hladina valenčního pásu, m*p je efektivní hotnost děr, m*n je efektivní hotnost elektronů, k je Boltzmannova konstanta a T je termodynamická teplota.Fermiho hladina je nejvyšší energetická hladina obsazená valenčními elektrony při teplotě 0 K. Tuto energetickou hladinu označujeme jako Fermiho energii – WF. U vlastních polovodičů se nachází v polovině zakázaného energetického pásu mezi valenčním a vodivostním pásem

- Co je to závěrný proud PN přechodu?

- Je to proud tvořený minoritními nosiči náboje, který prochází přes přechod PN je-li tento přechod polarizován v závěrném směru.

- Závisí koncentarce volných nosičů náboje u vlastních polovodičů na teplotě?

Volné nosiče náboje (elektrony) se u vlastních polovodičů dostanou do vodivostního pásu výhradně působením nějaké vnější energie (světelná, tepelná) na daný polovodič. Koncentrace volných nosičů náboje u vlastních polovodičů na teplotě tedy závislá je a to exponenciálně ve funkci ni = 1/T.

| ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE |  | KATEDRA FYZIKY |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY |  |  |  |  |
| Jméno Šťastný Michal |  |  |  | Datum měření 30.11.2000 |
| Stud. rok 2000/2001 |  |  | Ročník 2 | Datum odevzdání 13.12.2000 |
| Stud. skupina 49 |  |  | Lab. skupina 8 | Klasifikace |
| Čís. úlohy | Název úlohy |  |  |  |
| 3 | Stanovení Boltzmannovy konstanty pomocí VA char. PN př. |  |  |  |

Měření pro 23oC

Měření pro 30oC

Měření pro 53oC