5. Vyložte možné mechanismy průrazu přechodu PN v závěrném směru

- k elektrickému průrazu PN přechodu může dojít dvěma mechanismy

a) Zenerův jev

- vnitřní emise náboje vyvolaná elektrickým polem

- intenzita pole v PN přechodu vzrůstá s rostoucím závěrným napětím

(v rozmezí do 6V)

- pro tenký přechod může intenzita pole dosáhnot kritické hodnoty 107 V/m

- po překročení kritické intenzity dojde k vytrhávání elektronů z valenčního

pásu a dále tunelovým jevem dojde k přechodu do pásu vodivostního

- zvýšení počtu nositelú nábojů, snížení odporu přechodu

- charakteristický je záporný teplotní koeficient

b) lavinový jev

- pohybující se elektrony mají velkou kinetickou energii (větší než šířka zakáz.

pásu) , že jsou schopny ionizovat atom

- počet uvolněných elektronů roste geometrickou řadou (v rozmezí od 50 V)

- dochází k němu na širokých přechodech, kde je velká pravděpodobnost

srážky elektronu s atomem

- charakteristický je kladný teplotní součinitel

15. Nakreslete schema odporově vázaného zesilovače s bipolárním

tranzistorem se společnou bází

h21B             1+h21E

Au=Rc ----- = Rc--------

h11B                h11E

RB                           RC

RE h21E                                                                                  UCC

R=  --------------------

RE h21E + h11E                                                         CC

U22

RC h21E                           CE

R=  --------------------

RC h22E + h21E

U11          CE                     RE

25. Vyložte, co to je saturační zpoždění bipolárního tranzistoru, jaká je fyzikální příčina jeho vzniku a jak se omezuje

- při stavu, kdy na E i na C je kladný pól (saturační stav), se uvnitř báze

vytváří oblak minoritních nosičů

- než stačí všechny částice zrekombinovat, trvá to dobu řádově s,

tato časová prodleva se nazývá saturační zpoždění

- při sepnutém stavu má mít tranzistor na výstupu co nejmenší odpor a co

nejmenší  napětí UCE

35. Vyložte důvod citlivosti vstupu unipolárního tranzistoru MOSFET na poškození elektrostatickým nábojem

- elektrostatický náboj může způsobit průraz dielektrické vrstvy SiO2  mezi

elektrodou G a elektrodami S,D

- tato vrstva je velice tenká ( řádově s )

- poškození dielektrické vrstvy lze předejít :

1. elektrody jsou opatřeny zkratovací fólií, která se odstraní až po montáži

2. následujícím zapojením

D                                            D

G                                                    G

S                                       S

45. Tyristor                                      j3      j2      j1

K       N2   P2    N1   P1       A

G

- polovodičový prvek se 3 PN přechody, který je schopen měnit skokem

vnitřní odpor - spínací prvek

- rozdíl oproti diodě je v tom, že nespíná samovolně, ale na vnější povel, avšak

vnějším povelem ho nelze rozpojit - k tomu je zapotřebí změna polarity na

tyristoru po dostatečně dlouhou dobu (pro rekombinaci minoritních nosičů)

- může se nacházet ve 3 stavech - závěrný, blokovací, propustný

závěrný

- na A záporný pól, na K kladný, na řídící elektrodě není napětí, téměř celé

napětí je na přechodu  j1

blokovací

- na A záporný pól, na K kladný, na řídící elektrodě je kladné napětí proti

K,  P1N1P2 se chová jako tranzistor, téměř celé napětí je na přechodu j2

propustný

- z blokovacího stavu proudem řídící elektrody

- vlivem proudu  Ig jdou elektrony z N2 přes závěrně polarizovaný  j2 do

N1, kde jsou majoritní

- minoritní z j1 se dostávají do P2 a to tak dlouho, dokud nedojde  k

polarizaci j2 do propustného směru

- má široké použití v silnoproudé elektrotechnice

- využití jako spínací prvek - fototyristor, optotyristor, vypínací tyristor,

vysokofrekvenční tyristor

- dále pro usměrňování napětí ( fázové řízení, celopulsní řízení )

55. Vyložte princip činnosti fototranzistoru, uveďte jeho výhody a nevýhody

ve srovnání s fotodiodami

- fototranzistor je optoelektronický detekční prvek

- proud vzniklý absorbcí dopadajícího záření je zesílen tranzistorovým jevem

- maximum záření musí být absorbováno v oblasti báze ( B není vyvedena,

protože závisí na záření )

- záření vytváří páry elektron-díra , elektrony se pohybují k E, díry k C

- výhodou oproti diodám je větší citlivost (o 1-2 řády vyšší), nevýhodou je nižší

rychlost spínání (jednotky, desítky s)

65. Nakreslete elektrické schéma jednoduchého vysokofrekvenčního výkonového zesilovacího stupně s vakuovou triodou a vyložte jeho činnost

-

75. Ze zadaných parametrů obvodu a VA charakteristiky Zenerovy diody vypočtěte činitel stabilizace napěí proti kolísání napětí napájecího zdroje

-