## Sčítání v BCD kódu

Desítkové kódy čtyřbitové

| číslice \ kód | BCD (8 4 2 1) | BCD +3 | 5 4 2 1 | 8 4 -2 -1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 0011 | 0000 | 0000 |
| 1 | 0001 | 0100 | 0001 | 0111 |
| 2 | 0010 | 0101 | 0010 | 0110 |
| 3 | 0011 | 0110 | 0011 | 0101 |
| 4 | 0100 | 0111 | 0100 | 0100 |
| 5 | 0101 | 1000 | 1000 | 1011 |
| 6 | 0110 | 1001 | 1001 | 1010 |
| 7 | 0111 | 1010 | 1010 | 1001 |
| 8 | 1000 | 1011 | 1011 | 1000 |
| 9 | 1001 | 1100 | 1100 | 1111 |

Při použití BCD kódu je desítkové číslo zobrazeno tak, že každou desítkovou číslici reprezentuje BCD kód.

Př: Dvoumístné desítkové číslo se zobrazí BCD číslem

95 = 9.101+5.100 = [1.24+0.22+0.21+1.20].101+ [0.24+1.22+0.21+1.20].100 ; obecně

D=i=0n-1di.10i=i=0n-1j=03dbj,i.2j.10i; kde dbj,i  je BCD číslice

Pokud se pracuje s BCD čísly ve dvojkové soustavě není přípustné, aby výsledek BCD součtu pro jednu BCD číslici byl  > 9 a  přenos mezi dvěma BCD číslicemi, který pro BCD reprezentaci měl váhu pouze 10 když v binární reprezentaci má váhu  24= 16 . Rozdíl vah se vyrovná tím, že se k BCD číslici z níž vznikl přenos a/nebo je >9, přičte BCD číslice 0110 tj.6. Korekce se provádí pouze jednou, obě podmínky (přenos a BCD>9) nemohou být splněny současně.

### Násobení dvojkových čísel

Násobení je střádání váhovaných součinů násobence s jednotlivými bity násobitele.

P=i=0n-1A.bi.2i; kde

násobenec je A=i=0n-1ai.2i a násobitel B=i=0n-1bi.2i

Realizace násobičky obvodová je na obr. 1 , programová na obr. 2

Obr. 1 násobička

### Dělení

Postupné odečítání dělitele od vlevo posouvané části dělence. Dělitel je násoben váhou určovaného bitu podílu. Pokud je rozdíl posunuté části dělence a dělitele větší nebo roven nule má určovaný bit podílu hodnotu 1 v opačném případě má hodnotu 0. Při kladné nebo nulové hodnotě rozdílu nahradí posouvanou část dělence tento rozdíl v opačném případě se posouvaná část dělence nemění. Posuvy a popsané operace se opakují do dosažení požadované přesnosti výsledku tj. do vyprázdnění nastaveného počítadla. Obvodové řešení děličky je na obr.3 a programové řešení vyjadřuje vývojový diagram na obr. 4

Obr. 3 Dělička realizovaná obvodově