65. Nakreslete elektrické schéma jednoduchého vf výkonového zesilovacího stupně s vakuovou triodou a vyložte jeho činnost

+

R2

C2

A

C1                                        U22            Ucc

R1

U11                         K

- zapojení je podobné se zapojením s tranzistorem

- řídící mřížka mezi anodou a  katodou vakuové triody umožňuje ovládat proud

- je-li potenciál mřížky roven potenciálu katody ,má anodová charakteristika stejný

průběh jako charakteristika diody

- záporné napětí mezi mřížkou a katodou vytváří brzdící elektrostatické pole a tím

se zmenšuje anodový proud

- řídícím napětím U11 se řídí napětí U22

75. Ze zadaných parametrů obvodu a voltampérové charakteristiky Zenerovy diody

vypočtěte činitel stabilizace napětí proti kolísání napětí napájecího zdroje

UZener

S= ----------

Uzdroje

- úloha se dá řešit graficko-početní metodou a to následovně

Předpokladem je obvod  Zenerova dioda + odpor v sérii,

zadaná  napětí zdroje   UZ1 a UZ2

1. do charakteristiky Zenerovy diody přikreslíme charakteristiku odporu (přímka)

2. obě charakteristiky sečteme

3. na této výsledné charakteristice v závěrném směru najdeme bod UZ1 a ve směru

k proudové ose najdeme průsečík s charakteristikou Zenerovy diody - zde

odečteme  napětí na Zenerově diodě  UZener1

4. to samé provedeme pro napětí zdroje UZ2  a odečteme napětí na Zenerově diodě

UZener2

5. činitel stabilizace vypočteme jako:

UZener2  -  UZener2

S= -----------------------

Uzdroj1  -   Uzdroj2