# VLASTNOSTI A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ

Laboratorní úloha č. 10:

Stanovení teplot solidu a likvidu

měkké pájky

Jméno:    		Martin Hudlička

Lab. skupina: 	1

Datum měření: 	11.5.2000

Datum odevzdání: 	15.5.2000

- Úkol měření

a). Stanovte teploty solidu (eutektikály) a likvidu zadaných vzorků.

b). Ze zjištěných hodnot určete složení vzorků podle přiloženého fázového diagramu Pb-Sn.

- Rozbor úkolu

Při studiu rovnovážných stavů fází a oblastí jejich stability jsou používány rovnovážné diagramy (RD). Fázové přeměny  kovů a slitin jsou doprovázeny řadou změn vlastností, jak magnetických a elektrických, fyzikálních případně i  mechanických. Na základě těchto skutečností byla vypracována řada metod, které z průběhů změn vlastností dovolují usuzovat na změny probíhající v kovech a lze je použít při konstrukci rovnovážných diagramů. Jednou z možných je i metoda termické analýzy.

Slitiny používané v technické praxi se obvykle vyrábějí sléváním. Jednotlivé složky, (až na nepatrné výjimky) jsou tedy v kapalném stavu dokonale rozpustné. Vzájemná rozpustnost v tuhém stavu může být různá, úplná (jen v několika případech), částečná a v krajním případě i úplná nerozpustnost. V případě slitiny Sn-Pb viz obrázek, se jedná o částečnou rozpustnost v tuhém stavu.

Obr : zde jsou naznačeny tzv. křivky chladnutí ve vztahu k RD

- Naměřené hodnoty

Z charakteristiky vynesené na přístroji jsme odečetli teploty: počáteční teplota T0 = 300 K, teplota fázové přeměny T1 = 451 K, teplota skončení procesu T2 = 600 K. Na konci křivky je patrný krátký vzrůst a pokles průběhu, ten je však způsoben pravděpodobně chybným nastavením přístroje a nevypovídá nic o fázovém pochodu.

- Závěr

Výsledky jsou patrny z přiloženého grafu (viz Bejček), který znázorňuje křivky chladnutí. Zlomy křivek chladnutí odpovídají změnám fáze. To umožňuje zkonstruování rovnovážného diagramu.

V naší úloze jsme pomocí křivek chladnutí ověřovali rovnovážný diagram Sn-Pb. Námi naměřené údaje jsou v souladu s rovnovážným diagramem. Je vidět, že ve směsi bylo větší procentní zastoupení Pb (62%) než Sn (38%). Teplotu likvidu jsme stanovili jako 451 K a teplotu solidu 600 K.