62) Pozistor

Pozistor je nelineární, symetrický odporový jednobran, jehož odpor se zvyšující se teplotou se výrazně zvětšuje.

Fyzikálně jde o součástku vyrobenou z feroelektika.  U feroelektrik existuje narozdíl od dielektrik spontánní polarizace.Velikost spontánní polarizace se mění s teplotou.  Při určité teplotě dochází k zániku této polarizace a permitivita klesne z tisíců na jednotky.

Značka pozistoru:              +u               Voltampérové charakteristiky je nutno měřit s ohledem na časovou konstantu pozistoru		         aby došlo k ustálení teploty. Měří se při stále teplotě okolí, tím lze získat charakteristiky závislé pouze na oteplení procházejícím proudem. Pro různé teploty okolí dostaneme soustavu křivek s parametrem Ja=konst.  Závislost lze rozdělit na část, v níž odpor nepatrně klesá s teplotou a na vzestupnou oblast, v níž odpor po průchodu minimem velmi prudce roste. Další oblast navazuje na horní část se záporným teplotním součinitelem a pro praktické využití nemá význam.

Použití: Především jako teplotní čidlo (ochrana proti přetížení motorů...), indikátor teplotního odporu (měří se přestup tepla), jako časový spínač (zpoždění přítahu relé, rozběh jednofázového motoru)

RΩ

107				i[mA]

102

JoC                         0         5        10      15  u[V]

72)

Magnetické pole vytvářející výchylku je buzeno dvěma páry vychylovacích cívek. Cívky pro vychylování ve směru svislém jsou navinuty na feritovém prstenci, který se nasazuje na hrdlo obrazovky v místě, kde se baňka rozšiřuje. Popsaný pár je překryt párem cívek pro vychylování ve směru vodorovném. Tyto civky nejsou navinuty na feritovém jádře. Popis vychylování (pro jeden pár cívek): Elektron  letící rychlostí v1 vstoupí ve směru osy obrazovky do magnetického pole s indukcí B v místě označeném O. Síla, kterou magnetické pole na elektron působí, je kolmá k směru pohybu elektronu i ke směru indukčních čar pole a změní jeho přímočarý pohyb na pohyb po kružnici. Po opuštění magnetického pole pokračuje elektron v pohybu ke stínítku ve směru tečny ke své kruhové dráze sestrojené v místě kde přestalo pole působit. Výchylka : D=qe2meUAd1dB

Výchylka je přímo úměrná B, tedy proudu vychylovací soustavou. Nepřímo úměrná anodovému napětí UA a vzdálenosti d (vychylovací cívky od stínítka). Odtud dostáváme při použití magnetického vychylování snadněji větší výchylku. Při magnetickém vychylování je výchylka úměrná druhé odmocnině z jejich hmotnosti. Proto jsou částice nestejně vychylovány na stínítko. Těžké ionty jsou vychylovány velmi málo a dopadají do středu stínítka (ztráta jasu). Ochrana :  stínítko je pokryto napařenou vrstvičkou  hliníku, která propustí pouze elektrony, těžké ionty uvíznou v její krystalové mřížce.

B

B                                   O

α

D

d1

d

52) Dvoupulsní usměrňovač

Dvoupulsní usměrňovač : transformátor má dvě stejná sekundární vinutí zapojená do série, dvě diody, které vedou střídavě. Výsledný průběh usměrněného napětí  je dán abs(sin(t)). Výhodami oproti použití jednocestného usměrnění jsou: Při jednocestném usměrnění vznikají dlouhé časové intervaly, kdy se do zátěže nedodává  žádná energie, proto je třeba použít velkých filtračních kondenzátorů. Proud odebíraný ze sekundárního vinutí transformátoru má ss složku danou hodnotou zatěžovacího proudu. Ta způsobuje v jádře transformátoru ss magnetizaci (vede k nelineárnímu chování transformátoru a silně zvyšuje ztráty).Výpočet zvlnění : jzv=Uzv1Ualignlzv2,Du=IstC=ust2UDRCf,

D1		C      Rz       U[V]

Ustř

Ušš

D2

t [s]

- Zesilovač ve třídě A

Zesilovače rozdělujeme dle úhlu otevření do několika skupin. Pokud je úhel otevření rove 360o říkáme, že zesilovač pracuje ve třídě A.  Tedy ve třídě A nenastává v průběhu signálu žádný časový interval  ve kterém by aktivní prvek přestal být vodivý, Tedy výstupní signál je nezktreslen po celou dobu periody=>dobrá linearita zesilovaného signálu. Tento režim zesilovače není výhodný, neboť účinnost nepřesáhne 50% (v teoretickém případě, skutečnost 25-30%). U zesilovače ve třídě A je účinnost lineární funkcí vybuzení. Stupeň totiž odebírá z napájecího zdroje stále stejný příkon i v případě že není vůbec vybuzen. Bez buzení je tedy účinnost nulová.

h=PzatPnap=UDDIDo2UDDIDo=12

Příklad zapojení: jakýkoliv zesilovač s pracovním bodě Ucc/2 Ic/2.

- Odporová a nasycená část výstupních car MOSFET

Při malých napětích mezi emitorem a kolektorem (řádově desetiny voltu) se MOSFET chová přibližně jako lineární rezistor, Jehož odpor závisí na napětí Uge. Říkáme, že tranzistor pracuje v odporovém režimu. Voltampérové charakteristiky v odporové oblasti lze v prvním přiblížení nahradit přímkami procházejícími počátkem. Jejich směrnice závisí na napětí Uge. Při určitém napětí Uce je kolektorový proud již tak veliký, že odčerpá všechny elektrony, které je řídící elektroda schopna při daném napětí Uge do kanálu přitáhnout. Kolektorový proud je nasycen a jeho velikost se vzrůstajícím kolektorovým napětím Uce se zvětšuje jen nepatrně. Říkáme, že pracuje v oblasti nasyceného proudu.

C	        odporová         nasycená oblast

G

E

22)

y11=Di1Du1|PoDu2=0Definuje vstupní (diferenciální) vodivost na krátko, která je číselně rovna hodnotě změny vstupního proudu i1 změní-li se vstupní napětí u1 o jednotkovou hodnotu, je na vstupu zajištěna podmínka práce nakrátko .

y12=Di1Du2|PoDu1=0Definuje přenosovou (diferenciální) admitanci ve zpětném směru při vstupu nakrátko, která se rovná změně vstupního proudu nakrátko při jednotkové změně vstupního napětí.

y21=Di2Du1|PoDu2=0Definuje přenosovou (diferenciální) admitanci v přímém směru při výstupu nakrátko, která se číselně rovná hodnotě změny výstupního proudu nakrátko při jednotkové změně vstupního napětí. Někdy se označuje jako strmost (transkondukce).

y22=Di2Du2|PoDu1=0 Definuje přenosovou (diferenciální) vodivost nakrátko, je rovna hodnotě změny vstupního proudu při jednotkové změně výstupního napětí a vstupu ve zkratu.

i1						          i2

u1       Y11        y12u22          y21u11      y22                   u2

12)

Fakticky neví se tady po mě chce. Bipolární tranzistor pracuje s nějvětším zesílením pokud je zapojen se společným emitorem. Potom je zesílení rovno (proudové 20 - 400),(napěťové (10 - 100), (výkonové 200 - 2000), též v tomto režimu je nejlépe přízpůsoben.

2)

Vedení proudu v polovodičích se zakládá na dvou příčinách:

- elektrické pole způsobuje driftový proud

- spád (gradient) koncetrace nosičů dává vznik difúznímu proudu

Driftová vodivost závisí na druhu nosičů - pohyblivost děr je v důsledku „sdílného“ pohybu asi o řád nižší než elektronů, na pravidelnosti krystalové struktury, koncetraci nosičů, intenzitě elektrického pole a teplotě.

Difúzní složka proudu je úměrná gradientu nosičů, takže JD=qDndndx−Dpdpdx, kde Dn je difúzní konstanta elektronů a Dp děr.

Střední difúzní délka, je 50% délky jakou prodifudují elektrony nebo díry.

Střední volná dráha, je dráha mezi jednotlivými srážkami mezi pohyblivou částicí a krystalovou mřížkou.