# Měřicí úloha A
Základní měření v kabelové technice

Na dané čtyřce kabelu proveďte následující základní měření:

- Změřte odporové nerovnováhy dané čtyřky pomocí můstku TT-2105.

- Změřte izolační odpor žil a, b, c, d proti zemi pomocí Megmetu, můstku TT-2105 a zhodnoťte výsledky měření.

- Změřte provozní kapacity 1. a 2. kmene a fantómního okruhu dané čtyřky pomocí můstku TT-3150.

## Přehled

Výrobu sdělovacích kabelů, jejich montáž a jejich údržbu doprovází velké množství různých měření.

- Při výrobě symetrických dálkových kabelů se měří

- ohmický odpor párů (smyčkový odpor)

- elektrická pevnost žil

- izolační odpor

- elektrická pevnost obvodové izolace

- provozní kapacita a provozní svod

- kapacitní nerovnováhy

- magnetické nerovnováhy

Podrobnosti jsou v ČSN 34 7851 „Sdělovací kabely dálkové“.

- Po ukončení montáže se dělají závěrečná (kolaudační) měření. Při nich se měří:

- izolační odpory

- ohmické odpory smyček

- ohmické odpory nerovnováhy

- body pískání, ev. útlumy nepřizpůsobení (viz. přenosová technika)

- charakteristické impedance

- vlnový útlum

- přeslechy na blízkém a vzdáleném konci

- ev. hluky (viz přenosová technika)

- V provozu se dělají:

- různá udržovací měření (měření ohmického odporu, měření příp. kontrola izolačního odporu, měření útlumů, apod.)

- lokalizační měření (měření pro určení místa poruchy nebo závady na kabelu)

Převážná většina těchto měření – ať už jsou dělána na v kabelovně, v zesilovací stanici nebo na trati dálkového kabelu – jsou prováděna stejnými metodami nebo dokonce stejnými typy přístrojů. Dále budou proto uvedeny především společné principy měření, ev. přístrojů.

1. Měření odporových nerovnováh

Změřte odporové nerovnováhy dané čtyřky pomocí můstku TT-2105.

Odpory se měří v kabelovně běžnými laboratorními můstky, v provozu obyčejně speciálními můstky umožňujícími též lokalizaci poruch.

Existuje řada metod, např.:

Měří se odpory jednotlivých jaderRa,Rb,Rc,Rda z nich se počítají nerovnováhy kmenů a fantomů:
Nerovnováha kmene 1:	Δr1=Ra−RbRa+Rb100 [%]
Nerovnováha kmene 2:	Δr2=Rc−RdRc+Rd100 [%]
Δr1 smí být maximálně ±1%
Nerovnováha fantomu:	Δrf=(Ra+Rb)−(Rc+Rd)Ra+Rb+Rc+Rd100 [%]
Δrf smí být maximálně ±2%
Této metody lze použít jen na zkušebně.

Měří se odpory smyček
Této metody lze použít při montáži na trati, příp. na hotovém kabelu, kdy je k dispozici jen jeden konec kabelu.

Měří se odpory pěti smyček:
	Ra+Rb=A
	Ra+Rc=B
	Rb+Rc=C
	Rb+Rd=D
	Rc+Rd=E
Odporová nerovnováha kmene 1:

v ohmech:		Δr1=Ra−Rb=B−C

v procentech:	Δr1=Ra−RbRa+Rb100=B−CA100 [%]

Odporová nerovnováha kmene 2:

v ohmech:		Δr2=Rc−Rd=C−D

v procentech:	Δr2=Rc−RdRc+Rd100=C−DE100 [%]

Pomocí této metody proveďte měření na můstku TT-2105. Pozor, vedení musí být na konci propojeno do smyčky. Ve smyčce Ra+Rbvypočteme délku vedení pro průměr žíly 0,9 mm Cu. Měrný odpor je 1/57 Ωmm2/m.

Nastavení můstku proveďte následujícím způsobem: Přepínač napájecích napětí (off – 1, 5 V – 12 V, 100 V, …) dejte do polohy 1,5 V. Napájíte-li můstek z vnějšího zdroje 12 V, nastavte přepínač napájecích napětí na 12 V. Přepínač měření dejte do polohy kalibrace (zelený trojúhelníček). Tlačítko citlivosti galvanoměru IV. označené zeleným trojúhelníčkem stiskněte a pomocí prvku označeného symbolem stisknutého tlačítka nastavte nulovou výchylku galvanoměru (klidová poloha se zeleným trojúhelníčkem). Tlačítko IV. Uvolněte a prvkem označeným symbolem uvolněného tlačítka nastavte opět galvanoměr na nulovou výchylku. Opakujte to tak dlouho, dokud se bude výchylka měnit při stisku tlačítka IV. Tím je můstek připraven pro měření. Přepínač měření dejte do polohy Wheatstone. Měřenou smyčku připojte mezi svorky X1 a X2. Zvyšujte postupně citlivost galvanoměru postupným stisknutím I. až IV. při současném vyvažování galvanoměru na minimální výchylku odporovou dekádou můstku. Po ukončení vyvažování odečteme hodnotu odporu smyčky na odporové dekádě.

2. Měření izolačního odporu

Změřte izolační odpor žil a, b, c, d proti zemi pomocí Megmetu, můstku TT-2105 a zhodnoťte výsledky měření.

Podle doporučení ITU-T se měří izolační odpor žíly proti všem ostatním žilám spojeným se zemí (plášť stínění kabelu). Izolační odpor u dálkového kabelu musí být větší než 10 000 MΩkm. Vše změříme zjednodušeně, tj. jednotlivá žíla proti zemi (na závěru dole uprostřed je svorka s označením země). Naměřenou hodnotu musíme vynásobit délkou kabelu zjištěnou na základě předcházejícího měření. Pak porovnáme vypočtenou hodnotu Riz s limitní hodnotou 10 000 MΩkm.

### Měření pomocí Megmetu

Měření pomocí Megmetu je velmi jednoduché. Vodič a zem připojíme na svorky přístroje. Za neustálého rovnoměrného otáčení kličkou odečteme přímo velikost izolačního odporu na stupnici. Zhodnoťte vhodnost dělení stupnice tohoto přístroje.

### Měření pomocí TT-2105

Přepínač napájecích napětí dáme do polohy 500 V, přepínač měření do polohy Insulation cal. Stiskneme tlačítko 1 cal s prvkem o označeným cal nastavíme ručičku galvanoměru do polohy cal na stupnici I. Připojíme měřenou žílu do svorky X1 resp. X2 a zem do svorky G. Přepínač měření dáme do polohy X1-G resp. X2-G. Pomocí stisknutí 3 tlačítek 1, 10 nebo 100 a po uplynutí 1 minuty můžeme odečíst hodnotu, která po vynásobení příslušným koeficientem tlačítka dá hodnotu izolačního odporu příslušné délky kabelu.

Při měření je třeba zachovávat opatrnost, neboť se měří se zkušebním napětím až 500 V!

3. Měření provozní kapacity

Provozní kapacitu změřte můstkem TT-3105. Všechny nastavovací prvky dáme do nulové polohy. Připojíme sluchátka, zapneme zesilovač a oscilátor klíčem do polohy Osc.+Amplifier. Nastavíme vhodnou úroveň hlasitosti. Připojíme měřicí šňůry k přístroji, ale nepřipojujeme je k vedení. Pomocí prvku označeného initial balance nastavíme nejnižší hlasitost ve sluchátkách. Minimum hlasitosti je velmi nevýrazné a je výhodnější použít měřiče úrovně. Symetrický vstup na měřiči úrovně 12 XN 060 propojíme šňůrami se zdířkami Receiver na můstku, které jsou přístupné po odstranění pravé propojovací kostky. Na měřiči úrovně nastavíme vstupní impedanci větší než 5 kΩ, šířku pásma 650 kHz, rozsah +20 dB a vnější oscilátor. Můstek pak vyvažujeme na nejnižší výchylku s postupným přepínáním rozsahů na měřiči úrovně k nižším hodnotám napětí.

Vedení musí být na konci rozpojené (odstraněná smyčka). Můstek je ve funkční poloze 1, vedení se připojuje na svorky Measuring line. Měříme kapacity prvního a druhého kmene Cab, Ccd a kapacitu fantómního okruhu Cab – Ccd. Provozní kapacity jsou ale vztaženy na jednotku délky, proto je třeba naměřené hodnoty vydělit délkou vedení v km. Pro orientační nastavení můstku je jmenovitá provozní kapacita u páru čtyřky DM 38,5 nF/km, u fantomu je teoreticky 1,62  větší. Při známé délce kabelu z předchozího měření lze odvodit očekávanou hodnotu.
provozníkapacita=nam {erenákapacitadélkakabelu

## Stanovení délky vedení

Ze změřeného ss odporu jádra nebo smyčky stanovíme délku vedení. ČSN uvádí pro pár RP kabelu DKZ 3 RP 1,3 14 DM 0,9.
	měrný odpor jádra:	Rj = 13,64 Ω/km
	měrný odpor smyčky:	Rsm = 27,28 Ω/km

Pomocí impedančního můstku 12 XL 020 změřte impedanci naprázdno a nakrátko rozhlasového páru dálkového kabelu typu DKZ 3RP 1,3 + 14 DM 0,9.