Měření amplitudové permeability, zobrazení hysterezní smyčky  na osciloskopu

Úkol měření:

- Zobrazte na osciloskopu hysterezní smyčku předloženého toroidního vzorku při magnetovacím proudu Im. Výpočtem z rozměrů vzorku, magnetovacího proudu a indukovaného napětí určete hodnoty Bm a Hm z osciloskopu odečtěte hodnoty Br a Hc. Potřebné vztahy odvoďte.

- Změřte závislost amplitudové permeability vzorku na velikosti intenzity magnetického pole. Naměřené hodnoty zpracujte tabelárně i graficky.

Poznámky:

Měření amplitudové permeability poveďte při magnetovcích proudech 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100 mA. Splněním podmínky Rp >> L je zajištěno tzv. proudové magnetování (magnetovací proud a tím i intenzita magnetického pole mají harmonický průběh). Parametry vzorku: Materiál PY 76 (permalloy) závity: N1 = 18, N2 = 100 rozměry: D1 = 63 mm, D2 = 50 mm, v = 20 mm.

Schéma zapojení:

mA							                                R1

R2

R3

U1	       Vz		  U2     V				    C	Y osc

Seznam použitých přístroj:

R	posuvný rezistor

Př	přípravek s integrátorem

A	miliampérmetr magnetoelektrický s usměrňovačem

V	nf voltmetr střídavý číslicový

OSC	osciloskop

Tabulka naměřených hodnot:

Závislost amplitudové permeability

| I [mA] | U [V] | H | B | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.21 | 0.287 | 0.073 | 0.202E6 |
| 5 | 0.38 | 0.717 | 0.132 | 0.147E6 |
| 10 | 0.46 | 1.434 | 0.159 | 0.088E6 |
| 15 | 0.8 | 2.151 | 0.277 | 0.102E6 |
| 20 | 1.15 | 2.868 | 0.398 | 0.110E6 |
| 25 | 1.2 | 3.585 | 0.416 | 0.092E6 |
| 30 | 1.3 | 4.302 | 0.450 | 0.083E6 |
| 50 | 1.55 | 7.171 | 0.537 | 0.060E6 |
| 100 | 1.7 | 14.341 | 0.589 | 0.032E6 |

Závěr:

Přenos pasivního integračního článku je obecně dán vztahem U2U1=11+wRC. Aby bylo možno zanedbat proporciální složku přenosu, musí platit podmínka wRC⟩⟩100. Podmínka je přibližně splněna pouze pro největší hodnotu R. Pro menší hodnoty odporu v integračním článku je integrace nedokonalá a dojde ke zkreslení zobrazené hysterezní smyčky.