Vliv teploty a napájecího napětí na klidový pracovní bod  bipolárního tranzistoru

- Úkol měření

Změřit:

- závislost velikosti proudu kolektoru bipolárního tranzistoru ve vybraných zapojeních na změně velikosti napájecího napětí

- teplotní závislost velikosti proudu kolektoru bipolárního tranzistoru ve  vybraných zapojeních

- teplotní závislost velikosti napětí přechodu báze - emitor v propustném  stavu pro daný proud kolektoru

- teplotní závislost velikosti zbytkového proudu kolektoru bipolárního tranzistoru nelze dostupnými měřicími přístroji změřit (proud je v oblasti nA)

- Schematické uspořádání přípravku

Přípravek je napájen ze stejnosměrného regulovatelného stabilizovaného zdroje napětí  0 ¸ 20 V. Hodnotu napájecího napětí 18 V je třeba nastavit jako minimální jinak nefunguji regulační obvody termostatu. Max. hodnota napájecího napětí je 24V. Správně nastavená minimální hodnota napětí napájecího zdroje  se pozná podle zhasnutím všech svítivek  ve stupnici teploměru při nastavené minimální hodnotě (knoflik nastavení teploty musí být v poloze min). Tři svítivky na přípravku vlevo mají funkci indikátoru dosažení nastavené teploty (nastavené potenciometrem “NASTAVENÍ TEPLOTY”) - Pozor na teplotu chladiče termostatu - může dosáhnout hodnoty přes 100°C !

- Červená -	teplota je vyšší než nastavená 	(přípravek chladne)

- Zelená - 	teplota dosáhla nastavené úrovně

- Červená - 	teplota je nižší než nastavená 	(přípravek topí)

Proměnný odpor RB1 je tvořen dvěma potenciometry pro hrubé a jemné nastavení hodnoty odporu na přípravku vpravo nahoře. Hodnoty odporů na obr. 2 až obr.8 jsou  RC = 3,3 kW, RB2 = 22 kW, RE1 = 270 W,  RE2 = 1,5 kW.

Obr.1 - schematické znázornění přípravku

- Použité přístroje

- regulovatelný stejnosměrný zdroj napětí  0 - 20 V

- stejnosměrný miliampérmetr

- číslicový ohmetr

- stejnosměrný voltmetr

- sada propojovacích kablíků

- Domácí příprava

- V zapojeních pro nastavení pracovního bodu tranzistoru podle obr. 2 až obr. 7 určete s využitím katalogových údajů potřebné hodnoty odporu proměnného rezistoru RB1 pro dané hodnoty odporů RC, RE1 , RE2 , RB2  při požadavku klidového kolektorového proudu IC = 2 mA. Ve všech zapojeních předpokládejte hodnotu  napájecího napětí Unap = 18 V.

- Katalogové údaje - parametry tranzistoru použitého v přípravku

| Mezní parametry |  |  |  |  |  | ICB0 při UCB max |  | h21e při h21E | UCB | IC | f | fT min | F max | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UCBO | UCEO | UEBO | IC | Ptot | Jj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | V | V | mA | mW | °C | nA | V | - | V | mA | kHz | MHz | dB |  |
| 45 | 45 | 5 | 100 | 300 | 175 | 15 | 45 | 125-500 | 5 | 2 | 1 | 150 | 10* | T11 |

+šumové číslo při Uce=5V, Ic=0,2mA, Rg=2kW, f=1kHz, Df=200Hz

Obr. 2							Obr. 3 .

- Postup měření:

- Ovládacím prvkem termostatu nastavte pracovní teplotu tranzistoru na minimální  hodnotu 1 .

- Propojením pomocí kablíků realizujte variantu zapojení podle obr. 2. S využitím ohmetru nastavte proměnný rezistor RB1 na vypočtenou hodnotu odporu  (P0: IC = 2 mA). Po zapojení obvodu porovnejte požadovanou hodnotu proudu  IC = 2 mA s hodnotou změřenou. Korekcí velikosti odporu RB1 nastavte proud  kolektoru  IC = 2 mA. Měřením ohmetrem zjistěte korigovanou hodnotu odporu  RB1 . Údaj odečtěte měřicím přístrojem co nejpřesněji a zaznamenejte.

- Odečtěte hodnotu proudu kolektoru IC odpovídající zvýšené hodnotě napájecího  napětí Unap na hodnotu  20V.

- Měření dle bodů 5b), c) proveďte pro další varianty zapojení podle  obr. 3  až  obr. 7.

Obr. 4.                         				Obr. 5.

e)   Unap = 18 .V jednom ze šesti zapojení dle obr. 3 až obr. 7 změřte napětí mezi bází a emitorem tranzistoru v pracovním bodě PO (IC = 2 mA).

Obr. 6. 						Obr. 7.

f)  Proveďte měření podle bodu 5e) pro další vyšší teploty  Ji  tranzistoru,  nastavené potenciometrem termostatu. Postupujte od nižších teplot k vyšším s krokem 10°C do max. teploty 85°C .

g)  Unap = 18
Ovládací prvek termostatu nechejte  nastaven  na nejvyšší (konečné) teplotě Ji z měření  podle bodu f). Pro jednotlivé varianty zapojení, měřené v předchozím postupu, nastavte proměnný rezistor RB1 na hodnoty zjištěné v bodě 5b) pro IC = 2 mA při teplotě J. Po zapojení každého z obvodů odečtěte hodnotu proudu IC odpovídající zvýšené teplotě Ji .

- Zpracování výsledků

- Naměřené hodnoty zpracujte do přehledných tabulek.

- Měřené obvody porovnejte z hlediska stability pracovního bodu tranzistoru  při změně napájecího napětí.

- Měřené obvody popište z hlediska stability pracovního bodu tranzistoru při  změnách teploty. Jako kritérium stability pracovního bodu volte stálost nastavení hodnoty proudu IC kolektoru. Vypočtěte hodnoty činitelů stabilizace měřených obvodě podle vztahu

- Vypočtěte hodnotu teplotního činitele vstupního napětí měřeného tranzistoru podle vztahu

- Rozborem měřených zapojení a výsledků měření určete, zda je pro teplotní  závislost proudu kolektoru IC dominantní vliv teplotní závislosti zbytkového proudu ICEO nebo vliv teplotního činitele vstupního napětí h13 .