| ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE |  | KATEDRA FYZIKY |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY |  |  |  |  |
| Jméno Jaroslav Kerber |  |  |  | Datum měření 13.12.2000 |
| Stud. rok 2 |  |  | Ročník 2 | Datum odevzdání 20.12.2000 |
| Stud. skupina 213 |  |  | Lab. skupina 2 | Klasifikace |
| Čís. úlohy | Název úlohy: |  |  |  |
| 3a | Měření činitele zvukové pohltivosti materiálů a akustickém interferometru. |  |  |  |

- Úkol měření:

- Změřte činitele zvukové pohltivosti  (pro obě víčka) v závislosti na kmitočtu, výsledek vyneste do grafu.

- Změřte rychlost šíření zvuku a porovnejte ji s vypočtenou hodnotou a uvážením teploty vzduchu v místnosti.

- Změřte průběh stojatého vlnění v akustickém interferometru zakončeném odrazným víčkem, výsledek vyneste do grafu.

- Určete hodnotu neznámého kmitočtu.

- Vypočítejte pro jakou nejmenší vlnovou délku je možné použít akustický interferometr.

- Určete chybu měření pro body 2 a 4.

- Obecná část:

Činitel zvukové pohltivosti a je důležitá veličina pro kvantifikaci akustických vlastností látek. Je definován jako poměr zvukové energie pohlcované určitou plochou Wpohl a energie na tuto plochu dopadající.

α=WpohlWodr						(2.1)

Z této rovnice vyplývá, že =1 pokud je veškerý zvuk pohlcen a =0 pokud je zvuk dokonale odražen. Při zanezbání dalších ztrát energie lze psát:

Wodr=Wdop−Wpohl ,					    (2.2)

kde Wodr je odražená energie. Po dosazení do (2.1) získáme:

α=Wdop−WodrWdop=1−WodrWdop				         (2.3)

Výpočet energie ze vztahu (2.3) na základě řešení vlnové rovnice s okrajovými podmínkami by byl velice obtížný. V praxi můžeme předpokládat, že velikost zvukové energie v libovolném bodě prostoru je dána součtem středních hodnot energií, které do zvoleného bodu dospěly vlivem odrazů od stěn. Dále se předpokládá, že hustota zvukové energie je ve všech bodech prostoru stejně velká. Pokud předpokládáme, že vyzařování a pohlcování energie se děje plynule, potom podle zákona o zachování energie plyne, že po nějaké době od zapnutí zdrojů s konst. výkonem se ustaví rovnováha.

Zvuk, který se šíří prostorem po vypnutí zdroje se nazývá dozvuk a doba po kterou se šíří se nazývá doba dozvuku. Doba dozvuku závisí na pohltivosti stěn.

My budeme k měření činitele pohltivosti používat interferometr, ve kterém lze předpokládat kolmý dopad vlnění na vzorek materiálu. Vlnová rovnice popisující vlnění uvnitř trubice má tvar (při předpokladu, že vlnová délka zvuku je mnohem delší než průměr trubice):

∂2p∂x2=1c2∂2∂t2					(2.4)

kde p je akustický tlak, c je rychlost šíření zvuku,  je Poissonova konstanta, 0 je hustota prostředí a p0 je atmosférický tlak.

Rychlost šíření zvuku lze aproximovat

c≈331,8+0,61ϑ					 (2.5)

kde c je rychlost zvuku a ϑ teplota zvuku.

Obecné řešení vlnové rovnoce je

p(x, t) = f(ct - x) + g(ct + x)                                            (2.6)

pro sinusovou vlnu v naší trubici můžeme obecné řešení upravit do tvaru

f(ct – x) = ae jk(ct – x) 					(2.7)

g(ct + x) = be jk(ct + x) 					 (2.8)

a ve zvláštním případě pro stojaté vlnění, kdy se velikosti amplitud vln postupujících proti sobě rovnají

p(x, t) = 2A cos(kx)e jkct 				   (2.9)

z této rovnice vyplývá, že amplituda vlny závisí pouze na vzdálenosti podle osy x, ne na čase. Tento stav můžeme navodit použijeme-li dokonale tuhé víčko pro zakončení trubice.

Akustický tlak je pro tento případ roven

p=2Acos(kx) 					      (2.10)

z akustického tlaku již můžeme vypočítat činitel zvukové pohltivosti

α=42+pmaxpmin+pminpmax				               (2.11)

vyjdeme-li z předpokladu, že akustický tlak je úměrný napětí měřeným při použití  mikrofonu, můžeme rovnici (2.11) upravit do tvaru:

α=42+UmaxUmin+UminUmax                                                   (2.12)

kde Umax a Umin jsou maximální a minimální hodnoty napětí změřené při použití mikrofonu.

- Popis zařízení

Zařízení se skládá z válcového interferometru, který je na jednom konci zakončen víčkem, do kterého lze umístit vzorek. Druhý konec je uzavřen reproduktorem, který umožňuje průchodu trubičkové tlakové sondy, která je připojena k vozíku z mikrofonem.

generátor

sin.

zesilovač

voltmetr

mikrofon

vzorek

stupnice

- Postup měření

- Do volného konce interferometru jsme upevnili víčko se vzorkem.

- Postupně jsme nastavovali kmitočet od 300Hz do 2kHz, pohybovali mikrofonem a odečítali hodnoty minimálního a maximálního napětí

- Do interferometru jsme upevnili víčko bez vzorku a zopakovali jsme měření z bodu 2.

- Nastavili jsme frekvenci na 1000Hz a změřili hodnoty tří sousedních minim a ze vzdáleností jsme určili rychlost šíření zvuku.

- Pro kmitočet 1000Hz jsme vyšetřili průběh amplitudy akustického tlaku na vzdálenosti od víčka s krokem 1,5cm.

- Na generátoru jsme přepnuli na hodnotu neznámý kmitočet (?) a změřili polohy tří sousedních minim. Ze vzdálenosti minim a vypočtené rychlosti zvuku z bodu 4 jsme určili neznámý kmitočet.

- Použité přístroje

akustický interferometr, víčko se vzorkem, víčko bez vzorku, voltmetr, sinusový generátor hrach

- Naměřené hodnoty

činitel zvukové pohltivosti

|  |  | víčko se | vzorkem |  |  | víčko be | z vzorku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | min | max | min | max | min | max | min | max |
| [hz] | [mV] | [mV] | [mV] | [mV] | [mV] | [mV] | [mV] | [mV] |
| 300 | 30 | 540 | 30 | - | 40 | 1700 | - | - |
| 400 | 75 | 1200 | 75 | 1200 | 40 | 2125 | 50 | - |
| 500 | 50 | 500 | 50 | 550 | 20 | 600 | 15 | 600 |
| 600 | 45 | 150 | 17,5 | 150 | 20 | 210 | 13 | 210 |
| 700 | 150 | 1450 | 160 | 1500 | 15 | 386 | 15 | 390 |
| 800 | 25 | 90 | 30 | 95 | 20 | 680 | 20 | 670 |
| 900 | 120 | 405 | 125 | 400 | 22 | 400 | 18 | 420 |
| 1000 | 80 | 200 | 76 | 204 | 22 | 300 | 13 | 300 |
| 1200 | 75 | 180 | 70 | 180 | 15 | 180 | 18 | 180 |
| 1400 | 40 | 75 | 42 | 76 | 20 | 105 | 20 | 110 |
| 1600 | 27 | 85 | 30 | 85 | 22 | 160 | 20 | 155 |
| 1800 | 50 | 215 | 55 | 220 | 25 | 145 | 27 | 150 |
| 2000 | 45 | 187 | 50 | 190 | 27 | 80 | 25 | 80 |

rychlost zvuku

|  | f=1000Hz |  |
| --- | --- | --- |
| min1 | min2 | min3 |
| [cm] | [cm] | [cm] |
| 8,0 | 25,3 | 42,5 |

průběh stojatého vlnění 1000Hz

| l | U |  | l | U |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [cm] | [mV] |  | [cm] | [mV] |
| 8 | 20 |  | 26,0 | 45 |
| 9,5 | 87 |  | 27,5 | 125 |
| 11,0 | 170 |  | 29,0 | 200 |
| 12,5 | 235 |  | 30,5 | 230 |
| 14,0 | 270 |  | 32,0 | 280 |
| 15,5 | 300 |  | 33,5 | 300 |
| 17,0 | 300 |  | 35,0 | 295 |
| 18,5 | 285 |  | 36,5 | 270 |
| 20,0 | 240 |  | 38,0 | 225 |
| 21,5 | 200 |  | 39,5 | 155 |
| 23,0 | 125 |  | 41,0 | 75 |
| 24,5 | 50 |  | 42,5 | 20 |

neznámý kmitočet

|  | f=? |  |
| --- | --- | --- |
| min1 | min2 | min3 |
| [cm] | [cm] | [cm] |
| 10,0 | 17,0 | 23,8 |

- Výpočet

činitel zvukové pohltivosti

příklad výpočtu pro první řádek tabulky (víčko bez vzorku)

α=42+UmaxUmin+UminUmax=42+401700+170040=0,0094

obdobně jsem postupoval i pro ostatní řádky.

rychlost šíření zvuku

f=1000Hz, 	 = min3 - min1 = (0,425 – 0,080) = 0,345  0,006 m

c = f        (  6) ms-1	- výpočet podle naměřených hodnot

c  331,8 + 0,61  345,55 ms-1		- výpočet pomocí vztahu (2.5) při =22°C

určení neznámého kmitočtu

(na palcovém přepínači bylo nastaveno 1000Hz)

 = min3 – min1= (13,8  0,5) cm

c=f⋅λ ⇒ f=cλ=2500±70 Hz

- Vypočtené hodnoty

|  | víčko se vzorkem | víčko bez vzorku |
| --- | --- | --- |
| f |  |  |
| [hz] |  |  |
| 300 | 0,20 | 0,09 |
| 400 | 0,22 | 0,07 |
| 500 | 0,32 | 0,11 |
| 600 | 0,54 | 0,27 |
| 700 | 0,34 | 0,14 |
| 800 | 0,71 | 0,11 |
| 900 | 0,72 | 0,18 |
| 1000 | 0,80 | 0,18 |
| 1200 | 0,82 | 0,21 |
| 1400 | 0,91 | 0,31 |
| 1600 | 0,75 | 0,53 |
| 1800 | 0,63 | 0,51 |
| 2000 | 0,64 | 0,74 |

# Závěr

## Podařilo se nám určit neznámý kmitočet f = (2500  70) Hz a rychlost zvuku v interferometru c =  (345  6) ms-1, tato hodnota odpovídá rychlosti zvuku při 22°C.

Podařilo se nám potvrdit předpoklad, že nejvyšší akustický tlak je v blízkosti víčka a další jeho maxima jsou ve vzdálenostech /2 a minima jsou v lichých násobcích /4 od víčka. Toto je jasně patrné z grafu závislosti amplitudy napětí na vzdálenosti od měřeného vzorku.

Činitel zvukové pohltivosti pro víčko bez vzorku se a rostoucím kmitočtem zvyšoval, na rozdíl od víčka se vzorkem, pro které jsme nedostali jednoznačnou závislost. Tato nepřesnost zřejmě byla zapříčiněna častým nastavováním amplitudy na zdroji napětí a snadnou přebuditelností reproduktoru.

- Použitá literatura

### M.Bednařík, P.Koníček, O.Jiříček: Fyzika I a II – Fyzikální praktikum, ČVUT 1999

# 11. Odpovědi na kontrolní otázky

- Co je stojaté vlnění, kdy vzniká?

Stojaté vlnění má amplitudu nezávislou na čase. Vzniká při pohybu dvou harmonických vln o stejné frekvenci proti sobě.

- Může v trubici vzniknout úplné stojaté vlnění?

Úplné stojaté vlnění by mohlo vzniknout v trubici pouze v případě že by součinitel pohltivosti byl roven 0. V našem případě tedy vzniknout nemůže.

- Srovnejte význam akustické rychlosti u a rychlosti šíření zvuku c. Jak se liší atmosférický tlak p0 od akustického tlaku p?

Akustická rychlost je definována jako derivace amplitudy podle času, je tedy na čase závislá. Udává jak rychle se mění amplituda s časem.  Rychlost šíření zvuku je závislá pouze na prostředí a udává nám rychlost šíření vlnění v určitém prostředí.

Atmosférický tlak je způsobován gravitací, tlak akustický je vyvolán nějakým zdrojem vlnění, v porovnání s atmosférickým tlakem je mnohokrát menší.

- Co je doba dozvuku a jak souvisí s koeficientem zvukové pohltivosti?

Doba dozvuku udává za jakou dobu se zvuk po vypnutí zdrojů utlumí na definovanou hodnotu. Doba dozvuku bude kratší, pokud použijeme vyšší součinitel zvukové pohltivosti.

- Je použitá metoda shora kmitočtově omezena?

Ano. Je omezena citlivostí použitého mikrofonu a schopností reproduktoru vytvářet tóny o vysoké frekvenci.