Studium ohybu světla -

Fraunhoferův a Fresnelův ohyb

Úkol měření:

1. Změřte štěrbinu pomocí Fraunhoferova ohybu světla He-Ne laseru (=632,8nm).  Měření proveďte alespoň pro tři různé šířky štěrbiny.

2. Pomocí Fraunhoferova ohybu stelného svazku He-Ne laseru na mřížce změřte mřížkovou  konstantu optické mřížky.

3. Pomocí Fresnelova ohybu světelného svazku He-Ne laseru v kruhovém otvoru určete poloměr otvoru z počtu odečtených Fresnelových pásů a z polohy otvoru mezi zdrojem a stínítkem.

4. Odhadněte, případně vypočítejte chybu, které se dopouštíte při měřeních 1-3.

Obecná část:

Ohyb světla

Ohyb světla (difrakce) se nazývá jev vychýlení světla od přímočarého směru šíření. Přesná teorie ohybu světla vychází z řešení Maxwellových rovnic s použitím okrajových podmínek, které charakterizují tvar a vlastnosti předmětu, na němž ohyb nastává. Místo matematického přístupu použijeme jiný přístup, mnohem názornější a i když ne tak přesný, přece jen pro běžné případy zcela vyhovující. Je to přístup vycházející z Huygensova principu, na jehož základě je proveden dále uvedený výklad. Podle stupně přiblížení se rozlišují dvě třídy ohybových jevů:

- Fraunhoferův ohyb

- Fresnelův ohyb

Fraunhoferův ohyb světla na štěrbině:

Kolmo na štěrbinu O dopadá svazek rovnoběžných paprsků monochromatického světla. Podle Huygensova principu můžeme každý bod otvoru považovat za zdroj světla, ze kterého vystupují do všech směrů rozbíhavé svazky. Tyto svazky vycházejí z roviny štěrbiny ve stejné fázi, ale následkem rozdílné optické dráhy, kterou urazí k stínítku S v ohnisku roviné čočky, dochází k vzájemnému posuvu fází a svazky spolu v rovině snítka interferují.

Pro vznikající úhly platí:

sinϕi=idλ, pro i=1,2,3,...

kde d je šířka štěrbiny,  je vlnová délka dopadajícího světla a i je pořadové číslo minima, počítaného ve směru od hlavního maxima.

Fraunhoferův ohyb světla na mřížce:

Mřížkou M nazýváme např. skleněnou destičku, do které jsou vyryté rovnoběžné, stejně široké vrypy šířky a. Tyto vrypy jsou navzájem odděleny stejně dlouhými rovnoběžnými mezerami šířky b. Veličina d=a+b se nazývá mřížková konstanta. Při osvětlení mřížky svazkem rovnoběžných paprsků monochromatického světla dopadající kolmo na rovinu mřížky, podobně jako u štěrbiny, stává se každý bod vlnoplochy zdrojem záření. Toto záření se za mřížkou šíří všemi směry.

Pro úhly platí:

sinφi=idλpro i= 1,2,3,....

kde d je mřížková konstanta,  je vlnová délka a i pořadové číslo maxima

Fresnelův ohyb světla v kruhovém otvoru:

Rozdělení intenzity světla v difrakčním obraze je možno určit na základě Huygensova- Fresnelova principu metodou Fresnelových zón.

Huygensův-Fresnelův princip tvrdí toto: Máme-li bodový zdroj vlnění, obklopený uzavřenou plochou, dostaneme hodnoty amplitudy intenzity vlnění za hranicemi této plochy, nahradíme-li bodový zdroj pomocnými bodovými zdroji, rozloženými na zvolené ploše. Každý bod této plochy je považován za zdroj vlnění, jehož amplituda a fáze se rovná amplitudě a fázi kmitů, které došly do tohoto bodu. Vlnění v libovolném bodě vně zvolené plochy vzniká interferencí vlnění od jednotlivých zdrojů rozložených na zvolené ploše. Protože je výběr plochy libovolný, volíme ji pro danou konkrétní úlohu co nejvýhodněji. Jestliže je vlnění v cestě neprůhledná překážka, jsou amplitudy pomocných zdrojů v bodech překážky nulové.

S´

ro  + 3

Z

O

ro  + 

M1

M2

M3

M0

ro

ro  + 2

R

Dále použijeme metodu Fresnelových zón. Abychom objasnili působení světelné vlny, šířící se ze zdroje Z, v bodě O uvažujeme vlnoplochu S´ a působení zdroje světla Z nahradíme působením pomocných zdrojů na ploše S´. Plocha S´ se rozdělí na kruhové Fresnelovy zóny tak, aby vzdálenost od hranic zóny do bodu O se vždy lišila od sousední zóny o poloviční vlnovou délku /2, tj. aby platilo

M1O−M0O=M2O−M1O=.....=λ2

Je-li vzdálenost od vlnoplochy S´ do bodu je rovna r0, pak abychom zkonstruovali k-tou zónu, sestrojíme kouli o poloměru rk

rk = r0 + k

k=1,2,3,...

a středu v bodě O. Průsečík těchto koulí s vlnoplochou S´ určuje hranice Fresnelových zón, které vznikly na vlnoploše S´. Poloměr k-té Fresnelovy zóny k je určen podmínkou:

ρk2=r0Rr0+Rkλ(2.1)

Sk+1−Skkde R je poloměr čela sférické vlnoplochy. Plocha k-té Fresnelovy zóny je dána jako

Sk=πr0Rr0+Rkλkde

Podle tohoto vztahu se povrch celé vlnoplochy S´ rozděluje na stejně veliké Fresnelovy zóny. Konečný výsledek dostaneme složením příspěvků od každé Fresnelovy zóny do bodu O, přičemž bereme v úvahu, že:

1. vzájemné působení dvou sousedních zón vede k zeslabení, neboť tyto zóny vysílají do bodu O vlnění v opačných fázích; Z-zdroj světla; S´-čela sférické vlnoplochy o poloměru R a O-místo, kterém pozorujeme interferenční obraz.

2.   působení zóny se zmenšuje s rostoucím úhel mezi normálou k povrchu zóny a směrem  mířícím do bodu O.

Proto pro amplitudy kmitů a1,a2,a3,... vytvořené střední (první), druhou, atd. zónou v bodě, platí nerovnost

a1>a2>a3>...

Amplituda výsledného světelného vlnění a v bodě O se rovná

a=a12+a12−a2+a32+a32−a4+a42+....±ak2			a=a1-a2+a3-a4+a5-...,

nebo po úpravě

poněvadž amplitudy sousedních vln jsou blízké, je možné položit

ak=ak−1+ak+12a=a12±ak2takže všechny výrazy v závorkách jsou rovny nule a amplituda v O je

Znaménko + platí pro lichý, znaménko - pro sudý počet Fresnelových zón. Pro volný prostor je příspěvek posledního pásma zanedbatelný. Tedy

a=a1/2=a0

Pomocí vztahu (2.1) lze určit poloměr podle vzorce

ρ=r0Rr0+Rnλ12

kde r0 a R plynou z geometrie úlohy, n je počet pásů,  je vlnová délka použitého světla.

Laser:

Z důležitých vlastností laserového záření lze na první místo položit jeho časovou  a prostorovou  koherenci, kterou lze využít pro snadnou realizaci dobře pozorovatelných interferenčních obrazců.

Na rozdíl od jiných zdrojů, u nichž je vyzařování světla způsobeno spontánní emisí fotonů, využívá se u laserů stimulované emise. K tomuto typu emise může dojít u atomárních systémů, pokud jsou umístěny v elektromagnetickém poli, jehož frekvence f splňuje podmínku

W1-W2=hf.

Koherentní záření:

Aby mohly vzniknout pozorovatelné interferenční obrazce, je nutné, aby interferující světelné svazky byly koherentní. Vezměme pro jednoduchost dvě vlny stejné frekvence. Vlny nechť přicházející do pozorovacího bodu tak, že jejich elektrické složky  lze popsat rovnicemi

E1(r,t)=E10ej(k1.r−ωt+ϕ1)E2(r,t)=E20ej(k2.r−ωt+ϕ2)

kde r je polohový vektor, t čas,  jsou časově konstantní amplitudy kmitů, j komplexní jednotka,  vlnové vektory,  úhlová frekvence kmitů, 1 a 2 fázové posuny.

Okamžitá hodnota intenzity

I=E1+E22Po dosazení ze E1 a E2 dostaneme po malé úpravě

I=E102+E202+2(E10.E20)cosδδ=k1.r+ϕ1−(k2.r+ϕ2)kde člen  je vyjádřen jako

Schéma zapojení:

Pro měření šířky štěrbiny:

L

Š+Č

S

Obr. 1: Ohyb světla na štěrbině.  L- laser, Š+Č –přípravek se štěrbinou a čočkou, S-stínítko

Pro měření mřížkové konstanty:

L

M+Č

S

Obr. 2: Ohyb světla na mřížce.  L- laser, M+Č –přípravek s mřížkou rytou na čočce čočkou, S-stínítko

Postup měření:

1. Zvolte si šířku štěrbinu. Rozšířeným rovnoběžných světelným svazkem si posviťte na štěrbinu a na stínítku budete pozorovat ohybový obrazec, skládající se z řady maxim, které mají tvar světelných úseček oddělených tmavými mezerami

y1=a02+a1−a022. Změřte vzdálenost středu minim y1,y2,...,yn od středu nultého maxima pomocí měřícího stolku se stínítkem a noniem. Vzdálenost středu prvního minima y1 je dána vztahem

Vzdálenost středu druhého minima je

y2=a2−a02+a3−a22=a2+a3−a02

Úhel i i-tého minima vypočteme ze vztahu

tgϕi=yil

kde l je vzdálenost soustavy čočka - štěrbina od stínítka. Pro i<5° můžeme za sini do vztahu dosadit přímo podíl yi /l. Naměřené hodnoty dosaďte do vztahu a vypočítejte šířku štěrbiny. Vypočtenou hodnotu porovnejte s hodnotou na mikrometrické šroubu. Měření proveďte alespoň pro tři různé šířky štěrbiny.

3. Na ohybovou mřížku přímo posviťte laserovým paprskem a na stínítku uvidíte ohybová maxima. Změřte vzdálenost ohybových maxim a vzdálenost mřížky od stínítka a vypočítejte mřížkovou konstantu.

4. Sestavíme pracoviště podle obr.. Pro správnost měření je třeba, aby jednotlivé prvky ležely na společné optické ose.

L

Č

S

O

F´

F

R+f

r0

Obr.3.2: L-laser;Č-čočka; O-měřený otvor; S-stínítko

5. Nastavíme vzdálenost mezi zdrojem záření, otvorem a stínítkem tak, aby na stínítku vznikly

soustředné kroužky.

6. Posouváme otvorem po optické ose směrem ke stínítku a pro každé maximum a minimum

odečteme polohu otvoru (r0,R) a počet kroužků n. Poslední maximum odpovídá již jen jedné

Fresnelově zóně.

7. Spočteme poloměr otvoru jako průměrnou hodnotu získanou alespoň ze tří měření n, r0 a R.

Seznam použitých přístrojů:

He-Ne laser, optická lavice, optická mřížka, štěrbina, spojná čočka, přípravky s kruhovými otvory, stínítko, měřící pásmo 2m

Naměřené a vypočtené hodnoty:

ϑd=23i=1n(di−d)2n.(n−1)

- ϑd=237,72.10−115.4=1,31.10−6m=0,0013mmd=0,24mm

- ϑd=239,1.10−1120=1,42.10−6m=0,0014mmd=0,28mm

ϑd=232,04.10−920=6,73.10−6m=0,0067mm

- d= 0,44 mm

ϑd=235,026.10−132=3,34.10−7m=0,33μm2. ohyb na mřížce

3.

ϑd=231,75.10−108.7=1,18.10−6mPoužitá literatura:

„Fyzika I a II – fyzikální praktikum“,  Bednařík, Koníček, Jiříček, skriptum ČVUT, 1999

Závěr:

1.

Šířka první štěrbiny d1= 0,24 mm  0,0013mm. Při odečtu na noniu přípravku se štěrbinou byla skutečná hodnota 0,25 mm, tedy o 4% vyšší.

Šířka druhé štěrbiny d1= 0,28 mm  0,0014mm. Při odečtu na noniu přípravku se štěrbinou byla skutečná hodnota 0,30 mm, tedy o 7% vyšší.

Šířka třetí štěrbiny d1= 0,44 mm  0,0067mm. Při odečtu na noniu byla skutečná hodnota 0,45 mm, tedy o 2% vyšší.

2.

Mřížková konstanta d= 3,85 m  0,33m

3.

Poloměr otvoru   = 0,35 mm  1,18 m

Všechny výsledky jsou zatíženy zanedbatelnou systematickou chybou, která vznikla při zanedbání chyb měření vzdáleností měřícím pásmem (dvoumetrem) a noniem. Výslednou chybu určení d a  je pak možno stanovit pouze jako pravděpodobnou chybu aritmetického průměru jednotlivých di a i.

Kontrolní otázky:

1. Co je to interference a jak souvisí s koherencí?

Je to skládaní světelných vln. Podle toho, s jakou fází se světelné vlny setkají a také podle toho, jak jsou vzájemně natočeny roviny, ve kterých kmitají vektory E a H může dojít buď ke vzrůstu a nebo také k poklesu intenzity.  Abychom zabránili skládaní vln musíme použít koherentní zdroj světla jinak vznikají  interference, měnící se s časem a vzdáleností od zdroje, a celé měření je nepoužitelné.

2. Proč je světlo laseru vhodné pro interferenční experimenty?

Protože má velkou časovou i prostorovou koherenci, která pro lasery je řadově 10-3 s, což představuje řádově 105 m dlouhý paprsek, kdežto pro normální zdroj světla se pohybuje 10-9 s. Proto laser můžeme považovat za dokonalý zdroj koherentního světla.

3. Jakou nejdelší vlnovou délku můžete nalézt ve spektru druhého řádu u mřížky s 300 vrypy na mm?

d=1/300 mm = 1/30000 m

sinΦ=λdnλ=sinΦ.dnsinΦ≤1λ≤1600000=1,7μm