Měření statické hysterezní smyčky uzavřeného vzorku

Úkol měření:

pomocí elektronického webermetru a souřadnicového zapisovače zaznamenejte hysterezní smyčku předloženého toroidního vzorku. Měřte pro zadanou maximální hodnotu magnetizačního proudu. S využitím zapisovače doplňte osy a určete jejich měřítka. Potřebné vztahy odvoďte. Stanovte hodnoty maximální hodnoty Hm, Bm, koercitivity Hc a remanence Br.

Seznam použitých přístrojů:

ZMP	- zdroj magnetizačního proudu

VZ	- vzorek magneticky měkkého materiálu ve tvaru toroidu se dvěma vinutími

INT	- elektronický integrační zesilovač (webermetr), konstanta integračního zesilovače k = 10-1

ZAP	- souřadnicový zapisovač, konstanta kzx = 50mV/c kzy = 50 mV/cm

Rn	- snímací dopor

Schéma zapojení:

A

Uss             R1		          N1 = 35                   N2 = 180

INT               Y  ZAP

VZ				          X

R2

Rn

Ukázka výpočtu:

Hm = (N1*X(Hm)*kzx)/(Rn*ls)

N - počet magnetovacích závitů

ls - střední délka siločáry   ls = pi*(d1+d2)/2

X (Hm) - x - ová souřadnice vrcholu hysterezní smyčky

kzx - konstanta zapisovače

Rn -snímací odpor

Hm = 112,3944 [A/m]

Hc  = 24,6479 [A/m]

Bm = (kint*kzy*Y(Bm))/(N2*Sfe)

kint - konstanta integrátoru

Sfe - (d1-d2)/2*v

N2 - počt závitů snímacího vinutí

Bm = 0,09893 [T]

Br  = 0,08654 [T]

Závěr:

Námi naměřená hodnota maximální indukce vyšla  0,09893[T]. Hodnota magnetické remanence, kterou měříme při proud budící roven nula, vyšla  0,08654[T]. Hodnota maximální intenzity je rovna 112,3944[A/m]. Hodnota koercitivní intenzity , měřena při hodnotě magnetické indukce rovno nula, vychází 24,6479[A/m].

Myslím si že námi naměřené hodnoty odpovídají skutečným.