Otázky z Elektroniky

Vypracoval: Zajíček Jan					E-Mail: XZAJICEJ@feld.cvut.cz

Skupina: 210								XZAJICEJ@cs.felk.cvut

1)

vlastní vodivost - vzniká fononovou generací  (pár elektron - díra)

nevlastní vodivost - způsobená atomovými poruchami krystalové mříže, zejména substitučními poruchami

nevlastní nedegenerovaný polovodič - kladný teplotní součinitel, tedy  vodivost klesá, což je způsobeno větším kmitáním atomů kolem rovnovážné polohy,které snižuje pohyblivost nosičů náboje

vlastní polovodič - záporný teplotní součinitel, tedy  vodivost roste, což je způsobeno tím, že při větší teplotě je větší pravděpodobnost vzniku fononu.

11)

Struktura - Bipolární tranzistor je tvořen emitorovým a kolektorovým přechodem v jednom základním monokrystalickém materiálu. Typ vodivosti báze rozhoduje o typu tranzistoru - PNP nebo NPN.

Fyzikální princip činnosti - U tranzistoru na obrázku teče emitorem propustný proud Ie, složený z injektovaných elektronů do báze Ien a minoritních děr z báze do emitoru Iep. Injekční účinnost ge=Ien/Ie je blízká jedné pokud je báze velmi tenká a podstatně méně dotovaná než emitor. Poměr proudu Icn, který dosáhne kolektor, k proudu Ien určuje bázový součinitel přenosu k=Icn/Ien, který má být opět co nejbližší jedné. Kolektorový proud je tvořen proudem  Icn a zbytkovým proudem Icb0, který teče kolektorovým přechodem pólovaným závěrně.

Ic = Icb0 + Icn = Icb0 + kIen = Icb0 + gekIe = Icb0 + aIe    , kde a= Icn/Ie je ss proudový zesilovací činitel  tranzistoru v zapojení se společnou bází. hodnota se zde pohybuje v rozmezí 0,95 až 0,999. Výkon na výstupu je v průměru 10 až 100krát větší než na vstupu a tranzistor pracuje jako aktivní prvek.

21)

y11=i1u11 ... u22=0  - vstupní vodivost nakrátko [A/V]

y12=i1u22 ... u11=0  - přenosová admitance ve zpětném směru při vstupu nakrátko [A/V]

y21=i2u11 ... u22=0  - přenosová admitance v přímém směru při výstupu nakrátko [A/V]

y22=i2u22 ...u11=0- výstupní vodivost nakrátko [A/V]

31)

Pro malé hodnoty Uds se unipolární tranzistor (JFET) chová jako odpor tímto napětím řízený. Pokud však napětí Uds zvětšíme (> 0,x V) dostaneme se do oblasti nasycení, která je způsobena vyprázdněnou vrstvou (viz obr.) a větší proud už neprojde. Z výstupní VA je vidět, že proud stále trochu roste, což je způsobeno silným el. polem, které vyvolává tunelový jev.

41)

Zesilovač ve třídě C je charakterizován úhlem otevření menším než p . Aby se dosáhlo stejného výstupního výkonu je při zmenš. úhlu otevř. třeba úměrně zvětšovat špičkovou hodnotu proudu vnucovaného aktivním prvkem do zátěže nebo špičkovou hodnotu střídavého napětí, které se objeví na zátěži => hlavní nevýhoda (každý reálný zes. prvek má mezní hodnoty špičkového U a I.). Výhodou je, že úplně chybí jakýkoli zdroj pro nastavení klidové polohy pracovního bodu (postačuje využití oblasti kladného napětí Ube, ve které ještě tranzistor není otevřen,jako „předpětí“ pro uspokojivý provoz ve třídě C).

51)

Uvýst.střední = 1Tu(t)dt

Výpočet zvlnění provedeme podle vztahu :

p=Dt∗10022∗ICN∗UVYST.STR  [%]

Toto zapojení je velice jednoduché, ale má hodně nevýhod : 1) dlouhé časové intervaly, kdy se do zátěže nedodává žádná energie; 2) proud odebíraný ze sekundárního vinutí napájecího transformátoru má ss složku rovnu hodnotě zatěžovacího proudu, ta způsobuje v jádře transformátoru stejnosměrnou magnetizaci, která je nanejvýš nežádoucí, protože vede k nelineárnímu chování transformátoru a silně zvětšuje jeho ztráty.

Obě tyto nevýhody odstraníme, jestliže budeme do zátěže dodávat energii během obou půlperiod napájecího napětí => dvoupulsní a můstkový usměrňovač.

61)

Termistory jsou nelineární rezistory (se souměrnou charakteristikou), jejichž hodnota odporu závisí na teplotě. Mají záporný teplotní součinitel, tedy jejich odpor klesá s teplotou. VA: Zpočátku roste proud lineárně s napětím, sklon čáry je dán teplotou prostředí. Pak vzniká lavinová ionizace atomů v kristalické mříži a diferenciální odpor je záporný. Při ještě větším proudu úbytek na termistoru klesá (přechod do oblasti kladného dif. odporu). Při dalším zvětšování proudu dojde po dosažení maximální dovolené výkonové ztráty k tepelnému přehřátí a posléze ke zničení termistoru.

Slouží k měření a reguleci teploty (kontrola teploty ve spalovacích motorech), k ochraně žhavicích vláken elektronek, ke stabilizaci napětí, pro měření malých proudů na vkv, ke kopmpenzaci vlivu teploty na změny vlastností elektrických obvodů atd.

71)

Elektrostatické vychylování zaostřeného elektronového svazku v obrazovce:

Výchylka je vytvářena silou elektrostatického pole dvou navzájem kolmých dvojic vychylovacích destiček a je úměrná napětí mezi destičkami. Elektrostatický systém je málo závislý na kmitočtu, a proto dovoluje vychylovat svazek velkými rychlostmi, avšak vychylovací úhel je pouze 30 stupňů (±15 od osy) => použití v osciloskopech.

Vychylovací napětí se přivádí na obě desky příslušného páru současně s navzájem obrácenou fází. Při průletu svazku prostorem mezi vychylovacími deskami uděluje elektrostatické pole jednotlivým elektronům zrychlení ve směru kolmém k ose obrazovky => změna dráhy z přímočaré na prabolickou. Po opouštění prostoru mezi deskami letí opět přímočaře.

Výchylka svazku na stínítku: D=12∗d1d2∗dUA∗U, kde U-vychylovací napětí; Ua-anodové napětí; d1-délka destiček; d2-vzdálenost destiček; d-vzdálenost středu destiček od stínítka.

Je tedy zřejmé, že větší citlivost budou mít desky bližší ke katodě (=>vychylování ve svislém směru).

U magnetostatického vychylování lze dosáhnout větší výchylky. Magnetostatické vych. narozdíl od elektrostat. vych. závisí výchylka částic na jejich hmotnosti => větší opotřebovávání středu obrazovky (iontová skvrna).