Vypracoval:  Kočárek Petr

„Jestli jsou obrázky nečitelný tak si je zvěčte, kapku jsem netrefil velikost“

„a jestli jsem  zprasil ještě něco tak mě nebijte“

3.Přechod PN v monokrystalickém polovodiči

Rozhraní mezi dvěma polovodiči různého typu vodivosti nazýváme přechod PN. Vytváří se technologickými postupy v jednom krystalu polovodiče. Dále se uvažuje jen strmý přechod PN(obr 1), kde se typ polovodiče na styčné ploše mění nespojitě. Vdůsledku gradientu koncentrace pohyblivých nosičů náboje dochází k difůzním tokům elektronů z části N do P a děr z polovodiče typu P do N. Koncentrace nosičů se však nemůže měnit náhle, jako u nepohyblivých příměsových atomů, ale mění se spojitě. V polovodiči N se vytvoří oblast s menší koncentrací elektronů, takže převládá kladný náboj jonizovaných donorů. V části P se vytvoří oblast s menší koncentrací děr, převládá tam náboj ionizovaných akceptorů.(obr 2). Vzniká elektrická dvojvrstva prostorového náboje, která je doprováyena vnitřním elektrickým polom intenzity E. Vnitřní el. pole brání dalšímu difůznímu přechodu elektronů a děr, takže dojde k dinamické rovnováze. Oblast prostorového náboje se nazývá ochuzená vrstva přechodu PN.

13. El. schemata tří...

23-Unipolární tranzistor MOSFET

V běžném provozním stavu se unipolárních tranzistorů všech tipů předpokládá, že reálná složka jejich  vstupního proudu je zanedbatelná. Proto se ve spojení s  unipolárními tranzistory užívá téměř výlučně LNO(Lineární návrh. obvod)  hybridního( Viz obr bez kapacit).

Pro Y parametry platí:i1=y11.u1+y21.u2i2=y21.u1+y22.u2, takže jak je patrné z obr. tak se uplatní jen druhá rovnice.

y22	výstupní admitance [S]

y21	strmost [S]

U unipolárních tranzistorů je třeba respektovat vliv kapacit( Viz obr)

33-JFET-zaškrcení kanálu

Pokud je tranzistor bez řídícího napětí ugs, představují oblasti 4 ochuzenou vrstvu přěchodu P+N. Připojíme-li dále napětíuDS tak, abz kanálem 1 protékali elektrony, efektivní průřez kanálu se změní, ochuzená vrstva změní tvar. Ochuzená vrstva má příliš vzsokou rezistivitu a na přenosu proudu ke kolektoru se při otevřeném kanálu nepodílí. Protože tloušku oblasti 4 můžeme měnit staticky napětím na hradle, lze ovlivňovat efektivní průřez kanálu, tj. zmenšovat jej a ovlivňovat proud id - odtud tranzistor řízený polem. Při nenulovém napětí uDS protéká kanálem proud id, který způsobuje úbytek napětí u(y) vzhledem k source a s rostoucí vzdáleností se vlastně zvětšuje zavěrné napětí uGS . Sjeho vzrůstem se zvětšuje oblast prostorového náboje, vodivý kanál se tedy směrem ke kolektoru zužuje. K případnému zaškrcení kanálu by tedy došlo až na jeho konci. Kdyby se kanál zaškrtil neprocházel by místem zaškrcení žádný proud a proto bz se právě v tom místě objevilo napětí uDS , jehož intenzita by nutila průchod proudu.

43- Výkonové zesilovače ve třídě B

Pro dosažení dobré energetické účinnosti  výkonových  zesilovačů pracujících s analogovými signály  v akustickém pásmu  se nejčastěji užívá pracovního režimu aktivních součástek označovaného jako „třída B“.

Charakteristika:  aktivní prvek má klidový pracovní bod nastaven tak, že průchod ss prousu je právě na hranici yániku., v ideálním případě tedz právě záporný. Proud výstupem tranzistoru  bude tedy procházet pouze pro jednu polaritu okamžitých hodnot střídavého vstupního signálu.(v klidu není odběr, ztrátový výkon je nulový).V přítomnosti nenulového vstupního střídavého signálu se z napájecího zdroje odebírá proud úměrný  střední hodnotě té polarity , která daný tranzistor  otevírá.

-větší energetická účinnost než ve třídě A

-veliké nelineární zkreslení vstupního signálu

-zesilují se pouze tz signálové hodnoty, které tranzistor otevírají

Pro zesílení obou polarit napětí se používá tzv. komplementárního zapojení  tranzistorů.(VIZ obr)

-

53-můstkový usměrňovač-výpočet zvlnění

Pro přibližný výpočet zvlnění musíme nejprve udělat několik zlehčujících opatření:

-požadovaná hodnota poměrného zvlnění je malá tj. nanejvýš 10%

-z toho plyne-doba vodivosti diody je také malá, vhledem k době trvání periody

-vybíjejí exponencielu nahradíme přímkou

- ideální transformátor

Tato situace je na obr.2. Časové okamžiky t1,t2 jsou po sobě následující nabíjení kapacitoru.. Pro malé úhly

úhly otevření, které předpokládáme,nežáleží na tom zda se jedná o jednopulzní nebo dvojpulzní usměrňovač, rozhoduje pouze délka trvání intervalu  t=t2−t1. Pro absolutní velikost zvlnění potom platí:Du=IS.tC=ust2−UDRCf

a střední hodnota:ustù=ust2−UD−Du2

SROVNÁNÍ:

Jednopulzní usměrňovač:Při jednopulzním usměrnění jsou dlouhé časové intervaly, kdy se do zátěže nedodává žádná energie, a proto je třeba využívat velkých hodnot filtračních kapacitorů. Dále proud odebíraný ze sekundárního vynutí  má ss složku rovnou hodnotě zatěžovacího proudu. Ta způsobuje v jádře transformátoru stejnosměrnou magnetizaci, která je nanejvýš nežádoucí, protože vede k nelineárnímu chování transformátoru a zvětšuje jeho ztráty.

Dvojpulzní usměrňovač:Nevýhodou  navíjení dalšího vynutí trasformátoru,finančně náročnější, než přidání dalších dvou diod. Výhodou o něco lepší účinnost vlivem dvojnásobného úbytku napětí na diodách můstku.

-

63- Hallův jev

Na obr. 1 je uspořádání vodiče, kterým protéká elektrický proud I a na který působí  současně magnetické pole. Elektrický proud je realizován volnými nosiči proudu, které jsou vychylovány magnetickým polem. U polovodiče s vyjádřenou vodivostí se objeví na nepřeplněných kontaktech 3,4 potenciální rozdíl EH, jehož hodnota je definována vztahem:EH=RHd.I.B

kde   	RH   	je materiálová konstanta

B	magnetická indukce

d	tloušťka destičky

I	protékající proud

EH	Hallovo napětí

V elektrickém poli se díry pohybují obráceným způsobem než elektrony. V krystalu na obr.2 se díry pohybují ve směru A a elektrony ve směru B. V magnetickém poli se elektrony vychýlí ve směru N, díry ve směru M. Natáčejí-li  elektrony potenciální hladiny  ve směru RS, naklánějí díry potenciální hladiny na opačnou stranu (směr TU). Znamená to, že výsledný efekt při stejné koncentraci elektronů a děr je nulový . Je-li polovodič vodivosti P nebo N objeví se Hallovo Napětí. Hodnota EH je tedy definována majoritními nosiči, objeví-li se nosiče minoritní tak Hallovo napětí snižují.

-minimum minoritních nosičů

-vektor mag. indukce kolmo k destičce

- čím menší tloušťka destičky, větší citlivost,nížší mechanická pevnost.

73-Popis měření VA charakteristik bipolárního tranzistoru

měření vstupních charakteristik: Měření vst. charakteristik se provádí podle obr. 1. Při konstantním nenulovém napětí UCE se měří závislost UBE=f(IB).

měření výstupních charakteristik: Měření vst. charakteristik se provádí podle obr. 1. Při konstantním nenulovém proudu IB se měří závislost UCE=f(IC).

optimalizace klidového pracovního bodu: V zesilovači malého signálu budeme předpokládat signál, který má rozkmit přibližně souměrný na obě strany. Proto je nutné, aby napěťová souřadnice klidového pracovního bodu v kolektoru byla rovna přibližně polovině napájecího napětí ( při zanedbání zbytkového saturačního napětí v kolektoru).