Měření malých proudů

Úkol měření:

Změřte proud germaniovou diodou v propustném směru v oblasti (10 - 100 mV) v pěti bodech charakteristiky

a) analogovým mikroampérmetrem

b) číslicovým mikroampérmetrem

c) pomoci převodníku proud - napětí s OZ

Dioda je napájena ze zdroje napětí s odporovým děličem 10:1. Naměřené hodnoty vyneste do společného grafu. Při měření dle a,b posuďte vliv vnitřního odporu mikroampérmetru na výsledek měření. Pro měření c) určete velikost zpětnovazebního tak, aby převod proud napětí byl 10-5A/V. Z naměřených hodnot určete velikost odporu obou mikroampérmetrů.Ve všech případech určete chybu měření.

Seznam použitých přístrojů:

V1	voltmetr,typ............TP..............rozsah

V2	VČ typ...................přesnost

A1	mikroA	TP................přesnost

A2	mikroAČ TP.....................přesnost

R	odporová dekáda s přesností 0,2%

Př1	dělič s diodou

Př2	OZ

U1	Zdroj st. napětí

NZ	napájení pro OZ

Tabulka naměřených hodnot:

| U1 [V] | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id [mA] a | 0,7 | 1,5 | 2,7 | 4 | 5,5 |
| Id [mA] b | 0,8 | 2,3 | 5,1 | 9,0 | 14,7 |
| Id [mA] c | 0,78 | 2,64 | 6,13 | 12,4 | 2,29 |

Závěr :

Při měření velmi malých proudů je nutno brát v ohled použitou metodu měření. Neboť vliv vnitřního odporu ampérmetru je velmi velký a nelze jeho vliv zanedbat. Jinak je vhodné použití OZ, neboť ten v ideálním stavu má vstupní odpor takřka roven nekonečnou a výstupní odpor je nulový. Jeho nepříjemnou vlastností je u skutečného OZ nenulový proud klidový, který nám opět vnáší jistou chybu do daného výsledku měření.