Měření kmitočtu

Úkol měření:

Zkontrolujte správnost stupnice nf. generátoru:

a) čítačem v režimu měření doby periody jednak přímo, jednak s využitím průměrování.

b) čítačem v režimu měření frekvence při různé době měření.

Měřte při kmitočtech 60, 100, 200, 500 Hz a 1, 2, 5, 10, 20 kHz. U všech měření určete, případně odhadněte chybu měření.

Ověřte správnost krystalem řízených hodin:

a) měřením doby periody pulsů pro krokový motor.

b) přímým měřením frekvence oscilátoru.

V odou případech určete chybu měření a nepřesnost hodin vyjádřete v sekundách za den.

Nakreslete blokové chéma čítače v obou měřeních.

Měření osciloskopem s dvojí časovou základnou.

Seznam použitých přístrojů:

G	fun. gen. typ  FG2002C

Č	univer. čítač   BM 643

OSC	osculoskop     OS 904RD

Schéma zapojení:

Tabulka naměřených hodnot:

| nf.gen f[Hz] | 60 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAn [ms] | 16.798 | 10.058 | 5.0093 | 2.0334 | 1,0057 | 0.5008 | 0.2009 | 0.10020 | 0.04999 |
| f [Hz] | 60 | 100 | 200 | 493 | 995 | 1997 | 4980 | 9982 | 20003 |

Určení chyb:

měření kmitičtu

|df|=|dr|+D/fx*100

dr    relativní chyba referenčního kmitičtu.

D       jednotka nejnižsího řádu displeje

fx      měřený kmitočet

měření periody

|dT|=|dr|+D/nTx*100 +|dS|

dr    relativní chyba referenčního kmitičtu.

D       jednotka nejnižsího řádu displeje

nTx   měřená perioda

|dS|  chyba spouštění

Závěr:

Měřením jsme zjistili, že měřený funkční generátor, generuje frekvenci s chybou menší než 0,1%.