Číslicový měřící systém se sběrnicí IEEE 488

Úkol měření:

Změřte převodní charakteristiku  převodníku U-f v deseti bodech rozsahu 0 - 5 V

- pomocí automatizovaného systému řízeného PC

- ručně

Určete maximální absolutní odchylku změřené charakteristiky od charakteristiky ideální, odpovídající jmenovité hodnotě konstanty převodníku.

Seznam použitých pomůcek:

Č	čítač s rozhraním IEEE 488

V	voltmetr M1T330 IEEE 488

U/f	převodník U-f konstanta převodníku 10kHz/V

Z 	zdroj BE 125

PC	počítač stolní + IEEE 488

Schéma zapojení:

PC

D/A             U/f                Č

V

IEEE 488

Tabulka naměřených hodnot:

měřeno PC

| U nastavené [V] | Napětí [V] | Frekvence [Hz] | Relativní chyba [%] | Absolutní chyba [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.5001 | 5009.1463 | 0.16 | 0.0001 |
| 1 | 0.9992 | 10001.6794 | 0.1 | 0.0008 |
| 1.5 | 1.4998 | 15008.9774 | 0.07 | 0.0002 |
| 2 | 1.9989 | 20001.2837 | 0.06 | 0.0011 |
| 2.5 | 2.4992 | 25007.3138 | 0.06 | 0.0008 |
| 3 | 2.9983 | 30000.9848 | 0.06 | 0.0017 |
| 3.5 | 3.499 | 35006.6328 | 0.08 | 0.001 |
| 4 | 3.998 | 40002.6302 | 0.06 | 0.002 |
| 4.5 | 4.498 | 45008.2734 | 0.06 | 0.002 |
| 5 | 4.998 | 500005.453 | 0.05 | 0.002 |

měřeno ručně

| U nastavené [V] | Napětí [V] | Frekvence [Hz] | Relativní chyba [%] | Absolutní chyba [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.4998 | 5009.7547 | 0.040 | 0.0002 |
| 1 | 0.9989 | 10009.2098 | 0.110 | 0.0011 |
| 1.5 | 1.4996 | 15009.2098 | 0.027 | 0.0004 |
| 2 | 1.9987 | 20001.5518 | 0.065 | 0.0013 |
| 2.5 | 2.499 | 25007.8463 | 0.040 | 0.001 |
| 3 | 2.9982 | 30000.955 | 0.060 | 0.0018 |
| 3.5 | 3.499 | 3498 | 0.029 | 0.001 |
| 4 | 3.998 | 40002.6267 | 0.050 | 0.002 |
| 4.5 | 4.498 | 45008.3379 | 0.044 | 0.002 |
| 5 | 4.997 | 50005.4497 | 0.060 | 0.003 |

Závěr:

Maximální chyba je dána konstantou převodníku D/A, který je 12-bitový s rozsahem 5V. To znamená že pracuje s nejmenším možným rozlišovacím korkem rovným 1,220703 mV. Tato cyba se zejména projeví při měření malých napští.