#### Petr Šimánek

## 17TP1A – Laboratorní úloha

# Měření magnetického pole dlouhého solenoidu

# Měření magnetického pole dlouhého solenoidu

Úkol:

- Určete intenzitu magnetického pole v ose solenoidu ze změřeného indukovaného napětí. Pro měření použijte snímací pohyblivou sondu. Vyneste závislost H na vzdálenosti v intervalu 0 z  z0 viz obr. (z0 představuje vzdálenost, v níž intenzita klesne pod 1% maximální hodnoty). Naměřené hodnoty ověřte výpočtem. Odchylky uveďte v %.

- Určete interval vzdáleností, v němž jste naměřili přibližně konstantní hodnotu H. Tuto hodnotu porovnejte s hodnotou vypočtenou pro nekonečně dlouhý solenoid.

- Určete vlastní indukčnost solenoidu L z naměřených hodnot napětí a proudu a porovnejte ji s hodnotou vypočtenou pro nekonečně dlouhý solenoid.

- Hodnoty naměřené a vypočtené v bodech 1) až 3) zpracujte do tabulky.

Teoretická část:

Homogenní magnetické pole se pro své vlastnosti (nezávislost vektorů B a H na prostorových souřadnicích, tzn. B=konst. a H=konst. v celém vyšetřovaném prostoru) používá např. k cejchování měřících přístrojů určených pro magnetická měření. Toto pole by mohl vytvořit pouze teoreticky nekonečně dlouhý solenoid. Ve skutečnosti lze takové pole vytvořit např. Helmholtzovými cívkami nebo solenoidem reálné délky, pro nějž platí a/l<<1 – dále nazývaným dlouhým solenoid. Tato úloha je věnována měření jeho pole.

Jako přípravek k měření je použit dlouhý solenoid délky l a průměru 2a napájený střídavým proudem a posuvná sonda tvořená cívkou ke snímání indukovaného napětí. Pro následující výpočty budou indexy 1 pro sondu a indexy 2 pro solenoid.

a) Určení intenzity magnetického pole měřením indukovaného napětí:

Z naměřené hodnoty indukovaného napětí určíme intenzitu magnetického pole v ose solenoidu následujícím postupem.

Platí 					 Uim = 2*Uief

Podle Faradayova indukčního zákona     Uim = *N1*S1*0*Hm

Odtud vyjádříme Hm resp. Hef

| x [cm] | Uief [V] | Uim [V] | Hm [A/m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 0,00720 | 0,01018 | 247,3 |
| 10,0 | 0,01860 | 0,02630 | 639,0 |
| 20,0 | 0,01970 | 0,02786 | 676,7 |
| 30,0 | 0,01960 | 0,02772 | 673,3 |
| 40,0 | 0,01990 | 0,02814 | 683,6 |
| 50,0 | 0,02000 | 0,02828 | 687,0 |
| 60,0 | 0,02030 | 0,02871 | 697,3 |
| 70,0 | 0,02050 | 0,02899 | 704,2 |

b) Určení vlastní indukčnosti měřením napětí a proudu:

Z naměřených hodnot napětí a proudu určíme impedanci Z podle Ohmova zákona

Z = Uef / Ief

Pro časově harmonicky proměnné napětí a proud je impedance dána vztahem

Z = Ref + jL   tudíž

Z = Ref2+(ϖL)2

Odtud vypočítáme L.

Stejnosměrný odpor vinutí byl změřen R = 32. Na nízkých frekvencích můžeme předpokládat, že Ref = R.

U = 12,6 V		I = 0,392 A		  		Z = 32,14

L = 30,27 mH

Postup výpočtu k ověření naměřených hodnot:

Při výpočtu budeme vycházet z Biot – Savartova zákona. Jako výsledek řešení získáme vztah pro magnetické pole v ose solenoidu

H = (N2I2/2l)*(cos1-cos2)

kde význam jednotlivých symbolů je podle obr. V každém bodě P na ose závitu je velikost intenzity H dána výše uvedeným vztahem a její směrová orientace souhlasí s osou závitu.

V solenoidu, pro nějž platí   a/l<<1   je vymezena oblast, kde H = konst. Tam přechází vztah na tvar

H = (N2I2/l) = (1750*0,392)/0,132 = 519 [A/m]

Čím bude poměr a/l menší, tím bude tato oblast větší až budeme moci prohlásit solenoid za nekonečně dlouhý.

Vlastní indukčnost na jednotku délky nekonečně dlouhého solenoidu můžeme počítat následovně.

L/l = (c2/l)/I2

kde     c2/l = N2/lBS2 = N2/l0HS2

Za intenzitu magnetického pole H dosadíme nejprve hodnotu naměřenou a potom vypočtenou a porovnáme oba výsledky pro indukčnost L.

Za proud I2 dosazujeme naměřenou hodnotu.

Postup:

- Realizujte zapojení úlohy.

- K měření střídavého napětí a proudu v solenoidu použijte avomet a k měření indukovaného napětí v posuvné sondě milivoltmetr.

- Nastavte měřící rozsah avometu na 1,2A~ pro měření proudu a na 30V~ pro měření napětí. Nastavte měřící rozsah milivoltmetru tak, aby umožňoval co nejpřesnější změření indukovaného napětí.

- Měřící sondu nastavte přesně na osu solenoidu a posouvejte po 10cm od středu směrem ke kraji. Stačí měřit pouze podél poloviny délky solenoidu, neboť magnetické pole je symetrické vzhledem k jeho středu.

Popis přípravku:

solenoid:	l = 132cm	2a = 9cm	N2 = 1750 záv.

posuvná sonda č.1:	S1 = 1,32cm2		N1 = 790 záv.

citlivější sonda č.2:	N´ = 10 000 záv. 	selektivní zesilovač f=50Hz

Použité přístroje:

transformátor, ampérmetr, voltmetr 1, voltmetr 2, selektivní zesilovač