# Měřicí úloha E
Měření přeslechu

Při měření všech druhů přeslechů dbáme vždy na správné impedanční zakončení

měřených vedení, aby na konci nevznikaly odrazy, které by zkreslovaly výsledky měření přeslechu. Prakticky ukončujeme vedení pro jednoduchost čistě ohmickými odpory o velikosti absolutní hodnoty vlnové impedance vedení. Na vnitřním odporu měřicího generátoru tak nezáleží.

Při přeslechových měřeních na nf kabelech používáme s výhodou jako vysílače „zdroj akustického spektra“, což je vlastně bzučák, který vysílá přibližně hovorové spektrum kmitočtů v pásmu 300 až 3400 Hz. Jako přijímač v tomto případě používáme telefonní sluchátka.

Při vf měřeních používáme jako vysílač vf generátor naladěný obyčejně na nejvyšší kmitočet přenášeného pásma. Jako přijímač se používá selektivní měřič úrovně.

## Měření útlumu přeslechu na blízkém konci

Při tomto měření je nutno rozeznávat, jde-li o vedení stejného směru přenosu (např. dvě čtyřdrátová vedení zelené skupiny) nebo o vedení opačného směru přenosu (např. jedno čtyřdrátové vedení zelené skupiny a jedno čtyřdrátové vedení červené skupiny nebo dvě dvoudrátová vedení).

Poznámka: V dálkovém telefonním kabelu jsou vodiče (čtyřky) čtyřdrátových vedení pro zlepšení přeslechových poměrů rozděleny do dvou skupin oddělených tzv. separátory. Jedna skupina těchto čtyřek (červená) slouží při čtyřdrátovém provozu pro přenos ve směru Z – V, zatímco druhá skupina čtyřek (zelená) slouží pro přenos v opačném směru V – Z. Barevné označení těchto skupin čtyřek slouží pro provozní rozlišení.

### Měření útlumu na blízkém konci na vedení stejného směru přenosu

Jde-li o měření útlumu přeslechu na blízkém konci u dvou vedení stejného směru přenosu, měříme podle zapojení na obr. 1.

Útlum přeslechu vlastně vyjadřuje, jak je utlumena část signálu, která přechází do sousedního okruhu. Hodnota útlumu přeslechu na blízkém konci je určena vztahem:
ab=10logN1N2=20logU1U2+10logR2R1	[dB]
kde	N1	– zdánlivý výkon rušícího zdroje na počátku rušícího vedení
	N2	– zdánlivý výkon měřený na počátku rušeného vedení
	U1	– rušící napětí na počátku rušícího vedení
	U2	– přeslechové napětí na počátku rušeného vedení
	R1	– odpor o velikosti absolutní hodnoty vlnové impedance rušícího vedení
	R2	– odpor o velikosti absolutní hodnoty vlnové impedance rušeného vedení

Obrázek 1: Zapojení pracoviště pro měření útlumu přeslechu na blízkém konci

Jsou-li napětí měřena jako úrovně p1 a p2, přechází rovnice na tvar:
ab=p1−p2+10logR2R1	[dB]

Postup měření podle obrázku je ten, že vysílačem G vysíláme do rušícího vedení signál s úrovní p1 a měříme na počátku rušeného vedení přeslechovou úroveň p2 přijímačem MU (přepínač Př je v poloze 1-1). Zapamatujeme si výchylku měřiče MU (případně sílu tónu ve sluchátkách) a přepneme přepínač Př do polohy 2-2. Útlumovým článkem UČ nastavíme stejnou výchylku na měřiči úrovně MU /případně stejnou sílu tónu ve sluchátkách). Hodnota odečtená na útlumovém článku UČ udává hodnotu rozdílu úrovní p1 a p2.

Druhý člen rovnice je nutno vypočítat podle toho, měříme-li na vedeních o stejné vlnové impedanci, nebo o rozdílných impedancích.

Měříme-li útlum přeslechu na blízkém konci mezi vedeními, které mají stejnou impedanci, např. mezi dvěmi kmenovými vedeními, pak druhý člen rovnice je roven nule a hodnota odečtená na útlumovém článku UČ udává přímo hodnotu útlumu přeslechu na blízkém konci.

Měříme-li útlum přeslechu na blízkém konci mezi vedeními o rozdílných impedancích (např. mezi kmenovým vedením a fantomovým vedením), pak je k odečtené hodnotě na útlumovém článku UČ nutno přičíst, případně odečíst druhý člen rovnice, abychom obdrželi správnou hodnotu útlumu přeslechu na blízkém konci.

Protože obě vedení v místě A měříme ve stejném místě, tj. v místě stejné relativní úrovně, je útlum přeslechu v tomto případě totožný s hodnotou odstupu přeslechu tj. ab=ao.

### Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na vedení různých směrů přenosu

Zásadně odlišný způsob vyhodnocování útlumu přeslechu na blízkém konci používáme při měření vedení různých směrů přenosu. Příslušný diagram úrovní je na obrázku v části označené b. Jak vidíme, máme při měření přeslechu na blízkém konci možnost srovnávat úroveň přeslechového napětí p2 s úrovní vysílače p1. Avšak u vedení opačného směru přenosu musíme zachovat určitý předepsaný odstup přeslechu od přicházejícího signálu z opačného konce vedení B, který dojde na rušeném vedení do místa A utlumen o útlum vedení av a od této úrovně je nutno zajistit odstup přeslechu ao. Abychom mohli měřeními tuto hodnotu odstupu přeslechu ověřit, je třeba ji zjistit. Ke srovnávání máme však k dispozici pouze úroveň vysílače p1. Pomocí této úrovně změříme hodnotu útlumu přeslechu ab a od této hodnoty musíme početně odečíst hodnotu útlumu vedení av, abychom dostali výslednou hodnotu odstupu přeslechu ao. Platí tento vztah:
ao=ab−av
kde	ao	– odstup přeslechu
	ab	– naměřený útlum
	av 	– útlum rušeného vedení

Proto tedy při měření přeslechu na blízkém konci nevystačíme jen s termínem „přeslech“, nýbrž je nutno přesně rozlišovat, zda uvedená hodnota v měřicím protokolu je „útlum přeslechu“, tj. hodnota měřená, nebo „odstup přeslechu“, tj. hodnota vypočtená, aby nemohlo dojít k omylu.

Zvlášť důležitou roli hraje útlum přeslechu na blízkém konci u vf symetrických kabelů, kde je požadován odstup přeslechu mezi vstupním a výstupním kabelovým závěrem v zesilovací stanici při kmitočtu 108 kHz ao = 65 dB. Útlum zesilovacího úseku je av = 61 dB.

Útlum přeslechu, který bychom museli naměřit mezi čtyřkami opačného směru přenosu je
ab=av+ao=65+61=126 dB  (14,5 Np)
To je tak vysoká hodnota útlumu přeslechu, že ji není možno z výrobních důvodů v kabelu tohoto typu dosáhnout. Proto se musí klást dva samostatné kabely pro vf přenos – pro každý směr jeden.

## Měření odstupu přeslechu na vzdáleném konci

Na vzdáleném konci vedení můžeme měřit odstup přeslechu ao vždy přímo, protože jak vidíme z obrázku srovnáváme velikost přeslechového napětí U2 ba rušeném vedení s napětím U1, které se dostane z vysílače na konec vedení utlumeno o útlum veden av.

Poznámka: odstup přeslechu je definován jako logaritmický poměr napětí vlastního signálu k rušícímu signálu v místě rušení. Pro definici odstupu přeslechu na vzdáleném konci platí podobný vztah jako pro útlum přeslechu na blízkém konci.

ao=10logN1'N2=20logU1'U2+10logR1R2	[dB]

kde		N’1	– zdánlivý výkon rušícího zdroje na konci rušícího vedení
		N2	– zdánlivý výkon měřený na konci rušeného vedení
		U’1	– rušící napětí na konci rušícího vedení
		U2	– přeslechové napětí na konci rušeného vedení
		R1	– odpor (absolutní hodnota vlnové impedance rušícího vedení)
		R2	– odpor (absolutní hodnota vlnové impedance rušeného vedení)

Jsou-li napětí měřena jako úrovně, přechází rovnice na tvar:
ao=p1'−p2+10logR2R1	[dB]
kde		p’1	– rušící úroveň na konci rušeného vedení
		p2	– přeslechová úroveň na konci rušeného vedení

Chceme-li naopak znát hodnotu útlumu přeslechu na vzdáleném konci az, tedy poměr napětí vysílače U1 na začátku rušícího vedení k přeslechovému napětí vysílače U2 na konci rušeného vedení, musíme k naměřené hodnotě odstupu přeslechu ao přičíst útlum vedení av. Platí tedy vztah:
az=ao+av

Obrázek: Zapojení pracoviště pro měření odstupu přeslechu na vzdáleném konci

## Metodika měření přeslechů

- Popis měřiče přeslechu 12 XX 045 a, b – viz Kochánek, str. 293 (1. vydání) nebo str. 339 (2. vydání)

- Popis čtyřkového uzávěru 12 XU 018 – viz Kochánek, str. 215 (1. vydání) nebo str. 283 (2. vydání)

- Měří se na závěrech pro 5 symetrických čtyřek XV koaxiálního kabelu typu 2,6/9,5 KMB-4 sovětské výroby. Mezi jednotlivými okruhy čtyřek jsou vytvořeny umělé vazby z kondenzátorů a odporů tak, aby byly vzhledem ke krátké délce laboratorního kabelu naměřeny nějaké nižší hodnoty útlumu přeslechu.

- Měří se libovolné kombinace ve čtyřkách i mezi čtyřkami při libovolně nastavovaných kmitočtech – jde o metodiku měření, naměřené hodnoty nejsou rozhodující.
Dvě vazby z kondenzátorů a odporů jsou zaletované na pravém horním závěru prostředního stojanu – na druhé straně zdířek svislé řady nejvíce vpravo.
Šňůrami tyto vazby přivedeme na malý závěr na pravém stojanu – kabel je na vnitřních dvou řadách. Nejlépe mezi žíly a a c nebo d resp. mezi b a c nebo d téže čtyřky. Nikoliv mezi žíly a–b nebo c–d!

- Obě části můstku dáme na sebe tak, aby dole byla část s útlumovou dekádou a a nahoře s kombinačním přepínačem b (b1, b2, b3, b’1, b’2, b’3). Připojíme generátor a měřič úrovně do zdířek Generátor a Indicator. Oba díly propojíme TESLA šňůrami ve zdířkách Interfering line a Interfered line a dvojitě stíněnými šňůrami připojíme čtyřky. Na horním dílu můstku b zastrčíme do zdířek LOADING REZISTOR zakončovací odpory 600 Ω a do PHANTOM CIRCUIT odpor 300 Ω. Konec vedení na druhém malém závěru (odpovídající páry jsou stejné jako na prvním závěru) zakončíme čtyřkovým uzávěrem. Zakončovací odpory jsou 600 Ω (2) a pro fantom 274 Ω (300 –26 na vinutí trafa).
Při měření útlumu přeslechu na blízkém konci je na jednom konci měřené čtyřky zapojen můstek s generátorem a měřičem úrovně a na druhém konci této čtyřky je zapojen čtyřkový uzávěr, který impedančně vedení korektně zakončuje a vytváří sdružený okruh (fantom).

- Na generátoru nastavíme kmitočet (libovolný), přesmykač dáme do polohy ON, další do polohy CROSSTALK, přepínač uprostřed panelu do polohy COMPARAING MEAS. a odečteme výchylku na měřiči úrovně. Poté přepínač přeložíme do polohy ATTENUATOR a pomocí útlumové dekády NEPPER nastavíme stejnou výchylku na měřiči úrovně. Hodnotu v Np zapíšeme. Přeslech se měří při různých kmitočtech a pozoruje se, zda se v závislosti na kmitočtu mění hodnota útlumu přeslechu. Změří se přeslechy všech pěti čtyřek (3. čtyřka je rozdělena tak, že 1. pár – žíly a, b jsou v 2. řadě dole a 2. pár – žíly c, d jsou ve 3. řadě závěru nahoře).

- Při měření přeslechu na vzdáleném konci je na jednom konci měřené čtyřky čtyřkový uzávěr s generátorem zapojeným do čtyřkového uzávěru místo krabičky příslušného zakončovacího odporu. Na druhém konci je přeslechový můstek pouze s měřičem úrovně.
Generátor je nutné stále přepojovat podle potřeby do páru 1, páru 2 nebo do fantomu (podle polohy přepínače b). Stejně tak důležité je zakončovat čtyřkovým uzávěrem čtyřku, kterou právě měříme.