

| české vysoké učení technické v PraZe | Katedra měření |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LaboRatorní cvičení z předmětu elektrická měření |  |  |  |  |
| Jméno: Adam Wich |  |  |  | Datum měření: 2.10.2000 |
| Studijní rok: 2000/2001 ročník 2 |  |  |  | Datum odevzdání: 9.10.2000 |
| Studijní skupina: 15 |  |  | Lab.skupina: 4 | klasifikace |
| Číslo úlohy 1 |  | Název úlohy měření osciloskopem |  |  |



Seznam použitých přístrojů

OSC	- Osciloskop Goldstar OS-9060D

Př1	- Přípravek s astabilním klopným obvodem

Př2	- Přípravek s přemostěným T-článkem

Gen	- Generátor Goldstar FG-2002C

Z	- Zdroj Tesla BK125

Teoretický rozbor

Analogový OSC má na vstupu přepínač AC/DC , kde se buď zařadí do měřeného obvodu do série kondenzátor, či nikoli. Tento má za úkol odfiltrovat případnou stejnosměrnou složku signálu. Dále je zde vstupní dělič se skokovým přepínáním rozsahu následovaný vertikálním zesilovačem s plynulou regulací zesílení. Odtud je signál přiváděn na vertikální vychylovací destičky a současně přes přepínač interní a externí synchronizace na generátor spouštěcích impulsů, který synchronizaci zajišťuje. Generátor časové základny vytváří posuvnou složku zobrazeného průběhu a umožňuje přepínání rychlosti časové základny.

Astabilní klopný obvod neboli multivibrátor (schéma obr. B) slouží jako generátor obdelníkového průběhu, přičemž střída závisí pouze na parametrech součástek. Je určena R-C členy zapojenými v obvodu.

Slovník nejběžnějších symbolů a zkratek používaných u osciloskopů viz. následující strana.

Připojíme-li na vstup X OSC napětí harmonického průběhu a na vstup X výstupní napětí T-článku (obr. C), zobrazí se na OSC v režimu X-Y elipsa, pomocí níž můžeme určit absolutní hodnotu fázového posuvu obou napětí. Vypočte se dle následujícího vztahu:

ϕ=arcsinab=arcsincd

přičemž hodnoty a,b,c,d jsou parametry elipsy dle nákresu (obr.D).

Při vyšších kmitočtech při měření fáz. posuvu OSC může dojít k chybě vzniklé fáz. posunem obou zesilovačů. Tento se dá odečíst při stejném napětí na obou vstupech.

c	        d

a

b

Naměřené a vypočtené hodnoty

a)	K1

Umin= -1,2V		Ustr= 1,2V		f=1T=10,26+0,48⋅10−3=1,35kHz

Umax= 3,3V

střída:	s=T1T=0,260,26+0,48=0,35		[ 35% ]

náběžná hrana: 0,06 ms		sestupná hrana: 0,001 ms

K2

Umin = -3,9V		Ustr = 0,05

Umax = 0,6V		f=1T=1,35kHz

s=T1T=0,65		[ 65% ]

náběžná hrana: 0,2 ms		sestupná hrana: 0,001 ms

c)

|  | f [kHz] | 4 | 10 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1/U2 | c [V] | 2 | 5 | 12 | 9 | 4,5 | 1,65 | 0,8 | 0,52 |
|  | d [V] | 25 | 25 | 17 | 10 | 4,9 | 2,1 | 1,8 | 2 |
| OSC | c [V] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 1,4 | 2,3 | 3 |
|  | d [V] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24,5 | 24 |
|  | U1/U2 | 4°36’ | 11°32’ | 44°84’ | 64°9’ | 66°41’ | 51°47’ | 26°23’ | 15°4’ |
|  | osc | 0° | 0° | 0° | 0° | 1°23’ | 3°21’ | 5°23’ | 7°11’ |

příklad výpočtu:		ϕ=arcsincd⇒ϕOSC=arcsin0,625=1°23'

Závěr

Multivibrátor pracuje jako generátor obdélníkového průběhu. v praxi však zcela obdelníkového průběhu nelze dosáhnout. V našem případě náběžná hrana není zcela strmá, nýbrž má exponenciální průběh, což je způsobeno nabíjením kondenzátoru R-C členu na hodnotu spínacího napětí báze tranzistoru. Průběh napětí na bázi tranzistoru je přibližně opačný než na emitoru, neboť v době, kdy je na bázi potřebných 0,6V pro sepnutí je tranzistor otevřen a napětí z emitoru je svedeno na sem a v případě zavření tranzistoru je na výstupu (emitor) 3,3V.

Závislost fázového posuvu přemostěného T-článku je znázorněna na grafu viz. výše (frekvenční závislost). Kdy maximálního fázového posuvu dosahuje okolo 150 kHz.

Toto měření bylo zatíženo jednak subjektivní chybou při odečítání hodnot ze stínítka osciloskopu a dále také fázovým posunem vertikálního a horizontálního zesilovače osciloskopu, který roste úměrně s rostoucí frekvencí.