

| české vysoké učení technické v PraZe | Katedra měření |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LaboRatorní cvičení z předmětu elektrická měření |  |  |  |  |
| Jméno: Adam Wich |  |  |  | Datum měření: 16.10.2000 |
| Studijní rok: 2000/2001 ročník 2 |  |  |  | Datum odevzdání: 23.10.2000 |
| Studijní skupina: 15 |  |  | Lab.skupina: 4 | klasifikace |
| Číslo úlohy 4 |  | Název úlohy měření na napěťovém děliči |  |  |

# Seznam použitých přístrojů

V - voltmetr magnetoelektrický, tř. přesnosti 1,5; rozsah 12V; 5k/V => 60k

1,2 V	…	Ri = 6000 

2,4 V	…	Ri = 12000 

12 V	…	Ri = 60000 

ČV - číslicový voltmetr LG DM - 441B (0,1 + 4 dgt)

odporový dělič

U1= zdroj ss. napětí SZ 381

# Tabulka naměřených hodnot

U1 = 10V

| měř. přístroj/body odp. děliče | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslicový voltmetr | 0,983 | 1,979 | 2,987 | 4,003 | 4,994 | 5,98 | 6,976 | 7,972 | 8,976 | 10 |
| magnetoelektrický voltm. | 0,8 | 1,45 | 2,1 | 2,7 | 3,3 | 4 | 4,9 | 6 | 7,55 | 9,9 |

# Zpracování naměřených hodnot

Výstupní napětí Uvýst pro zadaný dělící poměr 5:

vypočtená hodnota je U2=U1R1R1+R2=U12=5V

měření:

ČV = 		4,994 V  9mV

mag. el.= 	3,3 V  180mV

hodnotu RD určíme dle vztahu

RD=RVU2−U2'U2'=600004,994−3,33,3=30800Ω

Relativní maximální možnou chybu stanovení odporu RD = vypočteme dle vztahu

δRD=δRV+δΔU+δU2'=0,2+ΔU2+ΔU2'U2−U2'100%+320012=

# Závěr

Měřením jsme demonstrovali nepřesnost měření napětí na odporovém děliči jehož odpor se blíží odporu voltmetru. Konkrétně magnetoelektrický voltmetr, který má vnitřní odpor řádově srovnatelný s odporem děliče, se naměřená hodnota dost lišila od skutečné. Stalo se tak díky parazitnímu proudu, který procházel voltmetrem a tím snížil napětí na měřených svorkách. Naproti tomu voltmetr číslicový, který má vnitřní odpor řádově 109 , byl schopen měřit napětí jen s velmi malou chybou a pro měření jej bylo možno považovat za referenční.