6) Vysvětlete, proč má průrazné napětí přechodu PN způsobené Zenerovým jevem jiný teplotní součinitel, než napětí způsobené lavinovým jevem.

Zenerův jev se uplatňuje  pouze na velmi tenkých přechodech, příslušné napětí diody je do 6V.

Lavinový děj je podobný jako Zenerův, ale uplatňuje se na širších přechodech, a tím i na vyšším napětí.

Se zvětšováním závěrného napětí, vzrůstá rychlost minoritních elektronů. Po dosažení určitého kritického napětí je jejich kinetická energie tak velká, že letí elektron ionizuje atom. Počet takto uvolněných elektronů roste geometrickou řadou, aniž by se napětí dále zvyšovalo, jde o lavinovou ionizaci krystalové mřížky. Dochází na širších přechodech PN, kde je velká pravděpodobnost srážky elektronu s atomem během průletu.

V tenkých přechodech je pravděpodobnost srážky malá. Čím menší je šířka přechodu, tím snadněji se vyvolá intenzita elektrostatického pole.

Teplotní důsledek:

Mechanizmus průrazu má vliv na znaménko teplotního součinitele napětí. Diody se Zenerovým průrazem mají záporný teplotní součinitel, s lavinovým průrazem kladný.

Vzhledem k tomu, že u většiny diod dochází k oběma průrazům, existuje přechodová oblast, kde je teplotní součinitel nulový ( 5 až 6V). Různé znaménko teplotního součinitele lze s výhodou použít ke kompenzaci teplotních změn.

16) Nakreslete elektrické schéma základního obvodu odporově vázaného zesilovače malého signálu s bipolárním tranzistorem v zapojení se společným kolektorem a uveďte přibližné vztahy pro jeho diferenciální vstupní odpor, napěťové zesílení a diferenciální výstupní odpor.

Au=+          Re                       vždy menší než 1

h11e

Re+    h21e

Rvstup=  h11e+( Re . h21e)

Rvýstup=    Re. h11e

Re.h21e +h11e

26) Popište užití bipolárního tranzistoru jako spínače, uveďte jeho výhody a nevýhody, nakreslete jeho náhradní obvod  a uveďte souvislost jeho součástí s parametry tranzistoru.

Spínací tranzistor musí mít krátké spínací časy a v sepnutém stavu malou hodnotu saturačního napětí UCESAT.Činost je zřejmá s obr.1 a výstupních charakteristik spínacího tranzistoru obr.2. V sepnutém stavu má mít  tranzistor na vstupu co nejmenší odpor a co nejmenší napětí Uce. Z charakteristik je zřejmé, že tento požadavek splní jen pracovní bod na mezní přímce, Ps. Tranzistor zde pracuje v saturaci. Při sepnutí musí do báze téci proud Ib=Ibsat. Saturačnímu pracovnímu proudu Icsat odpovídá saturační kolektorové napětí Ucesat. Tranzistor představuje v sepnutém stavu odpor Ucesat/Icesat. Ve vypnutém stavu uvažujeme spínací obvod přerušený. Ve skutečnosti ve spínacím obvodu teče tranzistorem zbytkový proud Ice0

a pracovní bod leží na výstupní charakteristice s parametrem Ib=0.Ib=Ibsat - tranzistor sepnut. Ib=0 -tranzistor rozepnut.Výhody: Rychlé spínaní.Nevýhody: Nenulový odpor v sepnutém stavu a konečný odpor v rozepnutém stavu

36) Uveďte definice tříd práce aktivních prvků výkonových zesilovačů a porovnejte jejich vzájemné výhody a nevýhody.

Jeden cykl harmonického signálu  rozdělím na 360 stupňů.Třídy zesilovačů se od sebe liší tím, po jakou část cyklu zpracovávaného signálu pracují (zesilují).Záleží na tom ,kdy je aktivní výkonový prvek ve vodivém stavu, neboli na tzv. úhlu otevření.

Třída A: je definována jako provozní režim,při kterém je úhel otevření aktivního prvku 360 stupňů. ( stale vodivý ). Výhodou je, že zpracovává celou periodu signálu.

Nevýhodou je jeho špatná energetická účinnost ( max. 50 %).

Je aktivní i při nulovém vstupním signálu.

Třída B: je definována jako provozní režim, v němž je úhel otevření 180 stupňů a aktivní prvek je vodivý pouze pro jednu polaritu budícího signálu. O jakou polaritu se jedná záleží na zapojení obvodu.

Výhodou je vyšší energetická účinnost až 80%.

Nevýhodou je zesílení jen jedné periody a vzniku nelineárního a přechodového zkreslení, které se musí odstraňovat( další součástky).

Třída C: je definována jako provozní režim, ve kterém je úhel otevření aktivního prvku menší než 180 stupňů. Je-li úhel otevření podstatně menší než 180 stupňů mluvíme o hluboké třídě C.

Výhody: Čím menší úhel otevření tím vyšší účinnost.

Nevýhoda: Aby se dosáhlo stejné hodnoty výstupního výkonu, je při zmenšování úhlu otevření zapotřebí úměrně zvětšovat špičkovou hodnotu proudu, vnuceného aktivním prvkem do zátěže, nebo  špičkovou hodnotu střídavého napětí, které se objeví na zátěži.=omezující činitel.

46) Vyložte, co je to fázové řízení tyristoru, nakreslete příklad jeho časových diagramů, uveďte hlavní výhody a nevýhody.

Popis činnosti obvodu při fázovém řízení:V horním řádku je průběh napájecího napětí, ve druhém řádku je spouštěcí impuls a ve třetím řádku je průběh proudu zátěží. Vidíme , že tyristor zůstává nevodivý až do příchodu spouštěcího impulzu. Od okamžiku spuštění vede až do okamžiku kdy skončí kladná půlperioda a proud klesne na nulu.Časovým posouváním periodického spouštěcího impulsu vůči napájecímu průběhu se mění využitá část periody, zdůrazněná šrafováním neboli úhlem otevření. Užitím jednoho tyristoru lze využít jen jedna půlperioda, chceme-li ovládat obě půlperiody musíme  udělat antiparaelní zapojení tyristorů a každý z nich musíme řídit vlastním řídícím obvodem.

Výhody: Snadná regulace napětí od 0V .

Nevýhody: Vznik vyšších harmonických a tím i možný vznik rušení.

56) Vyložte princip činnosti svítivky (luminiscenční diody), popište její základní vlastnosti, materiálová omezení při její konstrukci.

Chceme-li, aby polovodivý materiál generoval optické záření, musíme ho vybudit.

V optických zdrojích záření se toho dosáhne injekcí nosičů přes přechod PN.

Elektroluminiscenční dioda je tedy založena na tom, že kromě dominantního proudu v přímém směru se uplatňuje rekonbinační složka, která vzniká při mezipásových přechodech elektronů a dále tunelová složka. Pokud se při rekombinaci generuje foton mluvíme o zářivé rekombinaci. Ve skutečnosti probíhá více rekombinačních mechanizmů najednou. Vlnová délka závisí na druhu polovodiče a na mechanizmu zářivé rekombinace.

Polovodivé materiály pro zdroje záření mají mít tyto vlastnosti :

-vhodnou šířku zakázaného pásu, která určuje vln. délku emitorového záření,

-jednoduchou a levnou přípravou materiálu,

-přímé mezipásové přechody, tj. velkou účinnost zářivé rokombinace,

-chemickou stálost a odolnost,

- možnost přípravy obou typů vodivostí pro vytvoření přechodu PN,

- možnost legování vhodnými příměsemi pro vznik záření s požadovanou vlnovou               délkou.

66) Popište základní druhy termokatod pro vakuové součástky a uveďte jejich základní výhody a nevýhody.

Katoda se zahřívá průchodem proudu žhavícím vláknem. Je-li vlákno obvykle wolframové samo emisní katodou, jde o přímožhavenou elektrodu.

Je-li katoda tvořena kovovou trubičkou  , v níž je izolované žhavící vlákno upevněno, je to nepřímožhavená katoda. Povrch katody je pak opatřen emisní vrstvou ze směsi sloučenin prvků s malou výstupní prací.

Přímožhavené  katody se používají ve velkých vysílacích elektronkách, nepřímožhavené v elektronkách malého výkonu.

Přímožhavená katoda musí mít v sérii termistor, aby nedošlo při zapnutí ke zničení elektronky.

76) Popište postup  měření řídící charakteristiky obvodu s fázově řízeným tyristorem v obvodu se střídavým napájením a s odporovou zátěží.

Princip fázového řízení tyristoru je popsáno v otázce číslo 46.

Řídící charakteristika pro jednofázový usměrňovač s fázově řízeným tyristorem(ry)

a odporovou zátěží je uveden níže a též možné zapojení usměrňovače. Řídící charakteristika je závislost úhlu otevření na napětí na zátěž.

Tuto charakteristiku lze změřit tak, že budeme měnit úhel otevření a měřit výstupní napětí. Ze zjištěných údajů sestrojíme graf.