# Měření na PN přechodu a na nelineárních odporech

# Doplnění chybných údajů:

Voltmetr, kterým jsme měřili VA charakteristiky má vstupní odpor 2,66 M. Tento odpor se zvláště projeví u VA charakteristik v závěrném směru.

Voltmetr tvoří s diodou paralelní kombinaci. Při měření závěrné VA charakteristiky je odpor dané diody srovnatelný s odporem voltmetru, a tudíž vzniká velká nepřesnost vlivem proudu, který teče voltmetrem.

- přepočet naměřených hodnot na VA charakteristiky

- dioda GA203 (propustný směr)

| UF [V] | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF [mA] | 0 | 0,016 | 0,058 | 0,16 | 0,34 | 0,56 | 0,82 | 1,08 | 1,56 | 3,50 |

- dioda GA203 (závěrný směr)

| UR [V] | 3 | 6 | 9 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IR [A] | 4,875 | 6,75 | 8,625 | 11,000 |

- dioda KA503 (propustný směr)

| UF [V] | 0,70 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,92 | 0,95 | 1,00 | 1,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF [mA] | 0,001 | 0,017 | 0,080 | 0,232 | 0,395 | 0,680 | 1,48 | 12,5 |

- dioda KA503 (závěrný směr)

| UR [V] | 3 | 6 | 9 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IR [] | 0,375 | 0,250 | 0,625 | 0,500 |

- dioda KZZ73 (propustný směr)

| UF [V] | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,92 | 0,95 | 0,96 | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF [mA] | 0,0025 | 0,010 | 0,068 | 0,160 | 0,325 | 0,600 | 2,4 |

- dioda KZZ73 (závěrný směr)

| UR [V] | 3 | 6 | 7 | 7,2 | 7,4 | 7,55 | 7,6 | 7,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IR [mA] | 0 | 0,0052 | 0,0324 | 0,0573 | 0,0872 | 0,2372 | 7,4971 | 150 |

# Závěr:

Měřením jsme ověřili nelinearitu a nesymetrii charakteristiky polovodičových prvků, která je nejlépe patrna z grafů.

Chyba metody (konečný vnitřní odpor voltmetru) se závažněji projevila pouze při měření v závěrném směru, kde byl protékající proud měřenou soustavou velmi malý. Další chyba se projevila při měření malých proudů analogovým ampérmetrem, kde malá výchylka ručky znamená velkou relativní chybu naměřeného údaje.