Elektronika

(otázky s koncovkou -8)

ot. 8.:	Schotkyho dioda využívá přechodu kov-polov. (N-M). Vedení proudu je realizováno pouze majoritními nosiči náboje. V přímém směru menší úbytky napětí než PN. Z N přecházejí do kovu tzv. horké elektrony z vrcholu energ. bariéry, které v kovu ztrácejí přebytek své energie (zpracování signálu s vysokými f). Použití: vvf aplikace (100 Ghz), rychlé spínače, ochranné prvky, součásti IO, ve výkonových usměrňovačích (vysoká účinnost, malé rozměry a hmotnost). Výhody (srovnání s PN): mechanická pevnost, reprodukovatelnost při výrobě, menší šum, vyšší závěrné napětí.

ot. 18.: 	MOSFET s indukovaným kanálem. Schéma zapojení odporově vázaného zesilovače pro malé signály, zapojení se společným sourcem.:

Rv7st=Rcg22s.Rc+1AU=-g21s.Rcg22s.Rc+1Rvst=R2

ot. 28.: 	(viz příloha na papíře). Zadané souřadnice prac. bodu bipolárního tranzistoru. Ve VA charakteristikách určit parametry h  a nakreslit příslušný náhradní obvod...

ot. 38.: 	Teoretická účinnost tranzistorového zes. ve třídě B.

Předpokládáme, že převodní char. má tvar přímky, proudové průběhy na tranz. odpovídají obrázkům a při plném vybuzení je zbytkové napětí na tr. = 0. Dobu trvání půlvlny = . Maximální amplitudy UM a IM uvažujeme jako jednotkové, tím i zatěžovací odpor Rz je jednotkový. Vzhledem k tomu, že zesilovač pracuje ve třídě B můžeme za Rz volit libovolnou nenulovou hodnotu Omezením je maximální přípustný proud tranz. a PCmax , pak je výstupní výkon definován:

Pzat=UM.IM2.2=UM.IM2        Příkon je dán součinem stálého (stejnosměrného) napětí Ucc, které předpokládáme rovné  vrcholovému napětí UM a střední hodnoty odebíraného proudu:

Pnap=UMT0pI(t).sin(w.t)dt=2UMIMp. Pro účinnost potom dostáváme:

h=PzatPnap=UMIM22.UMIMp=p4@78,54%

ot. 48.: 	Fázové a pulsní řízení tyristoru-rušivé vlivy:

Při fázovém řízení tyristoru dochází k následujícím rušivým vlivům: rychlé změny proudu o několik řádů při tomto řízení způsobují negativní vznik vyšších harmonických spínaného signálu, ovlivňují tvar signálu v síti zátěže, při spínání pouze jedné půlvlny dochází k tomu, že střední hodnota proudu odebíraného ze sítě není nulová (lze odstranit antiparalelním zapojením Ty) což způsobuje stejnosměrné sycení jader transformátorů v obvodech sítě. Při celopulsním řízení dochází modulaci průběhu napětí v síti, tj. k deformaci sinusového průběhu v síti. Pokud bude celopulzní řízení použito pouze pro jednu periodu dochází opět k ss sycení jader Tr. Z uvedených údajů je zřejmé, že celopulsní řízení je výhodnější z hlediska frekvenčních rušení, ale při použití fázového řízení lze narozdíl od celopuls. měnit výkon dodávaný do zátěže spojitě.

ot. 58.: 	Sluneční článek.

Jako sluneční článek se nejčastěji používají speciální fotodiody (velká plocha) zapojené zásadně v hradlovém režimu (viz obr.). Pro dobrou funkci je třeba nastavit Rz, tak aby byl výkon článku co největší. Vyrábějí se z mono-krystalického Si (účinnost 15-18%) nebo i z poly-krystalického a amorfního, ale zde je již účinnost nižší (kolem 8%).

Pro dosažení max. výkonu je třeba zapojit diody do jakési matice, ve sloupci sériově a několik sloupců paralelně. To kolik součástek bude ve sloupci a kolik bude potřeba sloupců určíme z požadovaného výkonu. Na obrázku je V-A char. fotodiody, největšího výkonu dosáhneme při volbě pracovního bodu tak, aby žlutá oblast byla co největší. Principem činnosti je osvětlování PN přechodu, při kterém dochází k emisi elektronů, které způsobují elektrický proud.

ot. 68.: 	Průletový klystron:

Schéma průletového klystronu sem kreslit nebudu a když to dostanu do písemky tak sem pěkně v p****i. Schéma je na příloze. Klystron pracuje na využití konečné průletové doby elektronových svazků zkrz elektronku. Zde se svazky tzv. modulují, aby v proletujícím svazku byly vytvořeny shluky elektronů (dále již jen e-). Katoda, urychlovací a zaostřovací soustava vytváří e- svazek a po průletu mřížkami rezonátoru I a II dosáhne kolektoru. Zavedením vstupního signálu do prvního  rezonátoru se v první půlperiodě e- urychlí oproti svazku a ve druhé zpomalí. Tím urychlené e- dohánějí zpomalené a vznikají místa bez nábojů a zase naopak e- shluky. Tyto shluky postupují střední rychlostí svazku, která je závislá na urychl. napětí Uz. Průlety e- indukuji ve druhém rezonátoru proud s kmitočtem vst. nap. Fáze brzdícího napětí na rez. II je taková, že když prolétává rez. max. e- je napětí nejvyšší, tj. snaží se rozehnat shluky e-. Jelikož je poměrná vzdálenost mezi mřížkami velmi krátká, tj. doba po kterou je elektronový svazek v „záběru“, je i výkonové zesílení klystronu malé. Zvětšením interakce, tj. zvýšením počtu dutin podél dráhy svazku lze zvýšit výk. zes. Toť ke klystronu vše, doufám, že ste z toho chytřejší než já.... :-))

ot. 78.: 	Přechodové zkreslení zes. s bipolár. tr. ve třídě B.

Obrázek ukazuje průběh tvarového zkreslení výstupního napětí. Jeho příčinou jsou nelineární převodní charakteristiky. Charakteristickým projevem je, že činitel nelineár. zkrs. není nejmenší při nejmenších amplitudách signálu, ale při amplitudách středně velikých. Toto lze odstranit posunutím převodních charakteristik (jejich linearizací) (vložení pomocných zdrojů do bází tranzistorů), nebo zavedením záporné zpětné vazby. Za tyto úpravy však platíme tím, že klidový proud zesilovačem již není nulový, ale dosahuje malých hodnot. Tento proud je mnohonásobně menší než u zesilovače třídy A. Pro dobré pochopení přech. zkreslení doporučuji si znovu projít měření v tomto předmětu, kde se měril zes. ve třídě B a kde popsané způsoby byly řešeny prakticky.