21) Napište definiční vztahy diferenciálních parametrů typu y pro bipolární tranzistor, vyložte jejich obvodový význam

y11=i1u11 ... u22=0  - vstupní vodivost nakrátko [A/V]

y12=i1u22 ... u11=0  - přenosová admitance ve zpětném směru při vstupu nakrátko [A/V]

y21=i2u11 ... u22=0  - přenosová admitance v přímém směru při výstupu nakrátko [A/V]

y22=i2u22 ...u11=0- výstupní vodivost nakrátko [A/V]

22) Napište definiční vztahy diferenciálních parametrů typu y pro JFET, vyložte jejich obvodový význam

y11=Di1Du1|PoDu2=0Definuje vstupní (diferenciální) vodivost na krátko, která je číselně rovna hodnotě změny vstupního proudu i1 změní-li se vstupní napětí u1 o jednotkovou hodnotu, je na vstupu zajištěna podmínka práce nakrátko .

y12=Di1Du2|PoDu1=0Definuje přenosovou (diferenciální) admitanci ve zpětném směru při vstupu nakrátko, která se rovná změně vstupního proudu nakrátko při jednotkové změně vstupního napětí.

y21=Di2Du1|PoDu2=0Definuje přenosovou (diferenciální) admitanci v přímém směru při výstupu nakrátko, která se číselně rovná hodnotě změny výstupního proudu nakrátko při jednotkové změně vstupního napětí. Někdy se označuje jako strmost (transkondukce).

Y11

y21u11

y12u22

u2

y22=Di2Du2|PoDu1=0 Definuje přenosovou (diferenciální) vodivost nakrátko, je rovna hodnotě změny vstupního proudu při jednotkové změně výstupního napětí a vstupu ve zkratu.

y22

u1

23-Unipolární tranzistor MOSFET

V běžném provozním stavu se unipolárních tranzistorů všech tipů předpokládá, že reálná složka jejich  vstupního proudu je zanedbatelná. Proto se ve spojení s  unipolárními tranzistory užívá téměř výlučně LNO(Lineární návrh. obvod)  hybridního( Viz obr bez kapacit).

Pro Y parametry platí:i1=y11.u1+y21.u2i2=y21.u1+y22.u2, takže jak je patrné z obr. tak se uplatní jen druhá rovnice.

y22	výstupní admitance [S]

y21	strmost [S]

U unipolárních tranzistorù je tøeba respektovat vliv kapacit( Viz obr)

# 25. Vyložte, co to je saturační zpoždění bipolárního tranzistoru, jaká je fyzikální příčina jeho vzniku a jak se omezuje

- při stavu, kdy na E i na C je kladný pól (saturační stav), se uvnitř báze

vytváří oblak minoritních nosičů

- než stačí všechny částice zrekombinovat, trvá to dobu řádově s,

tato časová prodleva se nazývá saturační zpoždění

- při sepnutém stavu má mít tranzistor na výstupu co nejmenší odpor a co

nejmenší  napětí UCE

# 26) Popište užití bipolárního tranzistoru jako spínače, uveďte jeho výhody a nevýhody, nakreslete jeho náhradní obvod  a uveďte souvislost jeho součástí s parametry tranzistor

Spínací tranzistor musí mít krátké spínací časy a v sepnutém stavu malou hodnotu saturačního napětí UCESAT.Činost je zřejmá s obr.1 a výstupních charakteristik spínacího tranzistoru obr.2. V sepnutém stavu má mít  tranzistor na vstupu co nejmenší odpor a co nejmenší napětí Uce. Z charakteristik je zřejmé, že tento požadavek splní jen pracovní bod na mezní přímce, Ps. Tranzistor zde pracuje v saturaci. Při sepnutí musí do báze téci proud Ib=Ibsat. Saturačnímu pracovnímu proudu Icsat odpovídá saturační kolektorové napětí Ucesat. Tranzistor představuje v sepnutém stavu odpor Ucesat/Icesat. Ve vypnutém stavu uvažujeme spínací obvod přerušený. Ve skutečnosti ve spínacím obvodu teče tranzistorem zbytkový proud Ice0

a pracovní bod leží na výstupní charakteristice s parametrem Ib=0.Ib=Ibsat - tranzistor sepnut. Ib=0 -tranzistor rozepnut.Výhody: Rychlé spínaní.Nevýhody: Nenulový odpor v sepnutém stavu a konečný odpor v rozepnutém stavu

# 27. Unipolární tranzistor jako spínač :

náhradní schema zapojení unipol. tranz. pto vf

Užití stejné jako v otázce č. 26 (dle Vášuly)

- používají se MOSFET-y s indukovaným kanálem (UGS = 0 => off)

Výhody :

- nevýkonnové ovládání s podstatně vyšší pracovní frekvencí

- lépe zvládají spínání indukční zátěže

Nevýhody :

- velký odpor RDS v on (řeší se : moc FET-ů paralelně na jedné křemíkové desce což se projeví na 		„druhé straně“ : zvýší se vstupní kapacita a dost - nežádoucí proudový impuls)

Součásti :

a) vstupní kapacita CGS

Vlivem této kapacity (která je u výkonových FET-ů veliká) jsou kladeny vysoké nároky na 		budící obvod, protože kapacita způsobuje velký proudový impuls.

b) výstupní admitance y22

Tato admitance, resp. její převrácená hodnota - impedance - většinou udávaná jako odpor RDS 		v Ohmech, má dosti veliký vliv na výkonovou ztrátu ve stavu ON.

PD = ID2 RDS Což mluví samo za sebe.

c) strmost y21 - transkonduktance, převodní vodivost

tento parametr jetaké důležitý, protože podle něho víme jak velkou úrovní signálu máme 		anzistor budit vůči velikosti výstupního signálu

ot. 28.: 	(viz příloha na papíře). Zadané souřadnice prac. bodu bipolárního tranzistoru. Ve VA charakteristikách určit parametry h  a nakreslit příslušný náhradní obvod...

## 29.

### Upozornění:

Unipolární tranzistor při nízkých kmitočtech má nulový vstupní proud a nulovou vstupní vodivost. Proto je nesmysl chtít u něj určit hybridní parametry. Nejspíš je v zadání chyba. Určuji proto admitanční. Hybridní charakteristiky by se určovaly stejně jako u bipolárního tranzistoru v otázce 28.

y21=icuge při uDS=0,y21=DICDUGS

y22=icuDS=DICDUDS

# 30. Vyložte fyzikální princip tranzistoru JFET, nakreslete příklad jeho VA charakteristik.Vyložte fyzikální princip činnosti tranzistoru MOSFET, nakreslete příklad jeho VA charakteristik.

JFET:  Základem je polovodičová destička s nevlastní vodivostí typu N opatřená na obou koncích neusměrňujícími kovovými kontakty, které slouží k přivádění proudu a mají význam emitoru a kolektoru . Do horní i dolní stěny základní destičky je v délce l vytvořena difúzí solně dotovaná vrstva obráceného typu vodivosti (P+) nazvaná  hradlo (G- gate). Obě části hradla jsou spolu vodivě spojeny. Hradlo tvoří řídící elektrodu tranzistoru. Prostor mezi částmi hradla se nazývá kanál.

Vyprázdněná oblast

G

E

C

G

Jsou-li hradlo i kolektor spojeny s emitorem (Uce=Uge=0) vytvoří se v okolí hradla vyprázdněná oblast . Tloušťku vyprázdněné oblasti je možno měnit napětím přiloženém k přechodu. Přiložíme-li tedy mezi hradlo a emitor napětí Uge, tak, aby přechod byl polarizován ve zpětném směru, můžeme obě vyprázdněné oblasti rozšířit, čímž zúžíme vodivou část kanálu a zvětšíme jeho odpor. Přitom přívodem hradla neprochází téměř žádný proud (řádově pA).

G

G

P+

P+

C

C

E

E

N

N

G

P+

G

P+

Při nulovém nebo velmi malém napětí Uce je vyprázdněná část kolem části hradla rovnoměrná a proud při vzrůstu Uce se zvyšuje lineárně. Při dalším zvyšování napětí Uce začíná kladné napětí připojené v místě kolektoru na kanál vodivosti typu N  působit jako přepětí HRADLO- KANÁL ve zpětném směru a tím rozšiřovat vyprázdněnou oblast. Toto rozšíření ne největší v blízkosti kolektoru, neboť napětí mezi kanálem a hradlem se v důsledku napěťového  úbytku působeného proudem Ic od kolektoru k emitoru zmenšuje. Výsledkem je nerovnoměrné rozložení vyprázdněné oblasti podél hradla.

K úplnému uzavření kanálu nedojte, kanál se pouze v určitém místě zúží na velmi tenkou vrstvičku, která dovoluje průchodu proudu Ic - nasycená oblast. Z tohoto popisu vycházejí VA charakteristiky JFETu.

0

Ic

[mA]

-2

Uge  [V]

-4

-10

Uce[V]

## 30b)

MOSFET s indukovaným kanálem:

Předpokládejme nejprve UDS=0. Je-li též UGS =0, je odpor mezi S a D dán odporem polovodiče, který je v tomto stavu vysoký.  Zvýšíme-li napětí UGS  tak, že G je na vyšším potenciálu než S, vytvoříme pod SiO2 na povrchu polovodiče kanál indukovaných záporných nábojů. Tím se odpor mezi S a D zmenší. Připojíme-li nyní UDS, může procházet mezi D a S proud. Tento proud však způsobuje úbytek napětí, takže ve vzdálenosti y od S bude napětí UG mezi hradlem a kanálem dáno vztahem: UG = UGS  - u(y). Napětí UG se s rostoucí vzdáleností od S zmenšuje a kanál se zužuje. Velikost procházejícího proudu: I0=mefzC0UP2l, kde  je efektivní pohyblivost, C je kapacita SiO2, l je vzdálenost S a D. Z tohoto vztahu vyplývá kvadratická závislost V-A charakteristik.

MOSFET s vodivým kanálem

Pod vrstvou SiO2 existuje kanál stejné vodivosti, jako je S a D. Proud tedy může procházet i když je UGS =0. Tento tranzistor má dva režimy činnosti. Pro UGS >0 je to takzvaný obohacený mód. Při tomto módu se vodivost zvětšuje. Kromě toho může pracovat při UGS <0, kdy dochází ke snižování vodivosti (ochuzený mód)