Měření na napěťovém děliči

Úkol měření:

Změřte výstupní napětí U2 děliče sestaveného z deseti stejných rezistorů pro všechny dělící poměry d a to

a) číslicovým voltmetrem

b) magnetoelektrickým voltmetrem ( na rozsahu 12V)

Do společného grafu vyneste závislost U2/U1=f(d) a vysvětlete jejich rozdíly. Velikost napájecího napětí děliče U1 = 10V. Z naměřených hodnot vypočtěte výstupní odpor děliče RD pro zadaný dělící poměr d za předpokladu, že vstupní odpor číslicového voltmetru se blíží k nekonečnu. Vypočtěte maximální možnou chybu, s jakou jste určili výstupní odpor děliče za předpokladu , že vnitřní odpor magnetoelektrického voltmetru je definován s chybou menší než 0,2%.

Schéma zapojení:

Seznam použitých přístrojů:

V   ... voltmetr magnetoelektrický tř.přes. 0,5 rozsah 12V

ČV ... voltmetr číslicový typ            třída přesnosti 0,01%

Odporový dělič

U1  ... zdroj ss napětí, typ SZ3,81

Tabulka naměřených hodnot:

| svorka | AV | ČV | U1 | AV U2/U1 | ČV U2/U1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,8 | 0,99 | 10 | 0,08 | 0,099 |
| 2 | 1,4 | 1,99 | 10 | 0,14 | 0,199 |
| 3 | 2 | 2,99 | 10 | 0,2 | 0,299 |
| 4 | 2,5 | 3,99 | 10 | 0,25 | 0,399 |
| 5 | 3 | 4,99 | 10 | 0,3 | 0,499 |
| 6 | 3,7 | 5,99 | 10 | 0,37 | 0,599 |
| 7 | 4,5 | 6,99 | 10 | 0,45 | 0,699 |
| 8 | 5,7 | 7,986 | 10 | 0,57 | 0,7986 |
| 9 | 7,3 | 8,995 | 10 | 0,73 | 0,8995 |
| 10 | 10 | 9,99 | 10 | 1 | 0,999 |

Graf: