# Zadání domácí práce z předmětu UPS

## Téma úlohy:

V jazyce symbolických adres procesoru 80x86 vypracujte program pro řízení přípravku semafor.

vypracoval :		 David Ryšánek

číslo skupiny :	 240

datum :		31. 7. 2026

Pro vytvoření programu pro semafor jsem si vymyslel fiktivní křižovatku. Ze západu na východ je hlavní silnice (nebo silnice s větším provozem) a silnice vedoucí ze severu na jih je vedlejší. Silnice vedoucí z jihu má pruh pro odbočení vpravo. Tento jízdní pruh využívá signál pro odbočení doprava.

Semafory pro automobily a chodce se mohou rozsvěcet ve třech různých režimech, které lze přepínat přepínači na přípravku. Přepínač je podle tohoto programu sepnutý, pokud je v horní poloze. Pokud se přepínače nacházejí v jiném stavu než je potřeba pro nastavení určitého cyklu, tak je semafor přepnut na noční provoz tzn. bliká na všech semaforech pro automobily žlutá. Po nastavení správné kombinace přepínačů se začne provádět určitý cyklus až do doby, kdy se nastaví přepínači jiný cyklus nebo se ukončí program stiskem libovolné klávesy. Právě aktivní cyklus indikují LED vlevo na přípravku.

Nastavení přepínačů pro jednotlivé cykly:

| Př1 | Př2 | Př3 | Př4 | Akce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| on | off | off | off | Noční provoz |
| on | on | off | off | Cykl 1 |
| on | on | on | off | Cykl 2 |
| on | on | on | on | Cykl 3 |

## Popis cyklů:

Cykl 1: Hlavní silnice je upřednostněna před vedlejší silnicí tzn. zelená v tomto směru svítí déle (asi dvakrát). Na jihu je signál pro odbočení doprava. Rozsvítí se chvíli po naskočení červené ve směru sever-jih a zhasne také dříve, než se rozsvítí žlutá. Semafory pro chodce mají zelenou jen ve „stabilním“ stavu křižovatky tj. jen když mají automobily v jednom směru zelenou a v druhém červenou nebo naopak. Při přepínání stavů semaforu mají všichni chodci červenou.

Cykl 2: Je stejný jako Cykl 1 s tím rozdílem, že je dvakrát pomalejší.

Cykl 3: Je stejný jako Cykl 1. Není zde však použit signál pro odbočení na silnici vedoucí z jihu.

## Popis programu:

Po spuštění programu se na monitoru vypíše zpráva o zavedení programu a program  rovnou začne provádět podle nastavení přepínačů jednotlivé cykly. Program lze ukončit stiskem jakékoliv klávesy. Vypíše se zpráva o konci programu a program skončí.

Celý program jsem se snažil udělat strukturovaně. Používám procedury a makra pro snadnější orientaci v programu. Další možné cykly lze jednoduše dodefinovat pomocí volání maker a dodefinováním dekódovací tabulky přepínačů Tab v sekci DATASEG.

Tabulky Auta, Chodci a Ledky slouží k nastavení dat přípravku. Jejich změnou lze nastavit jednotlivé stavy semaforů pro auta, chodce nebo LED.

Sekce CODESEG začíná nastavením kódového a datového segmentu atd. direktivou STARUPCODE. Následuje uvedení přípravku do počátečního stavu tj. zhasnutí všech semaforů a LED. Dále začíná hlavní program resp. cykl, který se vykonává dokud neukončíme program klávesou. Nejprve se testuje stav přepínačů a na základě rovnosti dat z tabulky a procedury Test_pr se zvolí příslušný cykl (voláním procedury, která se skládá z  maker, která postupně vyšlou data z tabulek do přípravku i s příslušným čekáním mezi stavy). Na konci cyklu se testuje stav klávesnice, a pokud nebyla stištěna klávesa, tak se cykl opakuje. V opačném případě se zhasnou všechny semafory a LED, vypíše se zpráva o konci programu a direktiva EXITCODE provede ukončení programu přerušením DOSu 21h.

## Výpis programu Semafor:

;	 David Rysanek 1997  Program pro ovladani pripravku semafor

; registry:

;	    bx - data, ktera se maji vyslat vystupnim portem

;	    di - citac cyklu a pocet taktu pro cekani (1 takt = 55 ms);

IDEAL

MODEL SMALL

STACK 100h

LPT_port    EQU 378h

; definice maker

MACRO	A_Nastav index_pole,pocet_taktu      ;makro vysle data pro auta a pocka

mov   bx,[Auta+2*index_pole]	 ;do bx data, ktera se maji vyslat

call  Vysli_A			 ;vyslani dat portem

mov   di,pocet_taktu		 ;nastaveni doby zpozdeni

call  Delay			 ;cekaci procedura

ENDM

MACRO	Ch_Nastav index_pole,pocet_taktu ;makro vysle data pro chodce a pocka

mov   bl,[Chodci+index_pole]

call  Vysli_Ch

mov   di,pocet_taktu

call  Delay

ENDM

MACRO	L_Nastav index_pole,pocet_taktu  ;makro vysle data pro ledky a pocka

mov   bl,[Ledky+index_pole]

call  Vysli_L

mov   di,pocet_taktu

call  Delay

ENDM

MACRO	Print co			           ;makro vypise zadany text

mov   dx,offset co

mov   ah,09h

int   21h

ENDM

; konec definice maker

DATASEG

Text1	   db	'Program na ovladani pripravku semafor.$'

Text2	   db	13,10,'Konec programu.$'

;

;C - cervena, Z - zluta, z - zelena, O - odboceni

;ctverice bitu : zapad, vychod, sever, jih (plati pro auta i chodce)

;		CZzOCZzOCZzOCZzO

Auta	   dw	0000000000000000b ;0   nic nesviti

dw	0100010001000100b ;1   sviti jen zlute

dw	0010001010001000b ;2   SJ cervena ZV zelena

dw	0100010010001000b ;3   SJ cervena ZV zluta

dw	1000100010001000b ;4   SJ cervena ZV cervena

dw	0010001011001100b ;5   SJ cervena+zluta ZV cervena

dw	1000100000100010b ;6   SJ zelena  ZV cervena

dw	1000100001000100b ;7   SJ zluta   ZV cervena

dw	1100110010001000b ;8   SJ cervena ZV cervena+zluta

dw	0010001010001001b ;9   SJ cervena ZV zelena J odboceni

;		CZCZCZCZ

Chodci	   db	00000000b	  ;0	nic nesviti

db	01011010b	  ;1	ZapVych=zelena, SevJih=cervena

db	10100101b	  ;2	ZapVych=cervena, SevJih=zelena

db	10101010b	  ;3	vsude cervena

;		nnnn1234

Ledky	   db	00000000b		;nic nesviti

db	00001000b		;sviti dioda c.1

db	00000100b		;sviti dioda c.2

db	00000010b		;sviti dioda c.3

db	00000001b		;sviti dioda c.4

;		x1234xxx      log. 0 - prepinac sepnut

Tab	   db	00111111b		;prepinac 1 sepnut

db	00011111b		;prepinac 2 sepnut

db	00001111b		;prepinac 3 sepnut

db	00000111b		;prepinac 4 sepnut

;

CODESEG

STARTUPCODE

mov ah,01h

int 16h			;vymaze ENTER z bufferu klavesnice

Print Text1		;uvodni text

A_Nastav   0,0		;zhasne auta

Ch_Nastav  0,0		;zhasne chodce

L_Nastav   0,0		;zhasne ledky

Znovu:	  call Test_pr		;stav tlacitek se vraci v al

cmp al,[Tab]		;porovna prepinace s tabulkou Vyp

jz C0 			;a zvoli prislusny ovladaci cykl.

cmp al,[Tab+1]		;Pokud je nastavena spatna kombinace

jz C1 			;prepinacu, tak nocni provoz

cmp al,[Tab+2]		;

jz C2 			;		       |

cmp al,[Tab+3]		;		       |

jz C3 			; <--------------------------------'

C0:	  L_Nastav   1,0

A_Nastav  1,24		;rozsviti zlutou vsude

A_Nastav  0,15		;zhasne zlutou (nocni provoz)

Jmp Stisk

C1:	  call Cykl1

jmp Stisk

C2:	  call Cykl2

jmp Stisk

C3:	  call Cykl3

Stisk:	  mov ah,01h		;testuje stisk klavesy

int 16h

jnz Konec		;konci, pokud byla stistena klavesa

jmp Znovu		;jinak se cyklus opakuje

Konec:	  A_Nastav   0,0		;zhasne auta

Ch_Nastav  0,0		;zhasne chodce

L_Nastav   0,0		;zhasne ledky

Print Text2		;text na konec programu

mov di,20

call Delay

EXITCODE

; definice procedur

; procedura, ktera vysle data na port 387H, zdroj dat je bx, nastavuji se bity D0 (data) a D1 (hodiny) portu 378H

PROC	  Vysli_A

mov  dx,LPT_port	       ;nastavi vystupni port

mov  cx,10h		       ;pocet cyklu (bitu na vyslani)

not  bx		        	       ;pouziva se nagativni logika

Nav1:	  xor  ax,ax		       ;nulovani ax

ror  bx,1		       ;rotace bx vpravo (v CF je vysil. bit)

adc  al,ah		       ;CF se ulozi do al

out  dx,al		       ;al resp. CF se vysle na vystupni port

or   al,00000010b	       ;nastavi se bit D1 na log.1

out  dx,al		       ;al na port - hodiny registru

loop Nav1		       ;skok, pokud cx<>0

ret

ENDP

; procedura, ktera vysle data na port 387H, zdroj dat je bl, nastavuji se bity D2 (data) a D3 (hodiny) portu 378H

PROC	  Vysli_Ch

mov  dx,LPT_port	       ;nastavi vystupni port

mov  cx,08h		       ;pocet cyklu (bitu na vyslani)

not  bl		       	       ;pouziva se nagativni logika

Nav2:	  xor  ax,ax		       ;nulovani ax

ror  bl,1		       	       ;rotace bl vpravo (v CF je vysil. bit)

adc  al,ah		       ;CF se ulozi do al

shl  al,1		       ;nastaveni dat na D2

shl  al,1

out  dx,al		       ;al resp. CF se vysle na vystupni port

or   al,00001000b	       ;nastavi se bit D3 na log.1

out  dx,al		       ;al na port - hodiny registru

loop Nav2		       ;skok, pokud cx<>0

ret

ENDP

; procedura, ktera vysle data na port 387H, zdroj dat je bl, nastavuji se bity D4 (data) a D5 (hodiny) portu 378H

PROC	  Vysli_L

mov  dx,LPT_port	       ;nastavi vystupni port

mov  cx,04h		       ;pocet cyklu (bitu na vyslani)

not  bl		      	       ;pouziva se nagativni logika

Nav3:	  xor  ax,ax		       ;nulovani ax

ror  bl,1		       	       ;rotace bl vpravo (v CF je vysil. bit)

adc  al,ah		       ;CF se ulozi do al

shl  al,1		       ;nastaveni dat na D4

shl  al,1		       ;	             |

shl  al,1		       ;	             |

shl  al,1		       ;  <---------------'

out  dx,al		       ;al resp. CF se vysle na vystupni port

or   al,00100000b	       ;nastavi se bit D5 na log.1

out  dx,al		       ;al na port - hodiny registru

loop Nav3		       ;skok, pokud cx<>0

ret

ENDP

; procedura, ktera ceka definovanou dobu (danou v registru di)

PROC	  Delay

cmp  di,0		       ;skoci, pokud je nastaveno 0 taktu

jz   Kon

mov  ah,0		       ;nastaveni cisla sluzby

int  1ah		                      ;poctu taktu od posledniho resetu

add  di,dx		       ;zjisti konecny pocet taktu

Nav4:	  mov  ah,0		       ;zjistuje aktualni pocet taktu

int  1ah		                      ;a porovnava ho s konecnym poctem

cmp  di,dx		       ;taktu danych v registru di

jnz  Nav4		       ;skace, dokud se oba pocty taktu

Kon:	  ret			       ;nerovnaji

ENDP

; procedura testujici stav prepinacu (stav vraci v al) 0XXXX111

PROC	  Test_pr

mov dx,LPT_port	       ;cislo vystupniho portu

mov ax,01h		       ;mastaveni pro multiplex

out dx,ax		       ;vyslat na port 378h 01h

inc dx			       ;nastavi se na 379h

in al,dx		                      ;precte stav prepinacu

ret

ENDP

; procedura Cykl1  ( 3.3s zelena ZV a 2.5s zelena SJ + odboceni vpravo)

PROC	  Cykl1

L_Nastav   2,0		;2. Led

A_Nastav   2,5		;SJ cervena ZV zelena

Ch_Nastav  2,10		;SJ zelena  ZV cervena

A_Nastav   9,60		;SJ cervena ZV zelena + J odboceni

A_Nastav   2,10		;SJ cervena ZV zelena

Ch_Nastav  3,0		;vsude cervena

A_Nastav   4,5		;SJ cervena ZV cervena

A_Nastav   5,8		;SJ cervena+zluta ZV cervena

A_Nastav   6,5		;SJ zelena  ZV cervena

Ch_Nastav  1,45		;SJ cervena ZV zelena

Ch_Nastav  3,0		;vsude cervena

A_Nastav   7,10		;SJ zluta   ZV cervena

A_Nastav   4,5		;SJ cervena ZV cervena

A_Nastav   8,8		;SJ cervena ZV cervena+zluta

ret

ENDP

; procedura Cykl2 (2x pomaleji nez v Cykl1 - bez odboceni)

PROC	  Cykl2

L_Nastav   3,0		;3. Led

A_Nastav   2,5		;SJ cervena ZV zelena

Ch_Nastav  2,150	;SJ zelena  ZV cervena

Ch_Nastav  3,0		;vsude cervena

A_Nastav   4,5		;SJ cervena ZV cervena

A_Nastav   5,8		;SJ cervena+zluta ZV cervena

A_Nastav   6,5		;SJ zelena  ZV cervena

Ch_Nastav  1,90		;SJ cervena ZV zelena

Ch_Nastav  3,0		;vsude cervena

A_Nastav   7,10		;SJ zluta   ZV cervena

A_Nastav   4,5		;SJ cervena ZV cervena

A_Nastav   8,8		;SJ cervena ZV cervena+zluta

ret

ENDP

; procedura Cykl3 (stejne rychle jako v cykl1, ale bez odboceni)

PROC	  Cykl3

L_Nastav   4,0		;4. Led

A_Nastav   2,5		;SJ cervena ZV zelena

Ch_Nastav  2,80		;SJ zelena  ZV cervena

Ch_Nastav  3,0		;vsude cervena

A_Nastav   4,5		;SJ cervena ZV cervena

A_Nastav   5,8		;SJ cervena+zluta ZV cervena

A_Nastav   6,5		;SJ zelena  ZV cervena

Ch_Nastav  1,45		;SJ cervena ZV zelena

Ch_Nastav  3,0		;vsude cervena

A_Nastav   7,10		;SJ zluta   ZV cervena

A_Nastav   4,5		;SJ cervena ZV cervena

A_Nastav   8,8		;SJ cervena ZV cervena+zluta

ret

ENDP

; konec definice procedur

END

;			      Konec programu