A/Č převodník s postupnou  aproximací

Použití logického analyzátoru

Úkol měření:

1. Prostudujte popis A/Č převodníku s postupnou aproximací

WSH 570 a nakreslete jeho blokové schéma do sešitu.

2. Seznamte se s obsluhou logického analyzátoru LA 1  (zásuvná deska do PC) - viz příloha.

3. Zkontrolujte zapojení měřicího obvodu podle schématu a  zapněte napájecí zdroje (jako první napájecí zdroj pře-  vodníku).

4. Pro jednu hodnotu napětí v rozsahu 0 až +9,961 V, např.

5,000 V nebo 2,500 V, zobrazte na obrazovce PC časový  diagram impulsů paralelního výstupu B1 až B8, CLC,  STATUS, S OUT (sériový výstup), START A/Č převodníku  WSH 570. Zobrazení proveďte pro oba sledovací režimy  logického analyzátoru (asynchronní - časová analýza,  synchronní - stavová analýza).

Pozorujte změny časového diagramu, zvýšíte-li kmito-

čet startovacích impulsů převodníku tak, že doba periody

startovacích impulsů bude kratší než celková doba převodu

převodníku.

Porovnejte zobrazení startovacích impulsů oscilo-  skopem a logickým analyzátorem a vysvětlete rozdíl.

5. Zjistěte pomocí LA, jaké kódové 8-bitové slovo na výstupu  A/Č převodníku odpovídá hodnotám vstupního napětí

0,000 V, 0,039 V, 2,500 V, 5,000 V, 7,500 V, 9,961 V.

Proveďte pomocí časového diagramu i pomocí výpisu  v binárním kódu a výsledky porovnejte s teoretickými hod-

notami podle tabulky. Určete chyby převodníku pro zadané

hodnoty napětí.

Popis A/Č převodníku s postupnou  aproximací WSH 570

Hybridní 8-bitový A/Č převodník (Tesla WSH 570) obsahuje zdroj referenčního napětí, 8-bitový Č/A převodník, komparátor, aproximační registr a generátor hodinových impulsů (viz zjednodu- šené blokové schéma na obr.1 - chybí např. napájecí napětí atd.).

Tento převodník kóduje vstupní analogové napětí postupnou aproximací osmi vnitřně generovanými, binárně odstupňovanými vá- hami. Během převodu (STATUS je na úrovni H) vyšle převodník 9 ho- dinových impulsů a synchronně s nimi 8 datových bitů sériového výstupu (S OUT). Paralelní kód je během převodu neplatný. Ukončení převodu a platnost paralelního výstupu je signalizována návratem stavového výstupu STATUS na úroveň L.

Tabulka výstupních kódů převodníku WSH 570 pro rozsah vstupního napětí 0 až +10 V

- váha nejnižšího bitu (LSB) je 39,06 mV

Ux /V/   Výstupní kód CSB

+ 9,961   0 0 0 0 0 0 0 0

+ 9,922   0 0 0 0 0 0 0 1

...  ...

+ 5,039   0 1 1 1 1 1 1 0

+ 5,000   0 1 1 1 1 1 1 1

+ 4,961   1 0 0 0 0 0 0 0

...  ...

+ 2,539   1 0 1 1 1 1 1 0

+ 2,500   1 0 1 1 1 1 1 1

+ 2,461   1 1 0 0 0 0 0 0

...  ...

+ 0,039   1 1 1 1 1 1 1 0

0,000   1 1 1 1 1 1 1 1

Tabulka naměřených hodnot:

| U [V] | Kod na výstupu |
| --- | --- |
| 0.000000 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 0.037000 | 1 1 1 1 1 1 0 1 |
| 2.497000 | 1 1 0 0 0 0 0 0 |
| 4.996000 | 1 0 0 0 0 0 0 1 |
| 7.494000 | 0 1 0 0 0 0 1 1 |
| 9.883000 | 0 0 0 0 0 1 1 1 |

Závěr:

Při měření jsme zjistitli systematickou chybu A/Č aproximačního převodníku, neboť naměřená hodnota je větší o nejmensí možný krok. Při zvětšení startovací frekvence dojde k její ignoraci pokud doba převodu trvá déle.