Měření výkonu nesouměrné třífázové zátěže

Úkol měření:

Stanovte jalový výkon nesouměrné 3-fázové zátěže zapojené do hvězdy. Uzel zátěže nepřipojujte.

Měření činného výkonu proveďte:

- třemi wattmetry

- dvěma wattmetry - proveďte ověření Blondelova teorému trojím měřením.

Měření jalového výkonu proveďte :

- třemi wattmetry

- dvěma wattmetry

Kde je možné proveďte korekci chyby metody, a u všech měření stanovte chyby údaje.

Seznam použitých přístrojů:

A1	- ampérmetr elektromagnetický, tř.přes 0,5 použitý rozsah 2A

A2	- ampérmetr elektromagnetický, tř.přes 0,5 použitý rozsah 2A

A3	- ampérmetr elektromagnetický, tř.přes 1,5 použitý rozsah 2A

V	- voltmetr magnetoelektrický s usměrňovačem. tř.přes 1,5 rozsah 120V odpor 2000/60V

W1	- wattmetr elektrodynamický, tř.přes. 0,5 napěťový rozsah 120V proudový rozsah 2A odpor 4000

W2	- wattmetr elektrodynamický, tř.přes. 0,5 napěťový rozsah 120V proudový rozsah 2A odpor 4000

W3	- wattmetr elektrodynamický, tř.přes. 0,5 napěťový rozsah 120V proudový rozsah 2A odpor 4000

L1,-L3	- zdroj napětí 3x120V/50Hz

Z	- měřená zátěž

Schéma zapojení:

měření činné výkonu					Aronovo zapojení pro měření činného výkonu

Měření jalového výkonu					Jalový výkon Görgesovovo

Tabulka naměřených hodnot:

| Fáze | I [A] | P [W] | Q [VAr] |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | 1,8 | 115 | -95 |
| L2 | 1,75 | 75 | -172,5 |
| L3 | 2,4 | 132,5 | -195 |

P = P1 + P2 + P3 =322 W

Q = -267 VAr

| P1 [W] | P2 [W] | P = P1 +P2 |
| --- | --- | --- |
| 127 | 202 | 329 |

| Q1 [Var] | Q2 [Var] | Q=(Q1-Q2)*3^1/2 |
| --- | --- | --- |
| -100 | 50 | -259.8 |

Fázorový diagram:

ji=arctanQiPi

Závěr:

Při měření wattmetrem je třeba brát v ohled vliv úbytku napětí na napěťové cívce wattmetru. Pro měření třemi wattmetry je chyba metody rovna Pc =Pcm - 3* U2/Rnc.  Absolutní chyba  je dána  DPc = DP1+DP2+DP3

DPi = TP/100*Mi,Tp ... třídapřesnosti, Mi ... rozsahy jednotlivých wattmetrů. Pro Aronovo zapojení je chyba metody dána vztahem Pc = Pm1 + Pm2 - 2*U132/Rnc. Absolutní chyba se určí jako v předchozím případě.

Při měření jalového výkonu třemi wattmetry je údaj dán vztahem Qc =(N1+N2+N3)/(3)^1/2. Chyba  údaje je dána DQc=(DN1+DN2+DN3)/(3)^1/2. DNi = TP/100*Mi. Měření  jalového výkonu je naměřená hodnaota daná vztahem Qc = (N1-N2)*3^1/2.  Při měření jsme nezjistili hodnotu napětí  jednotlivých fázi proti zemi, neboť použitý voltmetr měl relativně malý vnitřní odpor a tak by došlo k výrazné změně napěťových poměrů na zátěži.