Měření rozptylového magnetického pole transformátoru

Úkol měření:

- Určete potřebné parametry měřící cívky, konstantu Kch, vlastní rezonanční úhlový kmitočet a hodnoty prvků Ls a Rs sériového náhradního schématu.

- Změřte rozptylové magnetické pole transformátoru. Měření proveďte ve vodorovné rovině procházející středním sloupkem transformátoru.

- Z výsledků měření určete, zda je měřené pole dipolového charakteru a v jaké vzdálenosti tato náhrada ještě platí.

Schéma zapojení:

Ls                  Rs

mA                            Cp

G                   V

měření rezonančního kmitočtu

A                              HC hemholtzovy cívky

R

V

6V/50Hz

určení konstanty měřící cívky

Hy

Hx

měření intenzity rozptylového pole

Seznam použitých přístrojů:

Tr	transformátor zdroj rozpt. pol.

G	RC generátor

V	nf voltmetr

mA	miliampérmetr

HC	Helmholtzovy cívky Khz = 305,9 1/m

R	posuvný odpor

Použité vzorce:

Bm = Us/4fSN=Uef/4,44fSN

Hm=Bm/mo

určení frekvence fr=12pLsCp

určení impedance cívky Zm=UmIm=Rs2+wm2Ls2

určení konstanty měřící cívkyKch=HmaxUef=2IefKhcUef

Tabulka naměřených hodnot

| x | y | Bx | By | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 7 | 4E-05 | 1.7E-05 | 8.017 | 3.334 |
| 15 | 12 | 1.5E-05 | 6.8E-06 | 3.038 | 1.350 |
| 20 | 17 | 6.8E-06 | 2.8E-06 | 1.350 | 0.549 |
| 25 | 22 | 3.7E-06 | 1.5E-06 | 0.738 | 0.295 |
| 30 | 27 | 2.1E-06 | 9.3E-07 | 0.422 | 0.186 |
| 35 | 32 | 1.3E-06 | 5.9E-07 | 0.266 | 0.118 |
| 40 | 37 | 8.9E-07 | 4.2E-07 | 0.177 | 0.084 |
| 45 |  | 6.2E-07 |  | 0.122 |  |

Závěr

Z námi naměřených hodnot je vidět že měřené pole je možno považovat za dipolové na celé měřené ploše. Neboť pole lze považovat za dipólové pokud pro hodnoty x=y platí Hx=2*Hy, což nám tak i skutečně vyšlo.