Měření malého stejnosměrného napětí

Úkol měření:

Změřte napětí mezi srovnávacími konci termočlánku Fe-Ko pro dvě různé teploty měřícího konce

a) přímo číslicovým voltmetrem

b) zapojením s vyžitím OZ MAA 741

c) zapojením s vyžitím automaticky nulovaného zesilovače ICL 7650

U všech naměřených hodnot určete chybu měření a porovnejte všechny metody z hlediska chyb.

Vypočítejte hodnoty naměřených teplot, je - li konstanta termořlánku K=54mV/oC. Teplotu srovanávacích konců předpokládejte 20oC

Seznam použitých přístrojů:

NZ1 - napájecí zdroj pro OZ. typ BK-125

NZ2 - napájecí zdroj pro termočlánek typ B2-21

ČV   - číslicový voltmetr, typ  M1T330

Př1   - přípravek s termočlánkem

Př2   - přípravek s OZ MAA 741

Př3   - přípravek s OZ ICL 7650

Schéma zapojení:

Tabulak naměřených hodnot:

| číslo měření | přímo [mV] (chyba) | 1.OZ | 2.OZ |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplota 1 | 1,04 (2,868%) | 1,035 (0,04%) | 1,055 (0,04%) |
| Teplota 2 | 1,61 (1,862%) | 1,61 (0,029%) | 1,63 (0,03%) |

Výpočet chyb měření:

dU1= ±0,01%300/1,24±0,01%=±2,42[%]

dU2 = ±0,01%300/1,24±0,01%=±0,026[%]

|dU1| = |dU2|+|dR1|+|dR2|=0,43[%]

Výpočet naměřených teplot:

T11 = 20oC

T21 = T1 + 0,1185/(100*54e-6) = 20 + 21,95 = 42 oC

T12 = 20oC

T22 = T1 + 0,1675/(100*54e-6) = 20 + 31,01 = 51 oC

Závěr:

Při měření malého ss napětí je výhodné použít OZ, nebot jeho vstupníodpor se blíží nekovečnu a nezatěžuje měřený obvod. Též chyba měření nasledně připojeným ČV je nižsí. Dáno zesílením OZ. Je však nutno brát v ohled nenulevé Uoff. V našem měření Uoff ´= 14 mV. Za správnou hodnotu lze považovat napětí naměřeném samočině kompenzovaným OZ (ICL 7650).