Měřící usměrňovač

Úkol měření:

Změřte závislost střední hodnoty výstupního proudu na efektivní hodnotě vstupního napětí pro kombinaci polovodičového usměrňovače v Gretzově zapojení a magnetoelektrického miliampérmetu s rozsahem 6 mA. Průběh proudu sledujte osciloskopem. Rozsahy miliampérmetru nepřepínejte.

Spoužitím odporové dekády Rd vytvořte z této kombinace voltmetr s rozsahem 6V a zněřte stejnou závislost jako v bodě 1. Průbeh sledujte osc.

Stejný voltmetr jako v bodě 4 realizujte pomocí OZ s usměrňovačem ve zpětné vazbě podle schématu 7,2a. Opět změřte závislost proudu miliampérmetrem. Osc. sledujte proud a výstupní napětí na OZ.

Hodnotu odpru Rd určete pro zapojení s OZ výpočtem a vysvětlete případný rozdíl oproti nastavení v bodě2.

Seznam použitých  přístrojů:

V	magnetoelektrický s usměrňovačem tř.p. 1,5	rozsah 2,4V,6V

mA	magnetoelektrický tř.p. 0,5 rozsah 6mA

R1	regul.rezistor .............Ω...................A

Př1	přípravek s dvoucestným usměr

Př2	přípravek s OZ

OSC	osciloskop, typ ................................

Rd	odporová dekáda, přesnost 0,2%

Schéma zapojení:

1)

~6V

R1     V		   mA     OSC

50Hz

2)

~6V

50Hz		V	  	         mA     OSC

3)

~6V

50Hz

Závěr

Magnetoelektrický přístroj používá jako převodník ss napětí na st proud dvoucestný usměrňovač.

Jako usměrňovací prvek se používá dioda, která má značně nelineární charakteristiku. Proto se stupnice na voltmetru pro malé rozsahy cejchují již s touto nelinearitou. Pro zmenšení vlivu se přidáví do série s usměrňovačem lineární prvek (rezistor). Tímto však dochází ke snížení citlivosti. Téměř ideálního převodníku lze dosáhnout pomocí OZ jako převodníku napětí ma proud. Tím dostaneme výstupní charakteristiku téměř lineární. Pro daný obvod jsme spočítali Rd=1000.