1. Úkol měření

a)	U předložených 4-bitových Č/A převodníků

a) s váhovou odporovou sítí,  R  = 2 k ,

b) se žebříčkovou odporovou sítí,  R = 8 k

určete velikost zpětnovazebního odporu  Ro  tak, aby  při velikosti  referenčního  napětí  	Ur  = -5 V  bylo výstupní napětí max. 10 V (- 1 LSB), tedy  MSB = 5 V.

b) Změřte převodní charakteristiky obou typů převodníků a vyneste je do společného obrázku.

2. Schéma zapojení

Obr. A    a) Č/A převodník s váhovou odporovou sítí s přepínanými rezistory,

b) Č/A převodník s žebříčkovou odporovou sítí R-2R

3. Seznam použitých přístrojů

NZ- nap. zdroj pro OZ, typ BK 125

Př1- Přípravek s odporovými sítěmi

Př2- Přípravek s OZ OP07

RO- odporová dekáda, přesnost 0,2%

V- čísl. voltmetr. LG DM-441B (0,1+4dig) M=20V

4. Teoretický rozvrh

DA převodníky s konstrukcí dvojího typu

- s váhovou odporovou sítí

- s řebříčkovou odp. sítí R-2R

ad a)  má 3 nevýhody:

- napětí na spínači se mění z hodnoty 0V na hodnotu UR – při rozepnutí, což ztěžuje elektronickou realizaci spínače.

- Proměnné zatěžování zdroje ref. Napětí

- Nejmenší velikost váhového odporu nesmí klesnout pod hodnotu při i níž by se projevovalo kolísání odporu spínače

Vstupní napětí ja dáno vztahem:

UV=−R08RUrD,

kde D=s123+s222+s32+s41, tedy D= 0 až 15.

ad b) Lze jej konstruovat pro libovolný počet bitů vstupního čísla. Jeho vstupní odpor je shodný při všech kombinacích a je roven R. Výstupní napětí je pak dáno vztahem:

Ur=−R016RUrD,

5. Naměřené hodnoty

pro U1:R0=R=2k, pro U2:Ro=2R=16k

| slovo | U1/V | U2/V |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0,62 | 0,62 |
| 2 | 1,26 | 1,24 |
| 3 | 1,89 | 1,87 |
| 4 | 2,54 | 2,49 |
| 5 | 3,17 | 3,12 |
| 6 | 3,81 | 3,75 |
| 7 | 4,44 | 4,38 |
| 8 | 5,05 | 4,99 |
| 9 | 5,68 | 5,62 |
| 10 | 6,32 | 6,24 |
| 11 | 6,95 | 6,87 |
| 12 | 7,6 | 7,5 |
| 13 | 8,23 | 8,13 |
| 14 | 8,87 | 8,75 |
| 15 | 9,51 | 9,38 |

6. Záver

Graf dokazuje předpoklad, jenž dosvědčuje různou zátěž, totiž směnu odporu na vstupu převodníku s váhovou sítí.