# Úloha 9

# Stanovení teplotního součinitele odporu kovů

## Úkol měření

- Změřte teplotní součinitel odporu mědi v rozmezí teplot 20-80°C

- Změřte teplotní součinitel odporu platiny v rozmezí teplot 20-80°C

- Vyneste graf závislosti odporu R na teplotě t.

- Stanovte chybu měření pro teplotní součinitele odporu kovů

## Obecná část

Každému stavu elektronu v energetickém pásu přísluší určitá rychlost vi. Bez působení vnějšího pole musí platit ivi=0, protože v opačném případě by tekl proud i bez vnějšího pole. Na každý elektron ve vnějším elektrickém poli působí síla Fi=−eE, kde E je intenzita elektrického pole. Podle Newtonova zákona můžeme napsat následující rovnici midvidt=dpidt=−eE. V případě, že všechny nosiče náboje mají stejnou efektivní hmotnost, pak pro jednotkový objem krystalu platí vztah ddti=1nvpi=dΔPdtE=−envE, kde indexem E je zdůrazněno, že se jedná o změnu hybnosti zapříčiněnou vnějším elektrickým polem, ΔPznačí celkovou změnu hybnosti a nv představuje celkový počet elektronů podílejících se na přenosu náboje v objemové jednotce krystalu.

Jestliže se na změně celkové hybnosti podílí jen vnější elektrické pole, pak integrací předchozího vztahu dostáváme ΔP=−envEt, ze kterého vyplývá, že hybnost a proto i proudová hustota, trvale roste úměrně s časem. Avšak ve skutečném krystalu se při svém pohybu nosič náboje setkává s kmitajícími atomy mřížky, čímž dochází ke srážkám s těmito atomy. Při těchto srážkách ztrácí urychlený nosič náboje získanou energii a v prvním přiblížení se vrací do stavu tepelné rovnováhy. Můžeme též předpokládat, že rychlost, s jakou se hybnost ΔP získaná v elektrickém poli mění v důsledku srážek směrem k svojí rovnovážné hodnotě (tj. k nule), je dΔPdtZ=−KΔP.

Smysl konstanty K najdeme integrací rovnice. Za předpokladu, že v čase t=0 se hybnost rovnala ΔP0 můžeme řešení rovnice napsat v následujícím tvaru: ΔP=ΔP0exp−Kt=ΔP0exp−tτ, přičemž τ=1K. Nová konstanta má rozměr času a označuje čas, za který původní hodnota celkové hybnosti klesla e-krát. Nazývá se relaxační konstanta.

Ustálený stav nastane tehdy, když se uvedené změny vzájemně vykompenzují, tj. platí rovnice dΔPdtE+dΔPdtZ=−envE−ΔPτ=0.

Z tohoto vztahu vyplývá, že střední hodnota hybnosti ve vnějším elektrickém poli je ΔPS=−envτE a střední rychlost každého elektronu je vS=−ΔPSnvm=−eτmE. Střední volná dráha nosiče náboje ls je pak dána vztahem ls=vsτ. Hustota proudu v daném místě je dána vztahem j=−envvs. Dosadíme-li do tohoto vztahu z předchozího, dostaneme, že j=nve2τmE=γE=1ρE, kde γ=nve2τm je tzv. měrná vodivost či konduktivita látky a ρ=mnve2τ je měrný odpor či rezistivita látky. Tento výraz představuje Ohmův zákon v diferenciálním tavru.

V případě homogenního vodiče ve tvaru válce (drát) konstantního průřezu S a ustálené hustoty proudu, je možné hustotu proudu vyjádřit jako j=IS. Dosazením tohoto vztahu do předchozí rovnice a následným vynásobením obou stran délkou vodiče l a po úpravě dostaneme I=γSlEl=γSlU=GU=UR. Toto je vyjádření Ohmova zákona v integrálním tvaru.

V případě, že uvažovaný kovový krystal bude obsahovat nečistoty a defekty, které představují pro pohybující se nosič elektrického náboje další překážky, projeví se to zkrácením doby relaxace. Pak pro celkovou dobu relaxace dostáváme vztah τ=1τm+1τn+1τd−1. Takže rezistivitu krystalu je možné vyjádřit jako ρT=ρmT+ρn+ρd.

Celková rezistivita je závislá na teplotě T vlivem skutečnosti, že s rostoucí teplotou stoupá počet srážek elektronů s kmitajícími atomy mřížky, které kmitají kolem svých středních poloh. Závislost měrného odporu na teplotě je nelineární. Pro nízké teploty vykazuje měrný odpor kovů na teplotě nelineární závislost. Pro vyšší teploty má závislost téměř lineární průběh.

Pro oblast lineární závislosti můžeme závislost měrného odporu na teplotě vyjádřit vztahem ρ=ρ01+αt Ωm, kde ρ0 je měrný odpor při teplotě 0°C a  je teplotní součinitel odporu.

## Postup měření

- Zapojíme přístroje podle schématu. Měření odporu provádíme na měřícím Wheatstoneově můstku.

- Do kádinky dáme asi 650g vody, vložíme míchadélko a měřený odpor

- Kádinku postavíme na topnou desku míchačky a vložíme teploměr tak, aby spodní část teploměru byla asi 50mm nad dnem kádinky. Připojíme míchačku k elektrické síti.

- Zapneme spínač míchačky a ovládacím prvkem nastavíme asi 300 ot./min.

- Asi po 5 minutách zapneme spínač topení míchačky a měříme odpor vzorku po 2°C v teplotním rozmezí 20 až 80°C, přičemž průběžně vyvažujeme můstek, abychom vždy k odečítané teplotě mohli odečíst i příslušný odpor vzorku.

- Naměřené hodnoty zpracujeme pomocí metody nejmenších čtverců.