# Pohyb elektronu ve zkříženém elektrickém a magnetickém poli a stanovení měrného náboje elektronu

## Úkol měření

- Změřte závislost anodového proudu Ia na indukci magnetického pole pro dvě hodnoty anodového napětí Ua1=50V a Ua2=60V.

- Vyneste grafy Ia=f(B) a nalezněte kritickou magnetickou indukci Bc.

- Stanovte měrný náboj elektronu e/m a porovnejte výsledek s tabulkovou hodnotou.

- Stanovte chybu měření.

## Obecná část

Pro měření použijeme elektronkovou diodu s koaxiálním uspořádáním elektrod umístěnou v magnetickém poli dlouhé cívky. Osa symetrie cívky je totožná s osou koaxiálních elektrod elektronky a tedy magnetické pole cívky B je kolmé na radiální elektrické pole v elektronce (Viz obrázek). Mezi elektrodami elektronky je potenciálový rozdíl Ua, dále jsou známy poloměry anody Ra a katody Rk. Homogenní magnetické pole uvnitř námi uvažované cívky se vypočítá podle experimentálně zjištěného vztahu B=0,0202Im, kde Im je magnetizační proud procházející cívkou.

Předpokládáme, že deformaci magnetického pole na koncích cívky můžeme zanedbat a rovněž zanedbáme deformaci elektrického pole na koncích koaxiálního uspořádání elektrod.

Velikost intenzity elektrického pole mezi elektrodami elektronky závisí na vzdálenosti r od osy elektronky: Er=UalnRaRk1r.

Dále předpokládáme, že elektrony vyletují z katody kolmo a jejich dráha leží v rovině kolmé na osu symetrie měřícího přípravku. Elektrony jsou působením elektrického pole urychlovány a jejich dráha je působením magnetického pole zakřivována. Při dosažení určité  hodnoty indukce Bc se začnou dráhy elektronů uzavírat a počet elektronů dopadajících na anodu začne klesat, což se projeví poklesem anodového proudu. S rostoucí indukcí B anodový proud z počátku mírně klesá, potom při dalším růstu indukce dojde k prudkému poklesu proudu. Sestupná větev grafu má inflexní bod, kterému odpovídá magnetická indukce Bc. Při dosažení této indukce většina emitovaných elektronů z katody obíhá kolem katody po přibližně kruhových drahách. V důsledku Boltzmannova rozdělení energie ve spektru vyletujících elektronů z katody dopadne na anodu malá část elektronů, a proto anodová proud po dosažení Bc neklesne skokem na nulu.

Dráhu elektronu v elektrickém a magnetickém poli popisuje pohybová rovnice md2rtdt2=eE+ev×B, kde m je hmotnost elektronu, e je jeho náboj, rt je polohový vektor elektronu v čase t, v je vektor okamžité rychlosti, E je vektor intenzity elektrického pole a B je vektor magnetické indukce. Řešením pohybové rovnice pro vzájemně kolmá pole v případě, že magnetické pole je konstantní a homogenní a elektrické pole je rovněž konstantní a má radiální průběh, je cykloida, která při dosažení magnetické indukce Bc přechází v kružnici o poloměru přibližně Ra.

Při výpočtu kritické hodnoty magnetické indukce Bc budeme předpokládat, že při dosažení této hodnoty se většina elektronů pohybuje po kružnicích se středem na katodě a s poloměrem blízkým poloměru anody. Soustavu tvořenou elektronem, elektrickým a magnetickým polem můžeme v tomto případě považovat za uzavřenou. Pro pohyb částice v uzavřené spustavě na kruhové dráze platí, že moment hybnosti je konstantní.

Moment hybnosti elektronu b je v tomto uspořádání roven b=mr2dϕdt+12er2B=konst., kde dϕ/dt je úhlová rychlost elektronu a r poloměr jeho dráhy. Pro dvě velmi blízké kruhové dráhy o poloměrech r1 a r2 po dosazení do rovnice dostaneme mr12dϕdt+12er12B=mr22dϕdt+12er22B. Po malé úpravě a vydělení rovnice výrazem mr12−r22 dostaneme pro úhlovou rychlost vztah dϕdt=12emB.

Elektron, který vyletěl z katody s velmi malou počáteční rychlostí získal v elektrickém poli elektronky kinetickou energii určenou potenciálovým rozdílem Ua. Energetickou bilanci vyjadřuje rovnice 12mRa2dϕdt2=eUa, do níž dosadíme z předcházející rovnice za úhlovou rychlost čímž dostáváme rovnici 12mRa212eBcm2=eUa. Z této rovnice vypočeteme vztah pro měrný náboj elektronu em=8UaRa2Bc2.

## Postup měření

- Připojíme k přípravku měřící přístroje.

- Připojíme měřící přípravek k síti a počkáme asi 5 minut než začneme měřit.

- Magnetizační proud nastavíme na nulu.

- Nastavíme anodové napětí přepínačem na přípravku.

- Magnetizační proud Im měníme tak, aby se anodový proud změnil vždy o 0,1mA.

- Indukci magnetického pole vypočítáme podle uvedeného vztahu.

- Naměřené hodnoty vyneseme do grafu a pomocí metody grafické derivace nalezneme inflexní bod funkční závislosti Ia(B).

- Nalezené hodnoty dosadíme do rovnice a vypočítáme měrný náboj elektronu pro obě anodová napětí.

## Schéma zapojení

## Tabulky naměřených a vypočítaných hodnot

## Grafické závislosti a vypočítané výsledky

(Modrá křivka je naměřená závislost proudu anodou na magnetické indukci (magnetizačním proudu). Zelená křivka je aproximace naměřené závislosti polynomem čtvrtého stupně.)

Pro anodové napětí 50V byla jako aproximační funkce (polynom čtvrtého stupně) spočítána funkce y=−3⋅10−5x4+0,0025x3−0,0571x2+0,2319x+3,861. Její derivací a nalezením inflexního bodu  v předpokládané oblasti vychází hodnota kritické indukce Bc=10,026 mT.

Pro anodové napětí 60V byla jako aproximační funkce (polynom čtvrtého stupně) spočítána funkce y=−4⋅10−5x4+0,0029x3−0,0673x2+0,278x+4,9703. Její derivací a nalezením inflexního bodu  v předpokládané oblasti vychází hodnota kritické indukce Bc=11,1897 mT.

Dosazením hodnot kritické indukce a anodových napětí do vzorce pro výpočet měrného náboje elektronu dostáváme pro Ua=50 V a Bc=10,026 mT měrný náboj elektronu e/me=1,76367.1011 C.Kg-1. Pro hodnoty Ua=60 V a Bc=11,1897 mT dostáváme e/me=1,69909.1011 C.Kg-1.

## Použité přístroje a pomůcky

- měřící přípravek s elektronkou

- zdroj napětí

- dva ampérmetry pro měření magnetizačního a anodového proudu

## Zhodnocení měření a závěr

Naměřené závislosti odpovídají teoretickým předpokladům, kdy při růstu indukce magnetického pole nad jistou mez prudce poklesne anodový proud elektronkou. Tento pokles je způsoben tím, že magnetické pole zakřivuje dráhu většiny elektronů opouštějících katodu (v důsledku působení elektrického pole) až tak, že krouží kolem katody po kružnici.

Tabulková hodnota měrného náboje elektronu je e/me=1,7588047.1011 C.Kg-1. Srovnáme-li tuto hodnotu s vypočítanými hodnotami měrného náboje dojdeme k závěru, že pro případ Ua=50 V se vypočítaná hodnota liší od tabulkové o +0,277%, pro případ Ua=60 V se vypočítaná hodnota od tabulkové liší o –3,395%. Výsledky měření tedy odpovídají tabulkovým hodnotám.

Příčinu chyby lze hledat nejspíše ve stanovení kritické indukce magnetického pole. Protože tato hodnota byla určována z aproximační funkce, je její přesnost závislá na přesnosti této aproximace. Pro jednoduchost výpočtu inflexního bodu jsme použili polynom čtvrtého stupně, který při výpočtu inflexního bodu (druhá derivace) vede na kvadratickou rovnici. Pro zvýšení přesnosti by bylo možné použít polynom pátého stupně, ale při hledání inflexního bodu bychom museli řešit polynom třetího stupně, což již není zcela triviální záležitost.

Přesto je hodnota kritické indukce určená z derivací aproximační funkce přesnější než kdybychom ji určovali metodou grafické derivace jak je popsáno ve skriptu [1]. Ta totiž velmi závisí na přesnosti určení tečny ke křivce v daném bodě, což nemusí být jednoduchá záležitost.

## Seznam literatury

[1]	M. Bednařík, P. Koníček, O. Jiříček – Fyzika I a II  laboratorní cvičení,
skriptum ČVUT, r.v. 1997

[2]	P. Kubeš, Z. Kyncl – Fyzika I, skriptum ČVUT, r.v. 1996