# Měření přeslechu

1.Úkol měření:

- Měření útlumu přeslechu na blízkém konci

- Měření odstupu přeslechu na vzdáleném konci

Při každém měření změřte tři hodnoty odstupu přeslechu a0:

a)b1…přeslech mezi kmenem 1 a kmenem 2

b)b2…přeslech mezi kmenem 1 a fantomem

c)b3…přeslech mezi kmenem 2 a fantomem.

Tyto hodnoty změřte pro frekvence 50, 100, 200, 500, 700 kHz.

## 2. Postup měření a výsledky

Při měření přeslechů dbáme vždy na to, aby měřená vedení byla správně impedančně zakončena. Při přeslechových měření na nf kabelech se jako vysílač používá bzučák a jako přijímač sluchátka. Při vf měřeních se jako vysílač používá vf generátor a jako přijímač selektivní měřič úrovně.

Hodnota odstupu přeslechu a0 je dána vztahem:

a0=20⋅logU1U2+10⋅logR2R1.

Jsou-li napětí měřena jako úrovně, pak rovnice přechází na tvar:

a0=(p1−p2)+10⋅logR2R1.

Pak pro hodnotu útlumu přeslechu na blízkém konci ab (na vzdáleném konci az) platí vztahy:

ab=a0,

az=a0+av,

kde pro hodnotu na vzdáleném konci musíme přičíst hodnotu útlumu vedení. Jelikož však hodnotu útlumu vedení neznáme, tak za výsledek vezmeme hodnotu a0  i pro vzdálený konec.

Převod mezi nepery a decibely:		1Np = 8,686dB

1dB = 0,115Np

- Měření útlumu přeslechu na blízkém konci

Schéma měření:

Při měření

a)b1…přeslech mezi kmenem 1 a kmenem 2: R1=600, R2=600

b)b2…přeslech mezi kmenem 1 a fantomem: R1=600, R2=300

c)b3…přeslech mezi kmenem 2 a fantomem: R1=600, R2=300

Při měření nebudeme měřit úrovně p1, p2, ale rovnou jejich rozdíl p.

Z toho plynou výsledné vzorce:

Při měření b1:		a0=Δp+10⋅log600600=Δp [dB]

Při měření b2 ,b3:	a0=Δp+10⋅log300600=Δp−10⋅log2 [dB]

- Měření odstupu přeslechu na vzdáleném konci

Schéma měření:

Platí stejné vzorce jako pro blízký konec.

Tabulka pro první a druhou čtyřku, pro měření na blízkém i vzdálené

| Frekvence f [kHz] |  |  | 50 | 100 | 200 | 500 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Měření pro blízký konec prvního vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b1 – kmen 1 – kmen 2 | p [Np] | 6,7 | 7,6 | 9,7 | 9,1 | 9,2 |
|  | p [dB] | 58,2 | 66,0 | 84,3 | 79,0 | 80,0 |
|  | a0 [dB] | 58,2 | 66,0 | 84,3 | 79,0 | 80,0 |
| b2 – kmen 1 – fantom | p [Np] | 5,3 | 6,3 | 7,5 | 8,1 | 7,4 |
|  | p [dB] | 46,0 | 54,7 | 65,1 | 70,4 | 64,3 |
|  | a0 [dB] | 43,0 | 51,7 | 62,1 | 67,3 | 61,3 |
| b3 – kmen 2 – fantom | p [Np] | 7,1 | 8,3 | 7,8 | 7,2 | 6,8 |
|  | p [dB] | 61,7 | 72,1 | 67,8 | 62,5 | 59,1 |
|  | a0 [dB] | 58,7 | 69,1 | 64,7 | 59,5 | 56,1 |
| Měření na vzdáleném konci prvního vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b1 – kmen 1 – kmen 2 | p [Np] | 6,4 | 8,4 | 9,3 | 9,2 | 9,3 |
|  | p [dB] | 55,6 | 73,0 | 80,8 | 79,9 | 80,8 |
|  | a0 [dB] | 55,6 | 73,0 | 80,8 | 79,9 | 80,8 |
| b2 – kmen 1 – fantom | p [Np] | 4,0 | 5,2 | 6,7 | 8,2 | 7,3 |
|  | p [dB] | 34,7 | 45,2 | 58,2 | 71,2 | 63,4 |
|  | a0 [dB] | 31,7 | 42,2 | 55,2 | 68,2 | 60,4 |
| b3 – kmen 2 – fantom | p [Np] | 7,0 | 8,0 | 8,3 | 6,2 | 6,8 |
|  | p [dB] | 60,8 | 69,5 | 72,1 | 53,9 | 59,1 |
|  | a0 [dB] | 57,8 | 66,5 | 69,1 | 50,8 | 56,1 |
| Měření pro blízký konec druhého vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b1 – kmen 1 – kmen 2 | p [Np] | 7,1 | 9,0 | 9,3 | 9,1 | 7,4 |
|  | p [dB] | 61,7 | 78,2 | 80,8 | 79,0 | 64,3 |
|  | a0 [dB] | 61,7 | 78,2 | 80,8 | 79,0 | 64,3 |
| b2 – kmen 1 – fantom | p [Np] | 2,1 | 4,1 | 5,0 | 4,6 | 4,4 |
|  | p [dB] | 18,2 | 35,6 | 43,4 | 40,0 | 38,2 |
|  | a0 [dB] | 15,2 | 32,6 | 40,4 | 36,9 | 35,2 |
| b3 – kmen 2 – fantom | p [Np] | 8,7 | 9,0 | 8,5 | 7,6 | 7,1 |
|  | p [dB] | 75,6 | 78,2 | 73,8 | 66,0 | 61,7 |
|  | a0 [dB] | 72,6 | 75,2 | 70,8 | 63,0 | 58,7 |

p [Np] – rozdíl úrovní v neperech

p [Np] – rozdíl úrovní v decibelech

a0 [dB] – odstup přeslechu v decibelech

### Závěr

Námi naměřené hodnoty jsou zatížené  chybou, která vznikla jednak naší nepřesností, jednak chybami  spojek, zvláště jeden konektor  velmi ovlivňoval měření, jelikož při lehkém dotyku se měnil výsledek měření. Za výsledek našeho měření považuji praktické ověření způsobu měření přeslechů na kabelech.