Petr Koloros 313

Měřící úloha A

# Základní měřění v kabelové technice

Úkol měřění:

- Změřte odporové nerovnováhy čtyřky pomocí můstku TT-2105

- Změřte izolační odpor žil a,b,c,d proti zemi pomocí Megametu, můstku TT-2105 a zhodnoťte vásledky měření.

- Změřte provozní kapacity 1. a 2. kmene a fantomního okruhu dané čtyřky pomocí můstku TT-3150

Postup měření:

- Měří se odpor jednotlivých jader Ra, Rb, Rc, Rd a z nich se spočítají jednotlivé nerovnováhy kmenů a fantomů:

Nerovnováha kmene 1: Δr1=Ra−RbRa+Rb⋅100[%],Δr2=Rc−RdRc+Rd⋅100[%]

Δr1 nesmí přesáhnout ±1 %

Nerovnováha fantomu: Δrf=Ra+Rb−Rc+RdRa+Rb+Rc+Rd⋅100[%]

Δrf nesmí přesáhnout ±2 %

Měří se odpory smyček. Této metody lze použít, když je k dispozici pouze jeden konec kabelu. Měří se odpory pěti smyček:

Ra+Rb=A

Ra+Rc=B

Rb+Rc=C

Rb+Rd=D

Rc+Rd=E

Odporová nerovnováha kmene 1 je:

1, v ohmech

Δr1=Ra−Rb=B−C

2, v procentech

Δr1=Ra−RbRa+Rb⋅100=B−CA⋅100[%]

Odporová nerovnováha kmene 2 je:

1, v ohmech

Δr2=Rc−Rd=C−D

2, v procentech

Δr1=Rc−RdRc+Rd⋅100=C−DE⋅100[%]

Pomocí této metody provedeme měření na můstku TT-2105. Vedení musí být na konci ve smyčce. Ve smyčce Ra + Rb vypočteme délku vedení pro průměr žíly 0,9 mm Cu, kterou potřebujeme pro výpočet izolačního odporu a pro měření provozních kapacit. Měrný odpor je 1/57 Ohm mm/m.

## Vlastní měření:

- V rámaci úspory času se aplikovala pouze druhá metoda, jež by měla přinést stejné výsledky.

vypočteme délku kabelu: l=R⋅S2⋅ρ=109,6⋅0,6362⋅157=1987,88m

vypočteme nerovnováhy: Δr1=B−CA⋅100=1,599%  , Δr2=C−DA⋅100=1,02%

a fantom Δrf=A+EA+E⋅100=0.858%

- Měření izolačního odporu:

Toto měření nám vyšlo pro všechny žíly stejné a to větší než 10Mohm…

- Měření kapacity:

a fantom bude:

AB−CDAB+CD⋅100=38,57−38,3838,57+38,38⋅100=0,25%

Závěr a zhodnocení:

Vyzkoušeli jsme si praktické měření základních parametrů na vedení. Hodnoty námi naměřené se vešly do uvedených kritérii, až na odporovou nerovnováhu kmene 1. Tato odchylka může být způsobena nepřesným měřením, jež bychom mohli korigovat vícenásobným pokusem o získání správné hodnoty, a nebo opravdu byla menší chyba na kabelu. Provozní kapacity nám vyšly velice podobné kapacitám uvedeným v přípravě.