| ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE |  | KATEDRA FYZIKY |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY |  |  |  |  |
| Jméno Jaroslav Kerber |  |  |  | Datum měření 25.10.2000 |
| Stud. rok 2 |  |  | Ročník 2 | Datum odevzdání 08.11.2000 |
| Stud. skupina 213 |  |  | Lab. skupina 2 | Klasifikace |
| Čís. úlohy | Název úlohy |  |  |  |
| 2 | Stanovení boltzmannovy konst. pomocí VA-char. PN přech. |  |  |  |

1. Úkol měření:

  - Určete boltzmannovu konstantu pomocí voltampérové charakteristiky PN přechodu.

  - Určete závěrný proud PN přechodu pro tři různé teploty.

  - Pomocí vztahu pro popis VA charakteristiky PN přechodu a naměřených hodnot vyneste do grafu pro tři různé pracovní teploty vypočtené voltampérové charakteristiky PN přechodu.

  - Určete chybu měření boltzmannovy konstanty a porovnejte výsledek s tabulkovou hodnotou.

2. Teoretický úvod

Ke stanovení boltzmannovy konstanty využijeme specifických vlastností polovodičů. Jejich elektrické vlastnosti lze výrazně ovlivnit vnějšími vlivy.

Elektrická vodivost látek je dána šířkou jejich zakázaného pásu, ta je u polovodičů nižší než 2eV. Při teplotách blízkých 0K je kinetická energie elektronů příliš nízká na to aby elektrony překonaly zakázaný pás a látka se jeví jako dielektrikum. Při zvýšení teploty se však zvýší i kinetická energie elektronů, které začnou přecházet z valenčního do vodivostního pásu a látka se jeví jako vodič.

Polovodiče se podle vlastností dělí na vlastní a nevlastní.

Vlastní polovodiče

Tyto polovodiče jsou čisté krystalické látky bez příměsí. Elektrické vlastnosti jsou závislé zejména na teplotě, působení vnějšího elektrického pole nebo ozáření světlem vhodných vlnových délek.

Nevlastní polovodiče

U těchto polovodičů dosahujeme zvýšení vodivosti umělým vytvářením poruch v krystalické mřížce za pomoci příměsí. Podle druhu použité příměsi rozdělujeme polovodiče na typ P nebo N.

Nevlastní polovodiče typu N

Vodivost je zde způsobena negativně nabitými částicemi – elektrony. Tyto polovodiče připravíme pokud do krystalické mřížky polovodiče, např. křemíku, umístíme vícemocný atom. Pro křemík se používají příměsi z V.A skupiny periodické tabulky (fosfor, arsen a antimon). Tímto získáme volný elektron, který se neúčastní kovalentní vazby, snadněji se od atomu a vede elektrický proud. Tyto příměsi poskytují elektrony, říkáme jim proto donory.

Nevlastní polovodiče typu P

Vodivost těchto polovodičů je způsobena kladně nabitými částicemi (děrami). Polovodič typu P získáme pokud do krystalické mřížky polovodiče umístíme méněvazný atom. Pro křemík používáme třívazné atomy z III.A. skupiny (bor, galium nebo indium). Sousední atom křemíku zůstane bez jedné kovalentní vazby, atom příměsi si potom přitáhne jeden jeho elektron a z atomu příměsi (akceptoru) se stane záporný iont a z atomu křemíku iont kladný. Dále se na prázdné místo v atomu křemíku přenese ze sousedního atomu elektron a tímto se díra přenese na místo elektronu a polovodič vede proud.

PN přechod

Vznikne na místě styku polovodiče typu P s polovodičem typu N. Dochází zde k difusi elektronů z N do P. Tato difuse probíhá dokud nedojde k vyrovnání fermiho hladin u polovodičů obou typů. Tímto vznikne v polovodiči prostorový náboj, který zde vytváří elektrické pole (potenciálovou bariéru) a zabrání difusi dalších elektronů. Připojíme-li takovýto polovodič do elektrického pole, bude se potenciálová bariéra buď zmenšovat, potom hovoříme o zapojení v propustném směru (katoda je připojena na oblast P a anoda na oblast N) a proud může procházet.

V případě že připojíme katodu na oblast N a anodu na oblast P, je polovodič zapojen v závěrném směru a PN přechodem může procházet pouze velmi malý proud.

3. Princip měření:

Pro měření boltzmannovy konstanty použijeme zlogaritmovaného vztahu pro voltampérovou charakteristiku PN přechodu.

lnI=lnI0+ekT⋅U=lnI0+sU,				(3.1)

tato rovnice představuje přímku, v případě, že lnI chápeme jako funkční hodnotu lineární funkce eUkT+lnI0, kde lnI0 představuje konstantu a s=ekTsměrnici přímky.

Známe-li směrnici přímky a teplotu ke které se vztahuje, pak můžeme určit Boltzmannovu konstantu ze vztahu

k=eTs. 					(3.2)

Směrnici přímky získáme z voltampérové charakteristiky PN přechodu při určité teplotě T.

Vlastní měření provedeme na tranzistoru v zapojení se společnou bází. Při malém úbytku napětí mezi kolektorem a bází    (UKB=0) bude zbytkový proud IKB0=0 a pro kolektorový proud je možno psát:

IK=β0β0+1⋅IE,                                                                                            (3.3)

kde 0 je zesilovací činitel a IE je emitorový proud.

V případě že >>1, pak IK=IE. Emitorový proud by tedy procházel měřeným PN přechodem báze-emitor, avšak z oblasti báze by pokračoval do kolektoru, kde je změřen. Ampérmetr tak není v sérii s měřeným přechodem a neovlivňuje napětí naměřené na PN přechodu.

4. Postup měření

  - Měření provedeme pro tři různé teploty PN přechodu, které budou od sebe dostatečně vzdálené. Zvolené pracovní teploty PN přechodu budou zajištěny pomocí tepelných lázní, do kterých bude PN přechod vložen. K tomuto účelu použijeme termosku naplněnou vodou.

  - Zapojíme PN přechod dle schématu a vložíme do teplotní lázně.

  - Na napěťovém zdroji nastavíme hrubé napětí 30V a mezní proud 0,2A

  - Po ustálení teploty odečteme teplotu a začneme s vlastním měřením VA charakteristiky. Na konci měření ještě jednou odečteme teplotu lázně a utvoříme z obou teplot aritmetický průměr.

  - Naměřené teploty zpracujeme pomocí metody nejmenších čtverců a z nalezené směrnice přímky určíme hodnotu boltzmannovy konstanty. Rovněž pomocí této metody určíme závěrný proud I0.

  - Naměřené VA charakteristiky zaneseme do grafu a hodnoty navzájem je porovnáme.

5. Schéma

IE

IK

IB

V

A

6. Naměřené hodnoty

| T=16,5 °C |  | T=37,0 °C |  | T=48,0 °C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | U | I | U | I | U |
| [mA] | [V] | [mA] | [V] | [mA] | [V] |
| 0,05 | 0,41 | 0,05 | 0,386 | 0,05 | 0,33 |
| 0,1 | 0,43 | 0,1 | 0,388 | 0,1 | 0,351 |
| 0,2 | 0,45 | 0,2 | 0,402 | 0,2 | 0,387 |
| 0,5 | 0,47 | 0,5 | 0,429 | 0,5 | 0,397 |
| 1,0 | 0,49 | 1,0 | 0,445 | 1,0 | 0,419 |
| 2,0 | 0,51 | 2,0 | 0,464 | 2,0 | 0,435 |
| 5,0 | 0,53 | 3,0 | 0,475 | 3,0 | 0,447 |
| 10,0 | 0,55 | 5,0 | 0,483 | 5,0 | 0,456 |
| 15,0 | 0,56 | 6,0 | 0,489 | 6,0 | 0,462 |
| 20,0 | 0,58 | 7,0 | 0,494 | 7,0 | 0,468 |
| 24,0 | 0,58 | 8,0 | 0,498 | 8,0 | 0,472 |
|  |  | 9,0 | 0,502 | 9,0 | 0,476 |
|  |  | 10,0 | 0,505 | 10,0 | 0,479 |
|  |  | 11,0 | 0,508 | 11,0 | 0,482 |
|  |  | 12,0 | 0,511 | 12,0 | 0,488 |
|  |  | 14,0 | 0,514 | 14,0 | 0,492 |
|  |  | 16,0 | 0,518 | 16,0 | 0,497 |
|  |  | 18,0 | 0,522 | 18,0 | 0,502 |
|  |  | 20,0 | 0,529 | 20,0 | 0,503 |
|  |  | 22,0 | 0,531 | 22,0 | 0,506 |
|  |  | 24,0 | 0,534 | 24,0 | 0,509 |

7. Výpočet

Voltampérovou charakteristiku nahradíme pomocí metody nejmenších čtverců přímkou, z jejíž směrnice určíme boltzmannovu konstantu a z posunutí ve směru osy proudu zjistíme závěrný proud PN přechodu.

Obecnou rovnici přímky lze psát jako y=ax + b, v našem případě ji můžeme upravit do podoby s využitím (3.1)

lnI=sU + lnI0,                                                                                          (7.1)

kde s je směrnice přímky a I0 je závěrný proud.

Dle metody nejmenších čtverců můžeme psát:

s=i=1n(Ui−U)Iii=1n(Ui−U)2, b=I−sU,                                          (7.2),(7.3)

kde s je směrnice přímky, n je počet měření a b=lnI0.

Z rovnice (7.1) lze vyčíst, že:

lnI0=lnI-sU.                                                                                             (7.4)

Boltzmannovu konstantu tedy vypočteme pouhým dosazením z rovnice (7.2) do (3.2).

Závěrný proud vypočítáme ze vztahu I0=eb, protože b=lnI0

Po dosazení do vztahů pro výpočet boltzmannovy konstanty a závěrného proudu jsem získal tyto hodnoty:

|  | T = 16,5 °C | T = 37 °C | T = 48 °C |
| --- | --- | --- | --- |
| boltzmannova konst. k[J.K-1] | 1,491*10-23 | 1,384*10-23 | 1,435*10-23 |
| závěrný proud I0[mA] | 1,240*10-8 . | 5,701*10-8 . | 5,145*10-7 . |
| boltzmannova konst. k[J.K-1] aritm. průměr |  | 1,437*10-23 |  |

8. Výpočet chyb:

Přesnost určení směrnice a závěrného proudu určíme ze směrodatných odchylek:

ss=zi=1n(Ui−U)2;		a 	sb=z⋅1n+U2i=1n(Ui−U)2,

přičemž:	z=1n−2⋅i=1nIi2−ebi=1nIi−i=1nUiIi,

kde n je počet měření a eb=I0 je závěrný proud.

Pravděpodobnou chybu určení směrnice zjistíme jako:

ϑs=23ss,

a pravděpodobnou chybu určení parametru b jako:

ϑb=23sb.

Chyba měření závěrného proudu je:

ϑI0=∂I0∂b2ϑb2=ebϑb.

Z těchto hodnot již snadno určíme chybu měření boltzmannovy konstanty nepřímou metodou:

ϑK=∂kT2⋅ϑT2+∂ks2⋅ϑS2=es2T2⋅ϑT2+esT22⋅ϑS2

Po dosazení do vztahů pro výpočet chyb určení bolzmannovy konstanty a závěrného proudu jsem získal tyto hodnoty:

|  | T = 16,5 °C | T = 37 °C | T = 48 °C |
| --- | --- | --- | --- |
| chyba k[J.K-1] | 1,238*10-26 | 1,323*10-26 | 1,325*10-26 |
| chyba I0[mA] | 2,479*10-10 | 9,230*10-10 | 7,070*10-9 . |
| chyba k[J.K-1] aritm. průměr |  | 1,295*10-26 |  |

9. Graf

0,2

0,4

0,6

U[V]

I[mA]

Voltampárová charakteristika PN přechodu.

10. Závěr

Podařilo se nám určit boltzmannovu konstantu k=(1,4372±0,0014)⋅10−23J⋅K−1, tato hodnota se liší od tabulkové k=1,3087.10-23 J.K-1  asi o 10%.    Tato odchylka od skutečnosti byla zapříčiněna nepřesnostmi při měřeních, např. počítali jsme se vztahem pro voltampérovou charakteristiku ideálního PN přechodu, námi měřený PN přechod neměl zřejmě zcela ideální vlastnosti.

Ověřili jsme, že vodivost polovodičů s teplotou roste, je to patrné z posunutí voltampérové charakteristiky doleva.

11. Použité přístroje

Ampérmetr, voltmetr, tranzistor, teploměr, teplotní lázeň, termoska, zdroj stejnosměrného napětí

12. Použitá literatura

Fyzika I a II – fyzikální praktikum, M.Bednařík, P.Koníček, O.Jiříček, ČVUT 1999

Materiály pro elektrotechniku, J.Hampl, K.Štupl, J.Lipták, J.Sedláček, ČVUT 1999

Odpovědi na kontrolní otázky

- Co je to vlastní a nevlastní polovodič?

Vlastní polovodič je chemicky čistá látka která neobsahuje žádné příměsi. Na vedení el. proudu se podílí stejné množství elektronů i děr, takováto vodivost se nazývá vlastní.

U příměsového polovodiče se vodivost zvyšuje příměsemi. Podle typu příměsí se rozdělují polovodiče na typ P nebo typ N.

- Jaký je vztah mezi avogadrovým číslem, univerzální plynovou konstantou a boltzmannovou konstantou?

Avogadrovo číslo lze určit ze vztahu NA=Nn a dále platí vztah pV=NkT,    z nichž lze získat NAk=R.

NA je avogadrovo číslo, k je boltzmannova konstanta a R je univ. plynová konstanta.

- Co je to fermiho hladina?

Velikost energie nejvyšší energetické hladině obsazené elektrony při teplotě 0K.

- Co je to závěrný proud PN přechodu?

Je způsoben tokem menšinových nosičů náboje. Je proto velmi malý. Prudce narůstá pouze tehdy, překročíme-li průrazné závěrné napětí.

- Závisí koncentrace volných nosičů náboje na teplotě?

Ano závisí, vztahem:n=p=2kT2πℏ232⋅mn⋅mp34⋅expΔE2kT, kde

E je šířka zakázaného pásu, n a p jsou koncentrace volných elektronů a děr, k je boltzmannova konstanta, T je absolutní teplota, mn* a mp* jsou efektivní hmotnosti elektronů a děr ve valenčním pásu.