# Úloha 12

# Stanovení Boltzmannovy konstanty pomocí voltampérové charakteristiky PN přechodu

## Úkol měření

- Určete Boltzmannovu konstantu pomocí voltampérové charakteristiky PN přechodu.

- Určete závěrný proud PN přechodu pro tři různé teploty.

- Pomocí vztahu pro popis VA charakteristiky PN přechodu a naměřených hodnot vyneste do grafu pro tři různé pracovní teploty vypočtené VA charakteristiky měřeného přechodu.

- Určete chybu měření Boltzmannovy konstanty a porovnejte výsledek s tabulkovou hodnotou.

## Obecná část

Při styku polovodiče typu P s polovodičem typu N, které díky příměsím mají rozdílné Fermiho hladiny, dochází k difúzi elektronů z polovodiče typu N do polovodiče typu P. Difůze probíhá, dokud se Fermiho hladiny obou typů polovodičů nevyrovnají (vznikne ustálený stav). Tato difúze zapříčiní vznik povrchové vrstvy nevykompenzovaného náboje iontů (v N +, v P -). Tímto na rozhraní obou polovodičů vznikne prostorový náboj, tvořící elektrické pole (bariéra) Ek.

Při hledání proudu, jenž teče PN pořechodem vyjděme z následujících zjednodušujících ppředpokladů:

Uvnitř PN přechodu nosiče nábije vzájemně nerekombinují, proto celkovou hustotu proudu přes PN přechod můžeme vyjádřit vztahem j=jnxp+jpxn.

V oblasti mimo xn–xp je elektrické pole poměrně slabé. a můžeme jeho vliv zanedbat.

Polarita pole Ek je taková, že pokud je U menší než rozdíl potenciálu, znemožňuje přechod nosičů náboje přes PN přechod. Proto celý proud přes přechod je tvořen jen elektrony z oblasti polovodiče P a dírami z oblasti typu N.

Za těchto předpokladů lze odvodit vztah pro celkový proud přes přechod PN j=unkTn0pLn+upkTponLpeeUkT−1.

Integrací vztahu přes plochu protékanou proudem dostaneme výraz pro celkový proud I=I0eeUkT−1, který můžeme zjednodušit, pakliže I0 představuje velmi malou hodnotu, na vztah I=I0eeUkT

## Postup měření

K měření Boltzmannovy konstanty použijeme vztahu pro VA charakteristiku PN přechodu. Zlogaritmováním vztahu dostáváme lnI=lnI0+ekTU=lnI0+sU. Tato rovnice představuje rovnici přímky v případě, že logaritmus proudu chápeme jako funkční hodnotu lineární funkce. lnI0 je konstanta a s=ekT je směrnice této přímky. Z tohoto vztahu můžeme snadno stanovit vlastní Boltzmannovu konstantu k=esT, stačí pouze změřit VA charakteristiku přechodu při dané teplotě.

- Měření provedeme pro tři různé teploty PN přechodu, např. 0, 40 a 80 stupňů Celsia. Zvolené teploty budou zajištěny pomocí tepelných lázní, do kterých bude měřený PN přechod vložen.

- Zapojíme měřený PN přechod dle schématu a vložíme do teplotní lázně.

- Po vyrovnání teploty mezi lázní a použitým přechodem odečteme teplotu lázně a započneme s vlastním měřením VA charakteristiky. Na konci měření opět odečteme teplotu lázně a z obou teplot určíme aritmetický průměr.

- Naměřené hodnoty zpracujeme pomocí metody nejmenších čtverců a z nalezené směrnice přímky určíme hodnotu Boltzmannovy konstanty k. Rovněž pomocí této metody určíme závěrný proud I0.

- Měření opakujeme stejným způsobem pro další dvě teploty.

- Ze získaných tří hodnot stanovíme aritmetický průměr, který porovnáme s tabulkovou hodnotou.

- Pomocí vztahu pro VA charakteristiku a naměřených veličin zaneseme do grafu průběhy VA charakteristik (i pro závěrný směr) měřeného přechodu pro všechny tři použité teploty a navzájem je porovnáme.