# Úloha 14

# Měření ohniskových vzdáleností a studium jejich vad

## Úkol měření

- Změřte ohniskovou vzdálenost tenké spojky z polohy obrazu a předmětu a z příčného zvětšení. Určete chybu měření a na základě získaných výsledků srovnejte, která z použitých metod měření ohniskové vzdálenosti je v daném uspořádání přesnější.

- Změřte ohniskovou vzdálenost tenké rozptylky a určete chybu měření.

- Změřte kulovou a chromatickou vadu spojné čočky a určete chybu měření. K tomuto měření je vhodné použít k tomuto účelu vybranou (označenou) čočku.

## Obecná část

Vady dělíme na

- monochromatické

- vada kulová (sférická)

- vada astigmatická

- zkreslení obrazu a zklenutí pole

- koma

- barevné (chromatické)

- vada polohy

- vada velikosti

Kulová vada a barevná vada polohy se projevují při průchodu paprsků rovnoběžných s optickou osou, ostatní druhy vad při průchodu paprsků mimoosových.

Kulová vada se projevuje při studiu zobrazení bodu ležícího na optické ose. Z bodu A ležícího na ose ve vzdálenosti a od čočky vychází svazek monochromatického světla. Obrazem bodu A nechť je bod A. Paprsky svírající s osou větší úhel se budou obecně protínat v jiném bodě A. Vzdálenost obou bodů A'A''=Δa'=b''−b' se nazývá (podélnou) kulovou vadou čočky pro daný úhel u. Pro jednoduchý případ nekorigované vady se dá psát Δa'=Kh2, kde K je konstanta. Velikost kulové vady je závislá na vzdálenosti předmětu od čočky. Pro posouzení vlastností čočky se se zpravidla užívá veličina Δa∞' odpovídající nekonečně vzdálenému předmětu.

Barevná vada vzniká z toho, že index lomu skla a tedy i všechny z něj vycházející optické vlastnosti závisí na vlnové délce světla. Z bodu A vycházejí dva paprsky složené ze světla vlnových délek 1 a 2. Ty vytvoří dva obrazy, A1 a A2. Barevnou vadu polohy pro daný úhel u a danou vzdálenost předmětu definujeme jako Δaλ1λ2'=aλ2'−aλ1'. Vlnové délky se volí podle druhu vyšetřované soustavy a účelu ke kterému má sloužit.

## Postup měření

### Tenká spojka, poloha obrazu a předmětu

Poloha obrazu a předmětu při zobrazení tenkou spojkou je dána rovnicí (v případě, když je předmět před ohniskem) 1a+1a'=1f. Odsud pro ohniskovou vzdálenost platí f=aa'a+a'.

Změříme proto dané vzdálenosti a spočítáme příslušnou ohniskovou vzdálenost.

### Tenká spojka, příčné zvětšení

Pro příčné zvětšení  platí β=y'y=a'a. Po úpravách a dosazení dostáváme pro ohniskovou vzdálenost vztah f=a'11+β.

Měříme tedy vzdálenost a velikost obrazu a velikost předmětu. Z těchto hodnot spočítáme f.

### Tenká rozptylka

Protože rozptylka vytváří neskutečné obrazy, musíme použít optickou soustavu s použitím spojné čočky (viz skripta). Pro ohniskovou vzdálenost rozptylky pak platí vztah f'=aa'a'−a, kde a je vzdálenost obrazu tvořeného jen spojkou od rozptylky a a‘ je vzdálenost obrazu tvořeného soustavou od rozptylky.

Nastavíme stínítko na obraz tvořený spojkou, vložíme rozptylku, odečteme a. Pak posuneme stínítko a najdeme obraz soustavy, odečteme a‘. Spočítáme f.

### podélná kulová vada

Rovnoběžný svazek paprsků v ose dopadá na zkoumanou soustavu. Po průchodu se lámou do ohniska. Rovnoběžný svazek v jiné vzdálenosti od osy se láme do jiného ohniska. Vzdálenost těchto ohnisek je kulová vada pro danou vzdálenost.

Vyšetřovaná čočka se postupně zacloňuje sadou clon a pro jednotlivé clony se hledá vzdálenost čočky od stínítka, při níž má obraz maximální ostrost. Pro clony 0, 1, 2, … tak dostaneme postupně vzdálenosti a‘0, a‘1, a‘2 … Budeme předpkládat začátek stupnice v bodě a‘0, rozdílem ostatních vzdáleností od této tak vypočteme příslušnou hodnotu kulové vady. Přepočet na kulovou vadu předmětu nekonečně vzdáleného se udělá pomocí vztahu Δa∞,k'=Δak'a−f2a2

Měření provádíme pro jednu polohu čočky, kterou postupně zastiňujeme.

### Chromatická vada

K zjištění chromatické vady odečítáme polohy okuláru při nejostřejším obrazu pro různé clony a různé barvy světla.

Pro červený a modrý filtr změříme polohy ostrého červeně a modře zbarveného obrazu. Pro fialový filtr je možno nalézt oba ostré obrazy ve vzdálenosti rovněž odpovídající barevné vadě.