# Úloha 15

# Měření vlnových délek relativní metodou goniometrem

## Úkol měření

- pečlivě prostudujte návod k použití goniometru v dodatku G

- Změřte lámavý úhel hranolu.

- Proměřte goniometrem s daným hranolem minimální deviace alespoň tří barevných čar ve spektru sodíkové výbojky.

- Vyneste do grafu disperzní křivku hranolu N=N().

- Určete charakteristickou disperzi pro každou naměřenou spektrální čáru. Pro příslušné vlnové délky stanovte rovněž rozlišovací schopnost a úhlovou disperzi hranolu.

## Obecná část

Index lomu N=cv, kde c je rychlost světla ve vakuu a v je rychlost světla v dané látce. Všechny látky vykazují disperzi, čili že index lomu je závislý na vlnové délce světla.

Charakteristická disperze je derivace disperzní závislosti, dNdλ.

Průběh disperzní závislosti se aproximuje různými vzorci. Velmi užívaný je N=Nn+Cλ−λn, kde Nn, C a n jsou konstanty, které lze určit z měření indexu lomu pro tři různé vlnové délky pomocí složitých vztahů ze skript.

Lom světla hranolem. Dvě stěny hranolu jsou lámavé stěny a svírají lámavý úhel . Paprsek dopadá na první stěnu, láme se, dopadá na druhou stěnu, opět se láme a vychází ven. úhel svírající paprsek dopadající a paprsek vycházející se nazývá deviace (). Pro funkci hranolu je výhodné, aby deviace byla minimální. Pro index lomu hranolu pak platí N=sin12δmin+ϕsinϕ2.

Označme symbolem  odchylku paprsku o vlnové délce  od původního směru po průchodu soustavou. úhly pro jednotlivé vlnové délky je možné vyjádřit funkční závislostí δ=δλ. Derivace dδdλse nazývá úhlová disperze. Pro úhlovou disperzi v minimální deviaci lze tuto definic rozepsat do tvaru dδdλ=2sinϕ21−N2sin2ϕ2dNdλ .

Rozlišovací schopnost určuje minimální rozdíl vlnových délek, které můžou být přístrojem ještě rozlišeny. R=λΔλ. Pro hranol v minimální deviaci platí R=bdNdλ, kde b je šířka podstavy hranolu.

## Postup měření

### Stanovení lámavého úhlu hranolu:

nastavíme stolek s hranolem tak, aby na lámavou hranu A dopadal svazek paprsků z kolimátoru. Vyhledáme 2 obrazy štěrbiny odražené od stěn hranolu, přičemž poloha dalekohledu je 1 a 2. Pro lámavý úhel pak platí ϕ=12ψ1−ψ2.

### Stanovení minimální deviace

Při pozorování obrazu štěrbiny prostým okem při otáčení hranolem se obraz v určité poloze zastaví a při dalším otáčení se začne obraz štěrbiny vracet. při tomto postavení hranolu je deviace minimální. Najdeme tuto polohu, postavíme do tohoto směru dalekohled a přesně vymezíme polohu minimální deviace. Čtení na stupnici je 1. Přetočíme hranol do souměrné polohy vzhledem ke kolimátoru a vyhledáme znovu polohu minimální odchylky 2. Pro minimální deviaci pak platí vztah δmin=12γ1−γ2.

### Vlastní měření

- Zapněte výbojku a mikrometrickým šroubem rozšiřte štěrbinu kolimátoru.

- Stanovte lámavý úhel hranolu metodou zrcadlení štěrbiny. Měření proveďte alespoň 5x, vypočtěte aritmetický průměr a chybu měření.

- Stanovte minimální deviaci pro nejméně tři barevné čáry ve spektru výbojky. Měření pro každou čáru proveďte 5x, z naměřených hodnot vypočtěte aritmetický průměr a chybu měření.

- Vypočtěte index lomu materiálu hranolu pro změřené barevné čáry. Vlnové délky čar určete pomocí tabulky. S užitím těchto hodnot vypracujte graf disperzní křivky hranolu.

- Pro vlnové délky změřených čar vypočtěte charakteristickou disperzi. Vypočtěte úhlovu disperzi hranolu. Vypočtěte rozlišovací schopnost hranolu.